杠杆

一、选择题

1．一根重100牛顿的均匀直铁棒放在水平地面上，抬起一端所需最小的力是（   ）

A．50牛顿

B．75牛顿

C．25牛顿

D．100牛顿

2．自行车上有许多简单机械，以下说法错误的是（   ）

A．车把是一个省力杠杆

B．脚踏板是一个省力杠杆

C．前闸把手是一个省距离的杠杆

D．后闸把手是一个省力杠杆

3．如图1所示，用力F将球形重物滚上台阶时，可以把它看成一个杠杆，那么（   ）

A．它的两个力臂相等

B．这杠杆的支点是球心O点

C．这杠杆的支点是球与地面的接触点

D．这杠杆的支点是球与台阶的接触点

二、作图题

4．渔夫用绳子通过竹杠拉起渔网，如图2所示。请在图上画出：

（1）绳子AB对杆拉力F1的力臂L1

（2）渔网对杆的拉力F2的示意图及该力的力臂L2

三、实验、探究题

5．小明同学探究杠杆平衡条件：（不考虑杠杆自重和摩擦）

（1）实验前没有挂钩码时，小明发现杠杆右端下倾，则应将左端的平衡螺母向     调，使杠杆在水平位置平衡；这样做的目的是                                  。

（2）三次实验数据记录表格如下：

| 实验序号 | 动力F1（牛） | 动力臂L1（厘米） | 阻力F2（牛） | 阻力臂L2（厘米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 3 |  | 8 | 4 | 6 |

①小明用如图3甲所示进行第3次实验，弹簧测力计的所示如图3乙所示，则动力F1=        N。

②分析三次实验数据，发现第3次实验中弹簧测力计示数偏大，检测弹簧测力计发现完好无损，原因可能是         。

（3）小明通过实验探究，得出了杠杆平衡条件。生活中的钓鱼竿应用了该实验中的第        次实验原理。

6．农民肩扛一把锄头，手握锄头把末端，使锄头水平平衡，如图4所示，他感到肩膀压力很大，如果使肩膀受压力小一些，应使锄头在肩膀上的位置向_____移动。

四、计算题

7．小华用一根长6米、半径7.5厘米的均匀粗木棒为爸爸设计了一架能搬运柴草的简易起重机（如图5所示）。他把支架安在木棒的1/4长处，每捆柴草重1000牛，为了使木棒平衡以达到省力的目的，他又在另一端吊一块配重的石头，请你算出这块配重的石头应有多重？（木棒密度0.8×103千克/米3，g取10牛顿/千克。）

8．为保证市场的公平交易，我国已有不少地区禁止在市场中使用杆秤。杆秤确实容易为不法商贩坑骗顾客提供可乘之机。请看下例：秤砣质量为1千克，秤杆和秤盘总质量为0.5千克，定盘星到提纽的距离为2厘米，秤盘到提纽的距离为10厘米（图6）。若有人换了一个质量为0.8千克的秤驼，售出2.5千克的物品，物品的实际质量是多少？

【答案】

- A

- A

- D

4．略

5．（1）左；尽量减小杠杆的自重对实验的影响；（2）3.6；弹簧测力计没有向下拉；（3）2。

6．前

7．受力分析如图所示；G石=3848牛。

8．1.96千克