第十六章　电磁转换

命题点3　电动机与发电机

1. (2019扬州)如图为直流电动机的工作原理图，分析正确的是(　　)

第1题图

A. 改变磁场方向可以改变线圈转动的方向

B. 电动机通电后不转，一定是电路断路

C. 电动机工作过程中，消耗的电能全部转化为机械能

D. 线圈连续转动是靠电磁继电器来实现的

2. (全国视野创新题推荐·2019长沙)物理兴趣小组在老师的指导下做了一个有趣的“摇绳发电”实验．如图，他们用一根导线做成跳绳，将跳绳的两端与固定在地面上的灵敏电流计相连，摇动“跳绳”时，发现灵敏电流计的指针左右摆动，这说明导线中产生了________，摇绳发电将________能转化为电能．

第2题图

3. (2018鞍山)如图甲所示的是扬声器的示意图，当线圈中通入携带声音信息、时刻变化的电流时，纸盆就会发出声音，这是利用了____________________________的原理；图乙是探究________现象的装置，利用此原理人们发明了________．

第3题图

4. (全国视野创新题推荐·2019株洲)图甲为一台简易电动机．由一节旧电池、小块铷磁铁和线框组成．铷磁铁吸在电池下端，线框由裸铜导线绕制；图乙为电动机工作原理图．箭头表示磁感线方向．根据图乙可知，磁铁上端为________(选填“N”或“S”)极；已知磁场对线框左边的作用力垂直于纸面向里，则线框右边受到的磁场力垂直于纸面________(选填“向外”或“向里”)．线框在转动过程中将________能转化为________能．

第4题图

5. 滑板车是青少年喜爱的一种运动产品，依靠使用者蹬踏地面前进，小明滑滑板车时发现，滑得越快，轮子发光越亮，滑板车是如何发电的呢？

第5题图

小明用绝缘的细线将一根导体棒AB悬挂在蹄形磁铁的磁场中，再将导体棒AB、电流计及开关用导线连接在一起(如图所示)．

(1)闭合开关，让导体棒AB保持静止，电路中________(选填“有”或“无”)感应电流产生，因为________________________________．

(2)小明继续探究，让导体棒AB在磁场中运动，并把观察到的现象记录如下：

| 序号 | 磁体摆放方向 | AB运动方向 | 电流计指针偏转情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N极在上 | 竖直上下运动 | 不偏转 |
| 2 |  | 水平向左运动 | 向右偏转 |
| 3 |  | 水平向右运动 | 向左偏转 |
| 4 | N极在下 | 竖直上下运动 | 不偏转 |
| 5 |  | 水平向左运动 | 向左偏转 |
| 6 |  | 水平向右运动 | 向右偏转 |

比较第2、3次实验现象发现，产生感应电流的方向跟________________有关；比较第3次和第 ________次实验现象发现，产生的电流的方向还跟磁场方向有关．

(3)小明继续探究时发现：导体在磁场中切割磁感线运动的速度越大，电流计指针摆动的幅度越大；然后，他又保持导体运动的速度不变，换用磁性更强的磁铁来做实验，发现磁性越强，电流计指针摆动的幅度越大．从小明的实验中你能得出的结论是：感应电流的大小跟导体在磁场中切割磁感线运动的________、磁场________有关.

(4)小明在实验中除了用到了控制变量法以外，他还用到了________．

参考答案及解析

命题点3　电动机与发电机

1. A　【解析】线圈转动的方向与电流方向和磁场方向有关，改变磁场方向，线圈转动方向改变，A正确；电动机通电后不转，可能是电流太小、磁铁的磁性太弱、线圈刚好处于平衡位置、断路等等，B错误；电动机工作时，有一部分电能转化为内能，C错误；线圈连续转动是靠换向器来实现的，D错误．故选A.

2. 感应电流　机械

3. 通电导体在磁场中受到力的作用　电磁感应　发电机(或动圈式话筒)　【解析】本题考查电与磁的相关知识．线圈中通入电流，纸盆就会发出声音，这是利用了通电导体在磁场中受到力的作用的原理；图乙中，当导体棒AB做切割磁感线的运动时，电路中就会产生感应电流，该实验是探究电磁感应现象的，用此原理，人们发明了发电机和动圈式话筒．

4. N　向外　电　机械　【解析】磁体周围磁感线都是从N极发出，回到S极，根据磁感线箭头方向可知磁铁上端为N极；通电导体在磁场中的受力方向与电流方向和磁场方向有关，线框左右两边的电流方向均向下，而左右两边的磁场方向相反，因此线框左右两边的受力方向相反；线框在转动过程中将电能转化为机械能．

5. (1)无　导体棒没有做切割磁感线运动　(2)导体的运动方向　6　(3)速度　强弱　(4)转换法

【解析】(1)当导体棒AB静止悬挂时，闭合开关，此时导体棒没有做切割磁感线运动，灵敏电流计指针不偏转，说明电路中无电流产生；(2)比较第2、3次实验发现，磁场方向相同，导体棒运动的方向不同，产生感应电流的方向不同，即产生的感应电流的方向跟导体运动方向有关；比较第3、6次实验发现，导体运动的方向相同，磁场方向不同，产生感应电流的方向不同，即产生感应电流的方向还跟磁场方向有关；(3)导体在磁场中做切割磁感线运动的速度越大，电流计指针摆动的幅度越大；保持导体棒运动的速度不变，而换用磁性更强的磁铁来做实验，发现磁性越强，电流计指针摆动的幅度越大．说明感应电流的大小跟导体棒在磁场中切割磁感线运动的速度、磁场强弱有关；(4)感应电流的大小用灵敏电流计指针的偏转幅度来表示，这是运用了转换法．