命题点2　电动机与发电机

类型1　电动机与发电机

1. (2019河北)如图所示四个装置中工作原理与发电机相同的是(　　)

2. 2019年10月1日，快递小哥首次亮相国庆游行庆典，如图所示．快递小哥所骑的电动车获取动力的核心部件是________(选填“电动机”或“发电机”)，它能将________转化为机械能．

第2题图

3. (2019榕城区一模)如图是一款能发电的魔方充电器，转动魔方时，他根据________(选填“电流的磁效应”“电磁感应”或“通电导体在磁场中受力”)的原理发电，这个过程________能转化为电能，产生的电能储存于魔方内，魔方还能通过USB端口给移动设备充电，给移动设备充电时，魔方相当于电路中的________(选填“电源”或“用电器”)．

第3题图

4. (2019大庆)图示实验装置中，磁体和导体棒均水平放置，断开S2，闭合S1，使导体棒水平向右运动，电流表的指针向右偏，这是________现象．为使的指针向左偏，可使导体棒向________运动．断开S1，闭合S2，导体棒能运动起来，依此原理可制成________(选填“电动机”或“发电机”)．

第4题图

类型2　探究什么情况下磁可以生电

5. (2019盘锦)下图是探究什么情况下磁可以生电的装置．在蹄形磁体的磁场中放置一根导线AB，导线的两端跟电流表连接．

第5题图

| 次数 | 磁场方向 | 导体AB运动方向 | 电流表指针偏转方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向上 | 向左，斜向左 | 向左 |
| 2 |  | 向右，斜向右 | 向右 |
| 3 | 向下 | 向左，斜向左 | 向右 |
| 4 |  | 向右，斜向右 |  |

(1)让AB竖直向上运动，电流表的指针________(选填“偏转”或“不偏转”)．

(2)上表记录的是某小组同学观察到的部分实验现象，分析上表可以得出；闭合电路中的一部分导体在磁场中做____________运动时，导体中就产生电流．

(3)下列四幅图所示实验或设备中应用了此原理的是________________．

(4)第4次实验中电流表指针偏转方向是________．

(5)如果将蹄形磁体向左运动，电路中________(选填“能”或“不能”)产生电流．

参考答案及解析

命题点2　电动机与发电机

1. C

2. 换向器　电磁感应　【解析】电动机换向器的作用：当线圈转过平衡位置时，能自动改变电路中的电流方向；若图中的电源换为小灯泡，转动线圈，实际上是让闭合电路的一部分线圈切割磁感线，此时产生了感应电流，这是利用了电磁感应原理．

3. 电磁感应　机械　电源

4. 电磁感应　左　电动机　【解析】断开S2，闭合S1，电路中未连接电源，导体棒置于磁体中水平向右运动，切割磁感线，电流计指针偏转说明有电流产生，因此是电磁感应现象；为使电流计指针向左偏，应该改变电流方向，当导体反向运动时电流反向；断开S1，闭合S2，此时电源接入电路，导体棒开始运动，即通电导体在磁场中运动，是电动机的工作原理．

5. (1)不偏转　(2)切割磁感线　(3)D 　(4)向左　(5)能

【解析】(1)AB竖直向上运动，不切割磁感线，不产生感应电流，电流表指针不偏转；(2)几次实验导体都在做切割磁感线运动，产生感应电流；(3)A是奥斯特实验，电流的磁效应；B是磁场对电流的作用；C是扬声器，是电信号转化为声信号，是电流的磁效应；D是话筒，是声信号转化为电信号，膜片振动切割磁感线产生感应电流，是电磁感应现象；故D应用了此原理；(4)根据右手定则，判断出电流方向从A到B，所以电流表指针向左偏；(5)蹄形磁体向左运动，相当于导体向右运动，因此会产生感应电流．