班级              姓名             学号             分数

期末模拟测试卷二

（时间：60分钟，满分：100分）

一、选择题（每小题4分，共48分）

1．（2019·合肥市第四十五中学中考模拟）关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（    ）

A．低于220V的电压对人体都是安全的

B．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在相线（火线）上

C．只有当人体接触带电体时才可能发生触电事故

D．教室里一个开关可以同时控制三只日光灯，这三只日光灯一定是串联

【答案】B

【解析】A．只有不高于36V的电压，对人体才是安全的，故A错误；

B．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在相线（火线）上，这样在断开开关时，用电器才不会带电，更安全，故B正确；

C．人接触低压带电体时，可能会触电，而靠近高压带电体时，也可能会触电，故C错误；

D．教室里一个开关可以同时控制三只日光灯，这三只日光灯都可以在额定电压下工作，一只损坏，不影响其它的灯工作，所以是并联的，故D错误。

2．（2018·全国中考模拟）如图所示的家庭电路中，有两个器件连接错误，它们是（　　）

A．闸刀开关和带开关的灯泡               B．带开关的灯泡和带熔丝的二线插座

C．带开关的灯泡和三线插座               D．闸刀开关和三线插座

【答案】C

【解析】由于火线和大地间有220V电压，而零线和大地间没有电压，所以开关应接在火线一侧，这样断开开关时，就与火线断开连接了，避免发生触电事故，所以图中带开关的灯泡连接是错误的，三孔插座的接法是：上地、左零、右火，图中的接法也是错误的。

3．（2019·山东中考模拟）小明自学“生活用电”的知识后，归纳了几点，正确的是（　　）

A．在电路电流过大时保险丝会自动熔断

B．安全用电原则是：不接触高压带电体、不靠近低压带电体

C．电灯的开关必须接在零线中性线与电灯之间

D．使用测电笔时必须用手接触笔尖金属体

【答案】A

【解析】A．保险丝利用电流的热效应工作，在电路电流过大时，保险丝会自动熔断．故A正确；

B．安全用电原则：不靠近高压带电体，不接触低压带电体．故B错误；

C．控制灯泡的开关一定接在灯泡和火线之间．故C错误；

D．使用测电笔手接触笔尾金属体，一定不要接触笔尖金属体，否则会触电．故D错误；

故选A。

4．（2018·山东中考模拟）在家庭电路中，可能会出现这些情况（    ）

（1）开关中的两个线头相碰

（2）插头中的两个线头相碰

（3）电路中增加了大功率的用电器

（4）户外输电线绝缘皮损坏

在上述情况中，可能引起家庭电路中保险丝熔断的是

A．（1）、（2）    B．（2）、（3）    C．（2）、（4）    D．（1）、（4）

【答案】B

【解析】（1）开关中的两个线头相碰，会导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大．

（2）会导致用电器短路，会导致电流过大．

（3）会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大．

（4）户外线短路，不会烧毁家庭电路中的保险丝．

故（2）（3）会引起保险丝熔断，选B。

5．（2019·山东中考模拟）人造地球同步卫星常用于通讯、气象、广播电视等方面，以实现对同一地区连续工作，下列关于同步卫星的说法正确的是（  ）

A．卫星相对于地面来说是运动的                B．卫星是利用超声波来传递信息的

C．卫星上的太阳能电池板将化学能转化为电能    D．卫星相当于太空中的微波中继站

【答案】D

【解析】同步卫星相对于地面来说位置没有发生变化，若以地面为参照物，同步卫星是静止的，故A错误；超声波和次声波都属于声波，声波和电磁波都可以传递信息，但是声波不能在真空中传播，电磁波可以在真空中传播，故卫星是利用电磁波来传递信息的，故C错误；卫星上的太阳能电池板是将太阳能转化为电能，故C错误；同步卫星作为传播微波的中继站，地球上空只需3颗就几乎能覆盖全世界，故D正确，故选D。

6．（2018·湖北中考模拟）有关信息的传递，下列说法正确的是（    ）

A．WIFI是以电磁波的形式传递信号的      B．“北斗”卫星导航是利用超声波进行定位和导航的

C．声波和电磁波都需要介质才能传播       D．电磁波的频率越高，在空气中的传播速度就越大

【答案】A

【解析】A． WiFi是以电磁波的形式传递信号的，故A正确；

B．“北斗”卫星导航是利用电磁波进行定位和导航的，故B错误；

C．声音的传播需要介质，电磁波的传播不需要介质，故C错误；

D．电磁波的传播速度只与传播介质有关，与频率无关，故D错误．

7．广州的小茗同学用新买的4G手机听广州交通电台（FM106.1）交通信息，北京的小萱同学用收音机听北京音乐广播（FM97.4）的音乐节目．下列说法正确的是（    ）

A．4G手机比原来的3G手机上网速度快，是因为4G网络的电磁波传播速度比3G的快

B．广州交通电台发射的电磁波比北京音乐广播电台发射的电磁波速度快

C．收听广州交通电台能听到106.1MHz频率的声音

D．4G手机发射的电磁波和北京音乐广播电台发射的电磁波速度一样

【答案】D

【解析】A.电磁波在真空或空气中的传播速度是相同的，即都是3×108 m/s．4G手机比原来的3G手机上网速度快，4G网络和3G网络都是靠电磁波传播，而电磁波的传播速度是相同的，故A错误；

B.广州交通电台发射的电磁波和北京音乐广播电台发射的电磁波速度是相同的，故B错误；

C.频率是106.1MHz的声音是超声波，人是听不到的，故C错误；

D.4G手机发射的电磁波和北京音乐广播电台发射的电磁波速度一样，故D正确，故选D．

8．（2018·江苏中考模拟）下列关于信息传递的说法，正确的是（　　）

A．声、光和电磁波都能传递信息

B．无论何种信息的传递都需要介质

C．固定电话、移动电话、广播和电视都是利用导线中的电流传递信息

D．微波通信、卫星通信、光纤通信、网络通信都是利用无线电波传递信息

【答案】A

【解析】A．声、光和电磁波中，声能传递信息，光和电磁波也能传递信息．符合题意．

B．利用电磁波传递的信息是不需要介质的．不合题意．

C．固定电话利用电流传递信息的，移动电话、广播和电视是利用电磁波传递信息的．不合题意．

D．微波通信、卫星通信、光纤通信是利用无线电波传递信息，网络通信是利用利用数据通信传递信息．不合题意．

9．（2019·上海中考模拟）以下不属于电能的优点是（    ）

A．便于转化	B．便于输送	C．便于分配	D．便于开采

【答案】D

【解析】电能在当今社会的应用是相当的普遍的，它具有很多的优点，来源比较丰富，可以通过水力发电、火力发电、核能发电、地热发电、风力发电等等；电能可以通过用电器转化为各种形式的能；可以通过输电线来输送到很远的地方；利用起来很方便，便于分配；由上可知ABC都是电能的优点，D不是。

10．（2019·全国初三单元测试）成都正全面加强人居环境建设，让市民“望得见山，看得见水，记得住乡愁”，要实现这样的愿望，节能减排，使用新能源势在必行．下列说法不正确的是（ ）

A．生物能、地热能、海洋能、太阳能都是新能源    B．氢燃料发动机能够将化学能全部转化为机械能

C．能源的大量消耗使人类面临严重的能源危机      D．节能问题的核心是提高能量利用中的转化效率

【答案】B

【解析】A．生物能、地热能、海洋能、太阳能都是新能源，是正确的，不符合题意；

B．氢燃料发动机能够将化学能转化为机械能，同时要克服摩擦做功，消耗一部分能量，故选项B是错误的，符合题意；

C．能源的大量消耗使人类面临严重的能源危机，是正确的，不符合题意；

D．节能问题的核心是提高能量利用中的转化效率，是正确的，不符合题意．

11．（2019·江西中考模拟）下列关于能源的说法，正确的是（  ）

A．风能是不可再生能源                        B．太阳能、水能是二次能源

C．人类已建成的核电站是利用核聚变发电的      D．化石能源的大量使用造成了酸雨、雾霾等环境问题

【答案】D

【解析】A. 风能可以循环作用，是可再生能源，故A错误；

B. 太阳能、水能都可以从自然界直接获得，是一次能源，故B错误；

C. 人类已建成的核电站是利用核裂变反应发电的，故C错误；

D. 化石能源的大量使用向空气中排放大量的污染性气体，造成了酸雨、雾霾等环境问题，故D正确；

故选D。

12．（2019·广西中考模拟）关于能源、材料、信息，下列说法错误的是（    ）

A．太阳能、风能、核能都是可再生能源

B．“空中课堂”利用了互联网进行远程教学

C．LED灯的核心元件发光二极管是由半导材料制成的

D．手机移动通信是利用电磁波来传递信息的，而倒车雷达是利用超声波工作的

【答案】A

【解析】A．太阳能、风能、是可再生能源，可从自然界不断获得且可重复利用，核能会越用越少属于不可再生能源，故A错误；

B．随着互联网的普及，互联网在生活中的应用越来越广泛，“空中课堂”就是利用了互联网进行远程教学，从而快捷、方便的用于人们的学习，故B正确。

C．节能减排已经成为能源可持续发展的主要手段，由于LED灯具有特殊性，所以被广泛应用于生活当中，LED灯的核心元件发光二极管是由半导体材料制成的，故C正确；

D．电磁波能够传递信息和能量，声波能够传递信息和能量，手机是利用电磁波来传递信息的，倒车雷达用超声波工作的，故D正确。

二、填空题（共40分）

13．（2019·江西中考模拟）充电宝具有充电和供电功能，充电宝在供电时，其相当于电路中的______，其内部单节锂电芯输出电压为 3～5 V。在保障输出电压 3～5 V 不变时，为了增加充电宝储电量，通常将多节锂电芯连接在一起，则其连接方式是______(选填“串联”或“并联”)。

【答案】电源    并联

【解析】充电宝在供电时，对外提供电能，其相当于电路中的电源；由于充电宝的输出电压保持相对固定，所以要想增大储电量，应将多节锂电芯并联连接在一起。

14．（2019·江西中考模拟）如图所示，测电笔正确的使用方法是_____（选填”甲”或“乙”），已知测电笔的电阻约为1.1×106Ω，氖管和人体的电阻比它小得多，可以忽略，请你计算“220V 40W”灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的_____倍（结果保留到整数）．

【答案】乙    900

【解析】使用测电笔时，手必须接触测电笔末端的金属体，使电源和大地之间形成通路，故乙是正确的测量方法；通过测电笔的电流为I笔＝＝2×10﹣4A；根据P＝UI可得，通过灯泡的电流为I灯＝≈0.18A，所以灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的＝900倍．

15．（2019·全国初三课时练习）如图所示，闭合开关，电灯不亮，用测电笔接触D点时氖管发光，接触E点时不发光，说明D、E间_____．若测电笔接触A至F各点都发光，说明_____。

【答案】断路    零线断路

【解析】电灯不亮，用试电笔接触D点时氖管发光，说明A到D点间没问题；接触E点时不发光，说明E点与火线已断开，只能是D、E间 断路；若试电笔接触A至F各点都发光，说明A到F点之间是通路，电灯不发光，只能是零线断路了。

16．（2019·广东初三课时练习）上海地区家庭电路的电压是________伏，家里的照明灯与电饭煲是________（选填“串联”或“并联”）连接的．某款移动电源上标有“20000mAh”的字样，其中“mAh”是物理量________的单位．

【答案】220    并联    电荷量

【解析】上海地区家庭电路的电压是220V；一般来说，家庭电路中各用电器之间是互不影响的，所以家里的照明灯与电饭煲是并联的； 电源上的字样“20000mAh”，表示是20000（mA×h），即电流和时间的乘积，由I＝ 知道，Q＝It，所以“mAh”是物理量是电荷量的单位．

17．（2019·西安交大阳光中学中考模拟）骑行共享单车前，需先用手机扫码将信息提供_______传递到共享平台，共享平台再将解锁信息以_______m/s的速度传递到该车，进行解锁．

【答案】电磁波    3×108

【解析】电磁波被广泛应用于信息的传递，手机就是依靠电磁波来传递信息的；

所以骑行共享单车前，需先用手机扫码将信息提供电磁波传递到共享平台；

电磁波的传播速度为3.0×108m/s．故共享平台再将解锁信息以3×108m/s的速度传递到该车．

18．（2019·徐州市树人初级中学初三）2014年11月13日，“菲莱号”登陆器首次在彗星表面着陆，在减速着陆过程中，“菲莱号”所搭载的仪器质量______（增大/不变/减小），动能_____（增大/不变/减小），探测器所获取的信息是____波传回地球的。

【答案】不变    减小    电磁

【解析】质量不随物体位置的变化而变化，搭载仪器的质量不变。

由于速度减小，仪器的动能也减小。

从彗星表面将信息传递到地球是通过电磁波。

19．（2019·广西中考模拟）微波炉利用_____（选填“电磁波”或“超声波”）加热食物，食物的分子在微波的作用下强烈振动，使内能_____（选填“增加”或“减小”），温度升高。

【答案】电磁波    增加

【解析】微波炉是利用电磁波加热食品的，原理是食物分子在微波的作用下剧烈振动，使得食物内能增加，温度升高，达到成熟状态。

20．（2019·山东中考模拟）核电站利用核能发电，核能属于_____（选填“可再生”或“不可再生”）能源，核电站发生重大事故时，为降低核安全周围的温度，用水对其冷却，因为水的______较大．

【答案】不可再生    比热容

【解析】[1]核能是不可再生能源，短期不能得到补充；

[2]因为水的比热容大，相同质量的水和其它物质比较，升高相同的温度，水吸收的热量多，所以当核电站发生重大事故时，为了降低核安全壳周围的温度，灌注海水降温．

21．（2019·山东中考模拟）石油是生产汽油的原材料，石油属于______ 能源选填“可再生”或“不可再生”；手机是靠______ 来传递信息的，其在空气中的传播速度为______m/s。

【答案】不可再生    电磁波    3×108

【解析】石油属于化石能源，一旦消耗短时间内无法再生，所以是不可再生能源；电磁波可以传递信息和能量，手机是靠电磁波来传播信息的，其在空气中的传播速度为3×108m/s。

22．（2019·贵州初二单元测试）如图是某地区风力发电的外景，风力发电是将风能转化为_____能，且风能是清洁的_____（选填“可再生”或“不可再生”）能源，是世界各国大力发展的新能源之一。能源利用的实质是能量的转化或转移，在此过程中能的总量是_____（填“逐渐减少”、“保持不变”或“逐渐增加”）的。

【答案】电    可再生    保持不变

【解析】风力发电，消耗风能，产生电能，所以是将风能转化为电能的过程；

风能是在短期内可以再生的能源，所以是可再生能源；

据能量的转化和守恒定律可知，能的总量是不变．

三、作图题（本题包含4道题，共12分）

23．（2019·陕西初三期末）如图所示家庭电路，吊灯L1和L2由开关S控制，墙上有一个固定的三孔插座.请把电路连接完整.

【答案】

【解析】家庭电路中的各个用电器是并联连接的，所以，此电路中的两盏吊灯L1和L2并联，开关则应接在干路上同时控制两盏灯泡，且开关应先接在火线上；安装三孔插座时，应上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，故电路如图：

24．（2019·新疆初三期末）如图甲所示，是小明家常用的一个插线板。他在使用中发现:插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电。根据上述现象，在图乙中画出插线板中开关、指示灯和三孔插座的连接方式，并与电源线接通。

【答案】

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制指示灯和插座；指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明指示灯与插孔是并联的；即开关应接在指示灯和插座的干路上；根据家庭电路接线要求，开关应接火线上、插座要按“左零、右火、上地”接线。如图：

25．（2019·重庆初三期末）如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中．

【答案】

【解析】根据家庭电路的连接要求画图．

开关应控制火线，所以灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

三孔插座：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，如图所示：

26．（2019·重庆初三期末）请你按照安全用电的要求，将图中的电灯和开关，插座接入电路中

【答案】

【解析】首先辨别上面三根线地线、火线、零线。

灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡，零线直接接入灯泡，这样在断开开关能切断火线，既能控制灯泡，又能更安全。

两孔插座的接法：左孔接零线；右孔接火线，如下图：

。