第二十章  电与磁

第5节  磁生电

1．图所示四个装置中工作原理与发电机相同的是（　　）

A．电磁起重机	   B．司南	             C．话筒               	D．扬声器

【答案】C

【解析】发电机的工作原理是电磁感应现象，分析清楚图示实验原理，然后答题。

发电机的工作原理是电磁感应现象。

A.电磁起重机是利用电磁铁工作的，其原理是电流的磁效应，故A不符合题意；

B.司南是天然的磁体，由于受地磁场的影响，磁体具有指南北的性质，故B不符合题意；

C.话筒是利用在闭合电路的一部分导体磁场中做切割磁感线运动而产生交变电流的原理（即电磁感应现象）制成的，故C符合题意；

D.扬声器把电信号转化为声信号，利用通电导体在磁场中受到力的作用的原理，故D不符合题意。

2．如图所示电与磁的实验装置中，属于发电机原理的是（　　）

【答案】C

【解析】首先明确发电机的工作原理，然后根据四个选择找出符合要求的选项。发电机的工作原理是电磁感应，即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流。

A.该实验是著名的奥斯特实验，该实验说明了通电导线周围存在着磁场，故该选项不符合题意；

B.该电路中有电源，即通电后，磁场中的金属棒会受力运动，故是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，故该选项不符合题意；

C.在该闭合电路中没有电源，当金属棒向右运动时，其恰好切割磁感线运动，于是灵敏电流计中就会有电流通过，故这就是电磁感应现象，即该选项符合题意；

D.该装置中有电流通过时，磁场中的线圈会转动，故是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，故该选项不符合题意。

3．关于电和磁，下列说法正确的是（　　）

A．电动机的工作原理是磁场对通电导体有力的作用

B．奥斯特发现了电磁感应现象

C．指南针指南北是因为地球周围存在磁场，地磁场的南极在地理的南极附近

D．导体在磁场中运动就一定会产生感应电流

【答案】A

【解析】A.电动机是利用了通电导体在磁场中会受到磁场对它的力的作用，故A正确；

B.奥斯特发现了电流磁效应，说明通电导线周围存在磁场，故B错误；

C.指南针能指南北就是因为受到地磁场的作用，地磁场的南极在地理的北极附近，故C错误；

D.闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，才会产生感应电流，故D错误。

4．信用卡刷卡时其磁条经过刷卡机的缝隙线圈出会产生感应电流。以下设备与信用卡刷卡时工作原理相同的是（　　）

A．排气扇	B．电烤炉	C．电动机	D．发电机

【答案】D

【解析】信用卡刷卡时其磁条经过刷卡机的缝隙线圈出会产生感应电流，这是电磁感应现象，找出下列物体是电磁感应原理的即可。

A.排气扇主要结构是一个电动机，是根据通电导体在磁场中受力而转动工作的，不符合题意。

B.电烤炉是根据电流的热效应工作的，不符合题意。

C.电动机根据通电导体在磁场中受力而转动工作的，不符合题意。

D.发电机是根据电磁感应原理工作的，符合题意。

5．在一次物理实验中，小于同学连接了如图所示的电路，电磁铁的B端有一个可自由转动的小磁针，闭合开关后，下列说法错误的是（　　）

A．电磁铁的A端为N极

B．小磁针静止时，N极水平指向左

C．利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机

D．当滑动变阻器滑动片P向右端移动，电磁铁磁性增强

【答案】C

【解析】（1）开关闭合后，根据电流方向利用安培定则可判断螺线管的磁极；

（2）由磁极间的相互作用可判出小磁针的指向；

（3）电磁感应是发电机的原理；

（4）由滑动变阻器的滑片移动可得出电路中电流的变化，则可得出螺线管中磁场的变化。

A.由图知，电流从螺线管的右端流入、左端流出，根据安培定则可知，电磁铁的A端是N极，B端是S极，故A正确；

B.电磁铁的B端是S极，由磁极间的作用规律可知，小磁针静止时，左端是N极，即N极水平指向左，故B正确；

C.该实验表明了电能生磁，利用这一现象所揭示的原理可制成电磁铁，故C错误；

D.当滑动变阻器滑动片P向右端移动时，变阻器接入电路的电阻变小，电路中电流变大，则电磁铁的磁性变强，故D正确。

6.如图所示，在“探究什么情况下磁可以生电”的实验中，保持磁体不动，下列现象描述正确的是（　　）

A．导线ab竖直向上运动时，电流表指针会偏转

B．导线ab竖直向下运动时，电流表指针会偏转

C．导线ab从图中所示位置斜向上运动时，电流表指针不会偏转

D．导线ab分别水平向右和水平向左运动时，电流表指针偏转的方向相反

【答案】D

A.导线ab竖直向上运动，即平行于磁感线运动，所以不能产生感应电流，电流表指针不会偏转，故A错误；

B.导线ab竖直向下运动，即平行于磁感线运动，所以不能产生感应电流，电流表指针不会偏转，故B错误；
C.导线ab从图中所示位置斜向上运动，此时导线ab做切割磁感线运动，所以在电路中会有感应电流，电流表指针会偏转，故C错误；

D.导线ab分别水平向右和水平向左运动时，即在磁场方向不变的情况下，改变导体的运动方向，感应电流的方向会改变，则电流表指针偏转的方向相反，故D正确．

7.“发电鞋”是一种新型科研产品，其内部安装有磁铁和线圈，当人行走时带动磁铁运动，线圈中就产生了感应电流，“发电鞋”的工作原理（　　）

A．电磁感应	B．电流的磁效应

C．电流的热效应	D．磁场对电流的作用

【答案】A

【解析】由题意可知，人在行走时，人体带动磁铁运动，磁铁产生的磁场通过线圈，从而产生感应电流，所以“发电鞋”是利用电磁感应原理制成的；

故A正确，BCD错误。

8．如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景，当探测线圈靠近金属物体时，在金属物体中就会产生电流，如果能检测出这种变化，就可以判定探测线圈下面有金属物体了．图中能反映出金属探测器工作原理的是（　　）

【答案】B．

【解析】当线圈靠近金属物体时，在金属物体中产生电流，相当于闭合电路的部分导体在切割磁感线，故在金属中会产生电流，故探测器应采用了电磁感应原理。

A选项为探究电流的周围存在磁场的实验；B选项为探究电磁感应现象的实验；C为电流的磁效应实验；D为探究通电导体在磁场中受力的实验。

9.如图甲所示，闭合开关后，部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电流表指针会发生偏转；如图乙所示，当闭合开关后，通电导体棒在磁场中受力向左运动。其中电动机的工作原理与

图          相同.发电机的工作原理与图        相同（两空均选填“甲”或“乙”）

【答案】乙；甲。

【解析】甲图研究的是电磁感应现象，是发电机的原理；乙图研究的是通电导体在磁场中受到力的作用，是电动机的原理。

10.发电机的工作原理    ．能说明直流电动机工作原理的是图中的    图．

【答案】电磁感应；乙。

【解析】据课本知识可知，发电机是利用电磁感应现象的原理制成的；甲图中没有电源，即线圈做切割磁感线运动会产生电流，即发电机原理；乙中有电源，即通电后磁场中的线圈会受力运动，所以乙是直流电动机的工作原理图。

11.如图是一款能发电的魔方充电器，转动魔方时，他根据　   　（选填“电流的磁效应”“电磁感应”或“通电导体在磁场中受力”）的原理发电，这个过程　 　能转化为电能，产生的电能储存于魔方内．魔方还能通过USB端口给移动设备充电，给移动设备充电时，魔方相当于电路中的　  　（选填“电源”或“用电器”）

【答案】电磁感应；机械能；电源．

【解析】转动魔方时，闭合电路的导体做切割磁感线运动，会产生感应电流，利用的是电磁感应现象；在发电的过程中，电能转化为机械能；魔方给移动设备充电时，魔方提供电能，相当于电路中的电源．

12．1825年瑞士物理学家科拉顿将一根直导线平行地放在小磁针的上方，然后与另一个房间的螺旋线圈组成闭合电路，如图所示，他把一根条形磁铁插入螺旋线圈内，再跑到另一个房间内观察小磁针是否偏转，进行多次实验他都没有发现小磁针偏转．科拉顿、法拉第等物理学家相继进行了上述试验，是为了探究　         　；在实验中，科拉顿用到了1820年丹麦物理学家　  　发现“电流的周围存在着磁场”的实验装置．

【答案】什么情况下磁可以生电；奥斯特．

【解析】将一根直导线平行地放在小磁针的上方，然后与另一个房间的螺旋线圈组成闭合电路，把一根条形磁铁插入螺旋线圈内，相当于做切割磁感线运动，观察小磁针是否偏转即是否产生感应电流，故是为了探究“什么情况下磁可以生电”；

1820年丹麦的物理学家奥斯特发现电流的周围存在着磁场．

13．某同学利用如图所示的实验装置探究什么情况下磁可以生电。

（1）实验时应将电流表、导线ab串联起来组成______回路。

（2）该同学进行以下尝试，能使电流表指针偏转的是______（填字母标号）。
A．导线ab在磁场中静止，换用磁性更强的蹄形磁体
B．导线在磁场中静止，但不用单根导线ab，而用匝数很多的线圈
C．蹄形磁体静止，导线ab从图中所示位置水平向左或水平向右运动
D．蹄形磁体静止，导线ab从图中所示位置竖直向上或竖直向下运动
E．蹄形磁体静止，导线ab从图中所示位置斜向上或斜向下运动

（3）如图所示的实验装置中，将电流表换成______进行触接，还可以探究电动机的工作原理。

【答案】（1）闭合；（2）CE；（3）电源。

【解析】 （1）磁生电是电磁感应现象，必须使闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，所以应将电流表、导线ab串联起来组成闭合回路；

（2）电流表发生偏转，说明电路中产生了感应电流，所以导体在磁场中一定做切割磁感线运动；AB、导线ab在磁场中静止，换用磁性更强的蹄形磁体或匝数很多的线圈，导体在磁场中都没有发生相对运动，不会产生感应电流，故AB都不符合题意。 CE、由图知，导体ab处的磁感线是从上向下的，导体ab水平向左或向右运动，斜向上或斜向上运动，都是做切割磁感线运动，都会产生感应电流，所以会产生感应电流，电流表指针发生偏转，故CE符合题意。

D、导体ab竖直向上或竖直向下运动时，运动方向与磁场方向平行，导体没有做切割磁感线运动，不会产生感应电流，电流表指针不发生偏转，故D不符合题意； 故选CE。

（3）当电流表换成电源时，导体ab就成了通电导体，在磁场中会受到力的作用，可以探究电动机的工作原理。