人教版 九年级  第二十章  电与磁

第5节  磁生电

【学习目标】

- 通过实验，探究并了解导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；

- 了解电磁感应在生活、生产中的应用。

- 了解发电机的原理，知道发电机工作过程中的能量转化。

【学习重点】电磁感应现象和磁生电的条件

【学习难点】产生感应电流的条件

【自主预习】

1．电磁感应：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割     运动时，电路中会产生电流，这种现象叫      ，导体中产生的电流，叫      ，其方向与       方向和        的方向有关．如果两个方向中任意一个改变，感应电流方向发生改变．

2．发电机

(1)发电机是利用        现象制成的．

(2)发电机工作时将     能转化成     能．

3．交流发电机产生的是     和   不断做周期性变化的电流，叫交流电．我国交流电的频率是     。

【合作探究】

★学生活动一：磁生电

探究实验:探究什么情况下磁可以生电。

利用导线与电流表组成以下的闭合回路,做各种尝试,看能否产生电流。

| 次序 | 电路是否闭合 | N、S极位置 | ab运动方向 | 电流表指针转向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断开 | 任意 | 任意 |  |
| 2 | 闭合 | N极上 | 上下运动 |  |
| 3 | 闭合 | N极上 | 向右运动 |  |
| 4 | 闭合 | N极上 | 向左运动 |  |
| 5 | 闭合 | S极上 | 向右运动 |  |
| 6 | 闭合 | S极上 | 向左运动 |  |

产生感应电流的条件：（1）电路________，

（2）部分导体在磁场中做_______________运动。

感应电流的方向与_______________、__________________有关。

电磁感应现象中_________能转化为________能。

二、发电机

演示图20.5-3（交、直流发电机模型）

主要结构：线圈——______，磁极——（定子、转子），等。

现象：（1）灯泡发光闪烁的原因：

（用两只反向并联的二极管——最佳）

（2）快速转动线圈时，灯泡发光，灯泡的功率，易烧断灯丝。

（3）改变电刷的位置（原来接换向器，后接全铜环）转动线圈。

我国交流电的常识：频率为    （我们常见的家用电器标的额定频率），

【归纳整理】

【课堂练习】
1．图所示四个装置中工作原理与发电机相同的是（　　）

A．电磁起重机	   B．司南	             C．话筒               	D．扬声器

2．如图所示电与磁的实验装置中，属于发电机原理的是（　　）

3．关于电和磁，下列说法正确的是（　　）

A．电动机的工作原理是磁场对通电导体有力的作用

B．奥斯特发现了电磁感应现象

C．指南针指南北是因为地球周围存在磁场，地磁场的南极在地理的南极附近

D．导体在磁场中运动就一定会产生感应电流

4．信用卡刷卡时其磁条经过刷卡机的缝隙线圈出会产生感应电流。以下设备与信用卡刷卡时工作原理相同的是（　　）

A．排气扇	B．电烤炉	C．电动机	D．发电机

5．在一次物理实验中，小于同学连接了如图所示的电路，电磁铁的B端有一个可自由转动的小磁针，闭合开关后，下列说法错误的是（　　）

A．电磁铁的A端为N极

B．小磁针静止时，N极水平指向左

C．利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机

D．当滑动变阻器滑动片P向右端移动，电磁铁磁性增强

6.如图所示，在“探究什么情况下磁可以生电”的实验中，保持磁体不动，下列现象描述正确的是（　　）

A．导线ab竖直向上运动时，电流表指针会偏转

B．导线ab竖直向下运动时，电流表指针会偏转

C．导线ab从图中所示位置斜向上运动时，电流表指针不会偏转

D．导线ab分别水平向右和水平向左运动时，电流表指针偏转的方向相反

7.“发电鞋”是一种新型科研产品，其内部安装有磁铁和线圈，当人行走时带动磁铁运动，线圈中就产生了感应电流，“发电鞋”的工作原理（　　）

A．电磁感应	B．电流的磁效应

C．电流的热效应	D．磁场对电流的作用

8．如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景，当探测线圈靠近金属物体时，在金属物体中就会产生电流，如果能检测出这种变化，就可以判定探测线圈下面有金属物体了．图中能反映出金属探测器工作原理的是（　　）

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。