人教版 九年级  第二十章  电与磁

第5节  磁生电

【学习目标】

- 通过实验，探究并了解导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；

- 了解电磁感应在生活、生产中的应用。

- 了解发电机的原理，知道发电机工作过程中的能量转化。

【学习重点】电磁感应现象和磁生电的条件

【学习难点】产生感应电流的条件

【自主预习】

1．电磁感应：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割     磁感线运动时，电路中会产生电流，这种现象叫      电磁感应，导体中产生的电流，叫      感应电流，其方向与       磁场方向和        切割磁感线的方向有关．如果两个方向中任意一个改变，感应电流方向发生改变．

2．发电机

(1)发电机是利用        电磁感应现象制成的．

(2)发电机工作时将     机械能转化成     电能．

3．交流发电机产生的是     大小和   方向不断做周期性变化的电流，叫交流电．我国交流电的频率是     50 Hz。

【合作探究】

★学生活动一：磁生电

探究实验:探究什么情况下磁可以生电。

利用导线与电流表组成以下的闭合回路,做各种尝试,看能否产生电流。

| 次序 | 电路是否闭合 | N、S极位置 | ab运动方向 | 电流表指针转向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断开 | 任意 | 任意 | 不动 |
| 2 | 闭合 | N极上 | 上下运动 | 不动 |
| 3 | 闭合 | N极上 | 向右运动 | 向左摆动 |
| 4 | 闭合 | N极上 | 向左运动 | 向右摆动 |
| 5 | 闭合 | S极上 | 向右运动 | 向左摆动 |
| 6 | 闭合 | S极上 | 向左运动 | 向右摆动 |

产生感应电流的条件：（1）电路___闭合_____，

（2）部分导体在磁场中做______切割磁感线_________运动。

感应电流的方向与______磁极方向_________、______运动方向______________有关。

电磁感应现象中____机械能_____能转化为___电_____能。

二、发电机

演示图20.5-3（交、直流发电机模型）

主要结构：线圈——____转子__，磁极——定子（定子、转子），等。

现象：（1）灯泡发光闪烁的原因：线圈切割磁感线产生感应电流

（用两只反向并联的二极管——最佳）

（2）快速转动线圈时，灯泡发光变亮，灯泡的功率大，易烧断灯丝。

（3）改变电刷的位置（原来接换向器，后接全铜环）转动线圈。

我国交流电的常识：频率为    50HZ（我们常见的家用电器标的额定频率），

【归纳整理】

【课堂练习】
1．图所示四个装置中工作原理与发电机相同的是（　　）

A．电磁起重机	   B．司南	             C．话筒               	D．扬声器

【答案】C

【解析】发电机的工作原理是电磁感应现象，分析清楚图示实验原理，然后答题。

发电机的工作原理是电磁感应现象。

A.电磁起重机是利用电磁铁工作的，其原理是电流的磁效应，故A不符合题意；

B.司南是天然的磁体，由于受地磁场的影响，磁体具有指南北的性质，故B不符合题意；

C.话筒是利用在闭合电路的一部分导体磁场中做切割磁感线运动而产生交变电流的原理（即电磁感应现象）制成的，故C符合题意；

D.扬声器把电信号转化为声信号，利用通电导体在磁场中受到力的作用的原理，故D不符合题意。

2．如图所示电与磁的实验装置中，属于发电机原理的是（　　）

【答案】C

【解析】首先明确发电机的工作原理，然后根据四个选择找出符合要求的选项。发电机的工作原理是电磁感应，即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流。

A.该实验是著名的奥斯特实验，该实验说明了通电导线周围存在着磁场，故该选项不符合题意；

B.该电路中有电源，即通电后，磁场中的金属棒会受力运动，故是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，故该选项不符合题意；

C.在该闭合电路中没有电源，当金属棒向右运动时，其恰好切割磁感线运动，于是灵敏电流计中就会有电流通过，故这就是电磁感应现象，即该选项符合题意；

D.该装置中有电流通过时，磁场中的线圈会转动，故是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，故该选项不符合题意。

3．关于电和磁，下列说法正确的是（　　）

A．电动机的工作原理是磁场对通电导体有力的作用

B．奥斯特发现了电磁感应现象

C．指南针指南北是因为地球周围存在磁场，地磁场的南极在地理的南极附近

D．导体在磁场中运动就一定会产生感应电流

【答案】A

【解析】A.电动机是利用了通电导体在磁场中会受到磁场对它的力的作用，故A正确；

B.奥斯特发现了电流磁效应，说明通电导线周围存在磁场，故B错误；

C.指南针能指南北就是因为受到地磁场的作用，地磁场的南极在地理的北极附近，故C错误；

D.闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，才会产生感应电流，故D错误。

4．信用卡刷卡时其磁条经过刷卡机的缝隙线圈出会产生感应电流。以下设备与信用卡刷卡时工作原理相同的是（　　）

A．排气扇	B．电烤炉	C．电动机	D．发电机

【答案】D

【解析】信用卡刷卡时其磁条经过刷卡机的缝隙线圈出会产生感应电流，这是电磁感应现象，找出下列物体是电磁感应原理的即可。

A.排气扇主要结构是一个电动机，是根据通电导体在磁场中受力而转动工作的，不符合题意。

B.电烤炉是根据电流的热效应工作的，不符合题意。

C.电动机根据通电导体在磁场中受力而转动工作的，不符合题意。

D.发电机是根据电磁感应原理工作的，符合题意。

5．在一次物理实验中，小于同学连接了如图所示的电路，电磁铁的B端有一个可自由转动的小磁针，闭合开关后，下列说法错误的是（　　）

A．电磁铁的A端为N极

B．小磁针静止时，N极水平指向左

C．利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机

D．当滑动变阻器滑动片P向右端移动，电磁铁磁性增强

【答案】C

【解析】（1）开关闭合后，根据电流方向利用安培定则可判断螺线管的磁极；

（2）由磁极间的相互作用可判出小磁针的指向；

（3）电磁感应是发电机的原理；

（4）由滑动变阻器的滑片移动可得出电路中电流的变化，则可得出螺线管中磁场的变化。

A.由图知，电流从螺线管的右端流入、左端流出，根据安培定则可知，电磁铁的A端是N极，B端是S极，故A正确；

B.电磁铁的B端是S极，由磁极间的作用规律可知，小磁针静止时，左端是N极，即N极水平指向左，故B正确；

C.该实验表明了电能生磁，利用这一现象所揭示的原理可制成电磁铁，故C错误；

D.当滑动变阻器滑动片P向右端移动时，变阻器接入电路的电阻变小，电路中电流变大，则电磁铁的磁性变强，故D正确。

6.如图所示，在“探究什么情况下磁可以生电”的实验中，保持磁体不动，下列现象描述正确的是（　　）

A．导线ab竖直向上运动时，电流表指针会偏转

B．导线ab竖直向下运动时，电流表指针会偏转

C．导线ab从图中所示位置斜向上运动时，电流表指针不会偏转

D．导线ab分别水平向右和水平向左运动时，电流表指针偏转的方向相反

【答案】D

A.导线ab竖直向上运动，即平行于磁感线运动，所以不能产生感应电流，电流表指针不会偏转，故A错误；

B.导线ab竖直向下运动，即平行于磁感线运动，所以不能产生感应电流，电流表指针不会偏转，故B错误；
C.导线ab从图中所示位置斜向上运动，此时导线ab做切割磁感线运动，所以在电路中会有感应电流，电流表指针会偏转，故C错误；

D.导线ab分别水平向右和水平向左运动时，即在磁场方向不变的情况下，改变导体的运动方向，感应电流的方向会改变，则电流表指针偏转的方向相反，故D正确．

7.“发电鞋”是一种新型科研产品，其内部安装有磁铁和线圈，当人行走时带动磁铁运动，线圈中就产生了感应电流，“发电鞋”的工作原理（　　）

A．电磁感应	B．电流的磁效应

C．电流的热效应	D．磁场对电流的作用

【答案】A

【解析】由题意可知，人在行走时，人体带动磁铁运动，磁铁产生的磁场通过线圈，从而产生感应电流，所以“发电鞋”是利用电磁感应原理制成的；

故A正确，BCD错误。

8．如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景，当探测线圈靠近金属物体时，在金属物体中就会产生电流，如果能检测出这种变化，就可以判定探测线圈下面有金属物体了．图中能反映出金属探测器工作原理的是（　　）

【答案】B．

【解析】当线圈靠近金属物体时，在金属物体中产生电流，相当于闭合电路的部分导体在切割磁感线，故在金属中会产生电流，故探测器应采用了电磁感应原理。

A选项为探究电流的周围存在磁场的实验；B选项为探究电磁感应现象的实验；C为电流的磁效应实验；D为探究通电导体在磁场中受力的实验。

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。