14.1热机 知识点与考点解析（原卷版）

★考点概览

一、知识点与考点

热机

什么是热机

汽油机工作过程

什么是内燃机

热机

汽油机

四冲程内能的变化规律

内燃机工作原理

柴油机

二、考点解析

1.考点剖析：热机是内能利用的典型实例，也是内能利用的重点。在复习中应该着重掌握热机的工作原理和热机能量转化过程。本节知识点有：汽油机和柴油机的特点，汽油机的四冲程工作过程，各冲程能量的转化过程。对各冲程的判断、工作过程以及能量的转化是本节主要考点。

2.常考题型：纵观各地中考考纲和近三年考卷来看，对本节知识点的考查主要集中在汽油机四冲程类型的判断和能量转化两个方面。此问题一般与热现象的其他知识点结合在一起组成一个考题，但也有单独作为一个考题的情况。考试题型以选择题为主（考查工作过程的判断、能量的转化），填空题为辅（能量的转化）。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 各冲程的判断、能量的转化 | 选择题或填空题，判断属于什么冲程，工作过程中能量的转化 |
| 一般考点 | 汽油机工作原理 | 简答题居多，分析判断汽油机的工作过程 |
| 冷门考点 | 汽油机和柴油机的异同 | 选择题、简答题，考查汽油机和柴油机的异同 |

★知识点精析

1.热机：利用                  叫热机。

热机的种类：分为蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机。

内燃机：燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机。内燃机根据其所使用的燃料分为    和  两类。

2. 内燃机的工作原理

（1）汽油机：四冲程汽油机的结构—汽缸、活塞、连杆、曲轴、进气门、排气门、火花塞。

冲程—活塞在气缸内往复运动时，从汽缸的一端运动到另一端的过程，叫做一个冲程。

汽油机的工作过程：          、          、           、          。

吸气冲程—靠惯性运动，吸进汽油与空气的混合物；

压缩冲程—外界对气体做功，机械能转化为      ，气体温度     ；

做功冲程—化学能转化为      ，气体温度升高，气体     做功，内能转化为      ；

排气冲程—靠惯性运动，排出废气。

（2）柴油机：四冲程柴油机的结构—汽缸、活塞、连杆、曲轴、进气门、排气门、喷油嘴。

柴油机的工作过程与汽油机几乎一样，但有三个区别：1）吸气冲程：汽油机吸进的是汽油和空气的混合物，柴油机吸进的仅仅是空气；2）压缩冲程：汽油机压缩的是汽油和空气的混合物，汽油机压缩的仅仅是空气；3）做功冲程：汽油机用火花塞点火，柴油机用喷油嘴喷油。

★典例呈现

★考点一：冲程工作类型的判断

◆典例一：（2018·滨州）如图是内燃机工作循环中的一个冲程，它是（　　）。

A．压缩冲程，将化学能转化成内能；B．压缩冲程，将机械能转化成内能；

C．做功冲程，将内能转化成机械能；D．做功冲程，将机械能转化成内能

◆典例二：（2019·镇江）图中单缸四冲程汽油机正处在_______冲程。若该汽油机转速为1800r/min，则它每秒钟完成______冲程。用水循环带走汽油机产生的热量，这是利用了水的________较大的特性。

★考点二：各冲程能量转化分析

◆典例一：（2020·衡阳）如图所示为内燃机四冲程工作示意图，下列说法正确的是（　　）。

A．一个工作循环的正确顺序是：甲乙丙丁；

B．乙图冲程能获得动力；

C．丁图冲程有明显机械能转化为内能的过程；

D．丙图冲程存在化学能转化为内能的过程

◆典例二：（2019·广东）某汽油机工作过程有吸气、压缩、做功和排气四个冲程。如图为________冲程工作示意图，活塞向________运动，燃料混合物被压缩，在这个过程中机械能转化为________。

★提升训练

1.（2020·北京）如图所示，在一个配有活塞的厚玻璃筒里放一小团硝化棉，迅速压下活塞，观察到硝化棉燃烧起来。关于该实验，下列说法正确的是（    ）。

A. 硝化棉被点燃，表明筒内气体的温度升高；

B. 下压活塞的过程中，筒内气体内能减小；

C. 下压活塞的过程中，活塞对筒内气体做了功；

D. 下压活塞的过程中，气体的内能转化为活塞的机械能

2.（2019·连云港）关于温度、内能和热量，下列说法正确的是（  ）。

A. 0℃的冰块内能为零；

B. 温度高的物体含有的热量多；

C. 汽油机压缩冲程中，机械能转化为内能；

D. 反复弯折铁丝，铁丝温度升高，这是通过热传递的方式增加了铁丝的内能

3.（2019·南充）下列说法中，错误的是（  ）。

A. 人体正常体温约为37℃；

B. 秋冬的早晨出现的雾属于汽化现象；

C. 物体温度降低时内能减少，温度升高时内能增加；

D. 热机是将内能转化为机械能的机械

4.（2019·潍坊）关于热现象，下列说法正确的是（　　）。

A．液体很难被压缩，说明分子间有引力；

B．内能和温度有关，0℃的冰块没有内能；

C．常用水作冷却剂，是利用了水比热容大这一性质；

D．四冲程内燃机工作时，压缩冲程将机械能转化为内能

5．（2018•淄博）关于热和能，正确的说法是（　　）。

A．热传递过程中，内能大的物体放出热量；

B．热机做功冲程中，内能转化为机械能；

C．物体内能减少，温度一定降低；

D．燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多

6．（2018·黔南）如图表示的是汽油机工作时的（　　）。

A．吸气冲程	B．压缩冲程	C．做功冲程	D．排气冲程

7．（2018·滨州）如图是内燃机工作循环中的一个冲程，它是（　　）。

A．压缩冲程，将化学能转化成内能     B．压缩冲程，将机械能转化成内能

C．做功冲程，将内能转化成机械能     D．做功冲程，将机械能转化成内能

8.（2020·广元）汽油机工作时将燃料燃烧时产生的______能转化为______能，一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是4800r/min，该汽油机每秒对外做功______次。

9．（2020·凉山）一辆小汽车从小红身旁驶过后，小红闻到了汽油气味，于是她结合所学知识确认这是汽油发生了扩散，该现象说明组成物质的分子在不停地做　   　运动；以小汽车为参照物，该车驾驶员是　   　的；她进一步思考：小汽车的发动机是汽油机，四冲程汽油机工作时，　   　冲程是将内能转化为机械能。

10．（2018·临沂）甲图中，迅速向下压活塞，能量的转化情况是　           　。乙图内燃机的工作过程中与甲图能量转化情况相同的是　 　（选填图中的代号）。

11．（2018·龙东）内燃机一个工作循环有四个冲程，实现将内能转化为机械能的是　    　冲程。某品牌汽车每行驶100km耗油7kg，这些汽油完全燃烧要放出　     　J的热量。（汽油的热值q=4.6×107J/kg）。

12．(2018·泰州)如图表示汽油机的_______冲程。汽油属于________能源（可再生/不可再生），完全燃烧0.1kg的汽油，放出热量为________J，如果这些热量全部被质量为100kg、初温为20℃的水吸收，能使水的温度升高________。（q汽油=4.6×107J/kg，c水=4.2×103（J/kg·℃））