第十六章 电压和电阻 单元真题训练（解析版）

一、选择题

1.（2020·黑龙江龙东）如图所示电路，电源电压为5V，当开关S闭合时，却只有一只灯泡发光，且电压表示数为0V。由此可以判断电路的故障可能是(     )。

A.灯L1短路       B.灯L2短路       C.灯L1开路        D.灯L2开路

【答案】A。

【解析】由题意可知本电路为串联电路，当开关S闭合时，只有一只灯泡发光，由此可判定电路中有电流，电路故障必定为短路，又因电压表的示数为0V，故可以判断灯L1短路，故选A

2.（2020·湖南常德）如图所示是小刚同学测量小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电压表有明显示数，电流表示数为零，若故障只出现在变阻器R和灯L中的一处，则下列判断正确的是（　　）。

A. 变阻器R短路；B. 变阻器R断路；C. 灯L短路；D. 灯L断路

【答案】D。

【解析】由电路图知，滑动变阻器R和灯L串联，电压表测灯两端的电压，闭合开关时，灯不亮，且电流表无示数，则电路中出现了断路，而电压表有明显示数，意味着电压表与电源是接通的，故出现的故障是灯L断路了。故ABC错误，D正确。故选D。

3.（2020·江苏泰州）如图所示电路，电源电压保持不变，开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向左移动的过程中，下列说法正确的是（　　）。

A. 电压表V1示数变大，电流表A示数变大；

B. 电压表V1示数不变，电压表V2示数变小；

C. 电压表V2示数不变，电流表A示数变大；

D. 电压表V1示数变大，电压表V2示数变小

【答案】C。

【解析】由题图可知，滑动变阻器与定值电阻R串联，电压表V1测量滑动变阻器两端的电压，电压表V2测量电源电压，电流表测量电路中的电流；在滑动变阻器滑片P向左移动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变小，总电阻变小，由可知，此时电路中的电流变大，即电流表的示数变大；由可知，定值电阻R两端的电压变大，由于串联电路中电源电压等于各用电器两端的电压之和，所以滑动变阻器两端的电压变小，即电压表V1的示数变小；由于电源电压保持不变，所以电压表V2的示数不变。

故选C。

4.（2020·山东泰安）如图所示，闭合开关，两灯均不亮。已知电路连接正确，是其中一个小灯泡出现了故障。将电压表并联在灯泡L1两端时，电压表有示数。则电路故障是（　　）。

A. 灯L1短路；B. 灯L2短路；C. 灯L1断路；D. 灯L2断路

【答案】C。

【解析】AB．灯L1短路或灯L2短路，另一个灯泡发光，题目中两灯均不亮，故AB不符合题意；

C．灯L1断路，两灯均不亮，将电压表并联在灯泡L1两端时，相当于电压表和灯泡L2串联，电压表有示数，故C符合题意；

D．灯L2断路，两灯均不亮，将电压表并联在灯泡L1两端时，电压表断路，电压表没有示数，故D不符合题意。

故选C。

5.（2020·四川乐山）小华设计了如图所示的输液提示器，在护士站能够观察到药液量的变化。当袋中药液量减少时（　　）。

A. 电压表示数减小，灯泡亮度变暗；B. 电压表示数减小，灯泡亮度变亮；

C. 电压表示数增大，灯泡亮度变暗；D. 电压表示数增大，灯泡亮度变亮

【答案】B。

【解析】由图可知，变阻器与灯泡串联，电压表测变阻器两端的电压；当袋中药液量减少时，滑片向上移动，变阻器连入电路的电阻变小，根据串联电路的分压特点可知，变阻器两端的电压变小，即电压表的示数变小，电路的总电阻减小，根据欧姆定律可知，电路中电流变大，灯泡亮度变亮。

故选B。

6.（2020·四川南充）如图所示电路，当闭合开关，灯泡正常发光，滑动变阻器滑片向右移动时，下列说法正确的是（　　）。

A. 灯L亮度变暗；

B. 电压表V与电流表A1，示数之比不变；

C. 电路的总功率变小；

D. 电压表示数变大

【答案】C。

【解析】分析电路图可知，灯泡和滑动变阻器并联，电流表A1测滑动变阻器的电流，A2测灯泡L的电流，电压表测电源电压；

AD．滑动变阻器滑片向右移动时，电压表测电源电压，因此示数灯泡L电压与电流都不变，由公式可知，灯泡的电功率不变，即灯泡的亮度不变，AD错误；

B．电压表V与电流表A1，示数之比为滑动变阻器阻值，当滑动变阻器滑片向右移动时，滑动变阻器阻值变大，即电压表V与电流表 ，示数之比变大，B错误；

C．当滑动变阻器滑片向右移动时，滑动变阻器阻值变大，电路总电阻变大，根据公式 可知，电路的总功率变小，C正确。故选C。

7.（2020·江苏连云港）如图所示电源电压恒定闭合开关，滑动变阻器滑片向右移动的过程中，下列说法正确的是（　　）。

A. 电流表示数增大；

B. 电压表示数减小；

C. 定值电阻R两端的电压增大；

D. 电压表示数与电流表示数比值增大

【答案】D。

【解析】ABC．由图可知，电阻R和变阻器串联，电压表测量变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流，滑动变阻器滑片向右移动，变阻器连入电路的电阻变大，由电阻的串联可知电路的总电阻变大，由I=可知通过电路的电流变小，即电流表的示数变小，由U=IR可知定值电阻R两端的电压变小，由串联电路电压的规律可知变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大，故ABC错误；

D．电压表的示数变大，电流表的示数变小，电压表示数与电流表示数比值增大，故D正确。

故选D。

8.（2020·山东滨州）如图所示的电路中，电源电压保持不变，为定值电阻。闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右滑动的过程中，关于电压表和电流表的示数变化，下列判断正确的是（　　）。

A. 电压表示数变小，电流表示数变大；B. 电压表示数不变，电流表示数变小；

C. 电压表示数变大，电流表示数不变；D. 电压表示数变大，电流表示数变小

【答案】B。

【解析】由图可知，电阻R1和变阻器R2并联，电流表测量干路中的电流，电压表测量电源电压，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右滑动的过程中，变阻器连入电路的电阻变大，由并联电路电阻的规律可知电路的总电阻变大，由I=可知通过干路中的电流变小，即电流表的示数变小，电压表测量电源电压，电压表的示数不变。故选B。

9.（2020·荆州）如图所示，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器，电源电压保持不变，下列说法正确的是（　　）

A. R1与R2是串联；

B. 电压表只测R1两端的电压；

C. 当P向b滑动时，电压表示数不变，电流表A2示数不变；

D. 当P向b滑动时，两个电流表示数都变小

【答案】C。

【解析】A．由图可知，电流有两条路径，所以R1与R2并联，故A项错误；

B．R1与R2并联，所以电压表测量R1与R2及电源电压，故B项错误；

C．电流表A2测量通过R1的电流，所以当P向b滑动时，电源电压不变，所以电压表示数不变，R1电流电压不变，所以电流表A2不变，故C项正确；

D．当P向b滑动时，R2电阻变大，总电阻变大，总电流变小，电流表A1示数变小，而电流表A2示数不变，故D项错误。故选C。

10.（2020·黄冈）在大型赛事的短跑比赛中，赛道起点均安装有电子起跑器｡电子起跑器可以记录运动员起跑时刻，以判断运动员是否提前起跑｡图甲是简化的电子起跑器的传感电路图，电源电压恒定，圆圈处为电表，R0为定值电阻，压敏电阻Rx安装在踏板上，其电阻与所受压力的关系如图乙所示｡下列分析正确的是（  ）。

A. 电阻R0与Rx并联；

B. 圆圈处的电表为电压表；

C. 运动员起跑时，用力踩踏板， R0两端电压变小；

D. 运动员没有踩踏板时，电路消耗的总功率最小

【答案】D。

【解析】A．由图甲知，电阻R0与Rx串联，故A错误；

B．由图甲知，电表与R0 、Rx串联，故圆圈处的电表应为电流表；故B错误；

C．由图乙知，运动员起跑时，用力踩踏板，压敏电阻阻值变小，电路中的总电阻变小，因电源电压恒定，故电路电流变大，R0两端的电压变大，故C错误；

D．由图乙知，运动员没有踩踏板时，压敏电阻阻值最大，电路中的总电阻最大，则电路中的电流最小，电路消耗的总功率最小，故D正确。故选D。

11.（2020·恩施）在如图所示的实验电路中，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现电压表有示数但无明显变化､电流表有示数并且有变化，小灯泡不亮。则可能的故障原因是（  ）。

A. 小灯泡断路	B. 小灯泡短路	C. 变阻器短路	D. 变阻器断路

【答案】B。

【解析】A．由图可知，滑动变阻器与小灯泡串联，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，若是小灯泡断路，电路处于断开状态，电流表没有示数，与题意不符，A错误；

B．若是小灯泡短路，相当于一根导线，此时只有滑动变阻器接入电路，电源电压全部分给滑动变阻器，所以闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，电压表有示数但无明显变化，电路中电阻发生变化，电流表有示数并且有变化，小灯泡不亮，B正确；

C．若是滑动变阻器短路，电压表将没有示数，与题意不符，C错误；

D．若是滑动变阻器断路，电流表没有示数，与题意不符，D错误。故选B。

12.（2019·贵港）如图2所示电路，电源两端电压与灯丝电阻保持不变。先只闭合开关S2，电流表和电压表均有示数。下列说法正确的是（   ）。

A．再断开开关S2，只闭合开关S1时，电压表示数不变，电流表示数变小；

B．再断开开关S2，只闭合开关S1时，电压表示数与电流表示数的比值变大；

C．再闭合开关S1、S3时，电压表示数不变，电流表示数变大；

D．再闭合开关S1、S3时，电压表示数与电流表示数的比值变小

【答案】D。

【解析】设电源电压为U，当只闭合开关S2时，由图2知，电阻R与灯泡L1串联接在电路中，电压表测电阻R两端的电压（设为UR），电流表测电路中的电流，根据串联电路的电压规律得UR+UL1=U；

A．再断开开关S2，只闭合开关S1时，电路变成只由电阻R构成的简单电路，则与原来相比，电路的电阻变小，而电源电压不变，根据欧姆定律得电路中电流变大，此时电阻R两端的电压刚好等于电源电压为U，可见电压表的示数变大，电流表的示数也变大，故A错误。

B．再断开开关S2，只闭合开关S1时，根据对A选项的分析知，与原来相比，电压表的示数变大，电流表的示数也变大，但由于两表的示数之比等于定值电阻电阻R的阻值，所以两表示数的比值应保持不变，故B错误。

C．再闭合开关S1、S3时，由图2知，电路的结构是：电阻R与灯泡L2并联，再与灯泡L1串联，L1处于干路上，电流表测干路电流，电压表测电源电压。所以与原来相比，电压表的示数变为U即变大；原来的电流表示数为，现在变成，而R并<R，可见电流表的示数变大，故C错误。

D．再闭合开关S1、S3时，因为电压表测电源电压，电流表测电路的总电流，所以两表示数的比值反映的是电路的总电阻，根据对C选项的分析知，电路的总电阻的阻值是变小的，所以两表示数的比值变小，故D正确。

13.（2019·呼和浩特）如图所示，电源电压一定。关于电路的工作情况，下列说法正确的是（  ）。

A. 同时闭合两个开关，两只灯泡电流是相同的

B. 若先闭合S1，再闭合S2，电压表读数不变、电流表读数变大

C. 若电压表和电流表位置对调，闭合S1、S2后，则两表都被烧坏

D. 若灯L1被短路，闭合S1、S2后，灯L1不亮，灯L2亮，电流表损坏

【答案】B。

【解析】A．同时闭合两个开关，两灯泡并联，它们两端的电压相等，由于两灯泡的规格不确定，即电阻未知，所以通过两灯泡的电流不一定相等，故A错误；

B．先闭合S1时，电路为L1的简单电路，电压表测电源两端电压，电流表测通过L1的电流；再闭合S2后，两灯泡并联，电压表测电源两端的电压，电流表测干路电流；根据电源的电压不变可知，电压表的示数不变，根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知，电流表的示数变大，故B正确；

C．若电压表和电流表位置对调，此时电压表串联在电路中，由于电压表的阻值很大，电路中的电流会很小，所以闭合S1、S2后，则两表都不会烧坏，故C错误；

D．若灯L1被短路，闭合S1、S2后，会造成电源短路，则灯L1、L2都不亮，电流表损坏，故D错误。

14．（2019·四川巴中）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S.电路正常工作，一段时间后，发现两个电表示数都变大，则出现这种故障的原因可能是（  ）。

A．L1断路	B．L1短路	C．L2断路	D．L2短路

【答案】D。

【解析】电流表的示数变大，电路一定是通路，且总电阻变小，故电路出现了短路；电压表示数增大，说明L2短路，此时电压表测量电源电压，故ABC错误、D正确。

15．（2019·湖北孝感）如图所示，通过开关的通断来研究电路连接和电路故障等问题，下列说法正确的是（  ）。

A．断开S1和S3，闭合S2时，R1和R2并联；

B．断开S1和S3，闭合S2时，电压表量电源电压；

C．断开S2，闭合S1和S3时，R1和R2串联；

D．断开S1，闭合S2和S3时，R2被短路

【答案】D。

【解析】A．断开S1和S3，闭合S2时，R1和R2串联，电压表测R1两端电压，故A错误；

B．断开S1和S3，闭合S2时，R1和R2串联，电压表测R1两端电压，故B错误；

C．断开S2，闭合S1和S3时，R1和R2并联，故C错误；

D．断开S1，闭合S2和S3时，无电流通过R2，R2被短路，故D正确。

16.（2019·株洲）在图示电路中，开关闭合后，无论怎样移动滑片，小灯泡都不亮，电流表示数为零，电压表有示数且不变。图中除标有序号的四根导线外其他元件正常，则出现断路的导线一定是（　　）。

A．①	B．②	C．③	D．④

【答案】B。

【解析】若①导线断了，电路断路，灯泡不亮，电流表和电压表无法测量，电压表和电流表都无示数，不符合题意。

若②导线断了，电流表无示数，电压表串联在电路中，电压表测电源电压有示数，符合题意。

若③④导线断了，电流表有示数，电压表示数为零，不符合题意。故选：B。

17．（2019·湖南衡阳）如图所示，下列说法正确的是（  ）。

A．闭合S2，断开S1、S3，灯L1、L2串联；

B．闭合S1、S3，断开S2，灯L1、I2串联；

C．闭合S2、S3，断开S1，只有灯L1亮；

D．闭合S1、S2，断开S3，只有灯L1亮

【答案】AC。

【解析】A．由电路图知道，当闭合S2，断开S1、S3时，灯L1、L2首尾顺次连接，属于串联，故A正确；

B．当闭合S1、S3，断开S2时，灯L1、L2首首相连、尾尾相连，属于并联，故B错误；

C．当闭合S2、S3，断开S1时，只有灯L1接入电路，灯L2被短路，即只有灯L1亮，故C正确；

D．当闭合S1、S2，断开S3时，只有灯L2接入电路，灯L1被短路，即只有灯L2亮，故D错误。

18．（2019·广东深圳）下列说法正确的是（  ）。

A．电荷的移动形成电流；

B．电路中有电压就一定有电流；

C．把一根铜丝均匀拉长后电阻变小；

D．长时间使用的手机发烫，是因为电流的热效应

【答案】D。

【解析】A．电荷定向移动形成电流，缺少“定向”二字，故A错误；

B．电路中有电压时，要形成电流还必须保证电路通路，故B错误；

C．铜丝被均匀拉长之后，铜丝的横截面积变小，长度变长，则铜丝的电阻增大，故C错误；

D．因为手机电路中元件有电阻，所以长时间使用后，由于电流的热效应会使得手机发热，故D正确。

19．（2019·四川攀枝花）如图所示，闭合开关，甲、乙、丙三灯泡均正常发光，两电表均有示数。一段时间后，三灯泡突然熄灭，两电表示数均变为零。若将甲、乙两灯泡互换，一电表示数仍为零，另一电表有示数。造成此现象的原因可能是（  ）。

A．甲灯短路	B．甲灯断路	C．乙灯断路	D．丙灯断路

【答案】B。

【解析】闭合开关，甲、乙、丙三灯泡均正常发光，两电表均有示数，则电路是通路，电流表测电路电流，电压表测乙灯的电压，三灯泡突然熄灭，两电表示数均变为零，则电路有断路的地方，根据电压表示数为0，可判断乙灯完好，若将甲、乙两灯泡互换，一电表示数仍为零，这个表是电流表，另一电表有示数，这个表是电压表，且此时电压表并联在甲的两端，由此可知，甲断路，故B正确。

20．（2019·湖北襄阳）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，电路正常工作。过了一会儿，灯L熄灭，两个电表中只有一个电表的示数变大，则下列判断中正确的是（  ）。

A．可能是灯L断路，电流表的示数变小；

B．可能是电阻R短路，电压表的示数变大；

C．可能是灯L短路，电压表的示数变大；

D．可能是电阻R断路，电流表的示数变小

【答案】D。

【解析】A、如果灯L断路，整个电路断路，所以电流表、电压表示数都减小为零。故A不符合题意；

B、如果电阻R短路，灯泡是通路，能够发光。故B不符合题意；

C、如果灯L短路，灯不亮，电路总电阻减小，所以电流表示数增大，同时电压表测量电源电压示数增大。故C不符合题意；

D、如果电阻R断路，电流表示数减小为零，电压表测量电源电压，示数变大。故D符合题意。

21．（2019·新疆自治区兵团）如图所示，开关闭合后．当滑动变阻器滑片向某一方向滑动时，观察到灯泡变暗，该过程中（  ）。

A．电流表示数变大，电压表示数变小；

B．电流表示数变大，电压表示数变大；

C．电流表示数变小，电压表示数变小；

D．电流表示数变小，电压表示数变大

【答案】D。

【解析】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑动变阻器滑片向某一方向滑动时，灯泡变暗，则灯泡的实际功率变小，因串联电路中各处的电流相等，由P=I2R可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小，故AB错误；由U=IR可知，灯泡两端的电压变小，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大，故C错误、D正确。

22．（2019·广东深圳）地磅工作时，重物越重，电表的示数就越大。下列四幅电路图中，R′是滑动变阻器，R是定值电阻。其中符合地磅工作原理的是（  ）。

A．B．

C．D．

【答案】B。

【解析】A．重物越重，滑片向下滑动，R’电阻变大，电路中电流变小，则电流表读数变小，不符合电表示数越大的要求，故A错误；

B．重物越重，滑片向下滑动，R’电阻变小，电路中电流变大，则定值电阻R两端电压变大，电压表示数变大，故B正确；

C．电流表把R’短路，电流不经过R’，所以无论重物怎么变化，电流表读数都不变，故C错误；

D．电压表串联接入电路，电压表相当于测电源电压，读数不变，故D错误。

23.（2019·海南）如图所示是某电子秤内部简化电路。R0是定值电阻，Rx是压敏电阻，阻值随压力增大而减小，电源电压保持不变。闭合开关，当Rx上压力增大时，随之减小的是（   ）。

A．通过Rx的电流    B．通过R0的电流     C．Rx两端的电压    D．R0两端的电压

【答案】C。

【解析】由图知，R0与Rx串联接在电路中，当Rx上压力增大时，其阻值减小，则电路中的电流I增大，即通过Rx和R0的电流均增大；又由欧姆定律U0=IR0，得R0两端的电压U0增大；根据串联电路的电压规律U=U0+Ux，得Ux=U－U0，由于U不变，U0增大，则压敏电阻两端的电压Ux减小。故应选C。

24.（2019·绵阳）如图所示，灯泡L1和L2（灯泡中只要有电流就能发光）相同，电源电压小于灯泡的额定电压，且保持不变，开关S由闭合到断开，电路中（  ）。

A．L1变亮，电压表示数变小

B．L1变暗，电流表示数变大

C．L2亮起来，电压表示数变大

D．L2亮起来，电流表示数变小

【答案】D。

【解析】开关S闭合时，电路为灯泡L1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流；

当开关S断开时，灯泡L1和L2串联，灯泡L2亮起来，电压表测灯泡L1两端的电压，电流表测电路中的电流；

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的总电阻变大，由I=可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小，故D正确；

由U=IR可知，灯泡L1两端的电压变小，即电压表的示数变小，故C错误；

因P=UI，且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以，灯泡L1的实际功率变小，灯泡L1变暗，故A、B错误。故选：D。

25.（2019·天津）如图所示的电路中，两个小灯泡的规格相同。闭合开关后，只有一个小灯泡发光，电压表指针偏转明显。则故障原因可能是（  ）。

A. 短路	B. 断路	C. 短路	D. 断路

【答案】A。

【解析】由电路图可知，两灯泡串联，电压表测灯L2两端电压；当开关闭合时，其中一个灯亮，说明电路是通路，则另一个灯泡不亮的原因可能是灯泡短路。而电压表有示数，说明L2没有短路，则故障原因可能是L1短路，故A正确，BCD错误。 故选：A。

26.（2019·天津）如图所示的电路中，两个小灯泡的规格相同。闭合开关后，只有一个小灯泡发光，电压表指针偏转明显。则故障原因可能是（  ）。

A. L1短路；   B. L1断路；    C. L2短路；  D.L2断路

【答案】A。

【解析】由电路图可知，两灯泡串联，电压表测灯L2两端电压；当开关闭合时，其中一个灯亮，说明电路是通路，则另一个灯泡不亮的原因可能是灯泡短路。而电压表有示数，说明L2没有短路，则故障原因可能是L1短路，故A正确，BCD错误。故选A。

27.(2018·常德)如图所示是小刚同学测定小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电流表有明显示数，电压表示数为零，若故障只出现在灯L和变阻器R中的一处，则下列判断正确的是（　　）。

A．灯L断路	  B．灯L短路	C．变阻器R断路  	D．变阻器R短路

【答案】B。

【解析】小灯泡不发光说明灯泡短路或灯泡断路或滑动变阻器断路，电流表有示数，安说明电路不可能是断路，是短路，滑动变阻器短路时，灯泡会发光，故电路中存在的故障可能是小灯泡短路，电压表测量的是一段导线两端的电压，电压为0，B正确,选B。答案B。

28. （2018·孝感）为了练习使用滑动变阻器，同时探究串联电路中电压、电流的规律，某实验小组设计了如图所示的电路。此电路中灯泡的电阻始终保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向左滑动时(电表均在安全范围内)，则(　　)。

A. 电压表V1的示数变大；B. 电压表V1与V2的示数之和变小；

C. 电流表A的示数变小；D. 若电压表V1突然短路，则小灯泡变亮

【答案】C。

【解析】由电路图可知，滑动变阻器和灯泡串联，电压表V1测量灯泡两端电压，电压表V2测量滑动变阻器两端的电压；

(1)将滑动变阻器的滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，总电阻变大，根据欧姆定律可知，电路中的电流变小；即电流表示数变小，故C正确；

(2)由于灯泡的电阻始终保持不变，根据U=IR可知灯泡两端的电压变小，即电压表V1的示数变小；故A错误，

(3)由串联电路的电压特点可知，V1、V2示数之和为电源电压，因电源电压不变，所以V1、V2示数之和不变，故B错误；

(4)由于电压表V1与灯泡并联，若电压表V1突然短路，则灯泡也被短路，所以灯泡不发光；故D错误。

故选：C。

29．（2018·怀化）如图所示，当滑片向左滑动时连入电路的电阻变大的是（    ）。

【答案】D。

【解析】A．滑动变阻器的左下方接线柱和左上方接线柱接入电路中，当滑片向左滑动时，电阻丝接入电路的长度变短，所以电阻变小，故A不符合题意；

B．滑动变阻器的两个上方接线柱接入电路中，此时滑动变阻器接入电路的电阻为零且不变，故B不符合题意。

C．滑动变阻器的两个下方接线柱接入电路中，此时滑动变阻器接入电路的电阻最大且不变，故C不符合题意；

D．滑动变阻器的左上方接线柱和右下方接线柱接入电路中，当滑片向左滑动时，电阻丝接入电路的长度变长，所以电阻变大，故D符合题意。故选：D。

二、填空题

30．（2019·四川巴中）如图所示的电路中，要使R1、R2串联，应闭合的开关是___________；要使R1、R2并联，应闭合的开关是__________，（选填“S1”、“S2”、“S3”），该电路中干电池供电时将___________能转化为电能。

【答案】S2  S1、S3  化学

【解析】串联时，电流只有一条路径，分析电路图，当开关S1、S3断开，开关S2闭合时，两电阻串联；并联时，电流有两条路径，分析电路图，当开关S1与S3闭合，S2断开时，电流有两条路径，两电阻并联；干电池为外电路提供电能，这一过程内部发生化学变化，将化学能转化为电能。

31.（2019·内江）如图所示，电源电压为3V，闭合开关，两只相同的灯泡L1、L2都亮，灯泡L2两端的电压为　   　V．突然两只灯泡同时熄灭，电压表的示数变为3V，电路故障可能是灯泡　   　开路（选填“L1”或“L2”）。

【答案】1.5；L2。

【解析】由图可知，两灯串联，电压表测量灯泡L2两端的电压；

因为串联电路中电流处处相等，所以通过灯泡L1和L2的电流相等，两个灯泡相同，电阻也相同，

根据U＝IR知，两灯泡两端的电压相等，都为电源电压的一半，所以灯泡L2两端的电压为U＝×3V＝1.5V；

突然两只灯泡同时熄灭，电压表的示数变为3V，不可能是两灯泡同时短路，所以应该是断路，因为电压表的示数为3V，说明电压表与电源的两端相连，所以电路故障可能是灯泡 L2开路了。

故答案为：1.5；L2。

32.（2019·绵阳）测量标有“2.5V”字样的小灯泡在额定电压下工作时的电阻，小灯泡的额定功率估计在0.8W左右。实验室提供的器材有：两节干电池、电压表V（量程0—3V）、滑动变阻器、导线若干、开关、待测小灯泡。供选择的电流表：A1（量程0—0.6A）、A2（量程0—3A）。回答下列问题：

（1）电流表应选用_______（“A1”或“A2”）。

（2）连接好如图所示的实验电路，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表无示数，电压表有较大的示数。电路的故障可能是_________（选填序号）

A．电压表断路      B．小灯泡断路

C．电压表短路，且小灯泡断路     D．电流表短路，且小灯泡断路

（3）排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器使电压表示数为2.5V，电流表示数如图乙所示，小灯泡正常发光时的电阻是_______Ω（小数点后保留一位数字）。

【答案】（1）A1 ；（2）B、D；（3）8.3。

【解析】（1）小灯泡的额定电压为2.5V，额定功率估计在0.8W左右，根据P=UI，

灯的额定电流约为：，故电流表选用A1（量程0-0.6A）；

（2）A、若电压表断路，电流有表示数，不符合题意；

B．若小灯泡断路，灯光不发光，电流表示数为0，电压表串联在电路中测电源电压，电压表有较大示数，符合题意；

C．电压表短路，电压表示数为0，不符合题意；

D．电流表短路，电流表示数为0，且小灯泡断路，灯不发光，电压表串联在电路中测电源电压，电压表有较大示数，符合题意；故选BD；

（3）排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器使电压表示数为2.5V，电流表示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.3A，由欧姆定律，小灯泡正常发光时的电阻是：。

故答案为：（1）A1 ；（2）B、D；（3）8.3。

三、实验探究题

33. (2018·天津) 在“探究影响导体电阻大小的因素”时,某实验小组想利用图22所示的电路,

分别对导体电阻跟它的长度、横截面积、材料有关的猜想进行实验验证:

(1)为验证“导体电阻跟长度有关”,下表中可选用的三种导体是_________(填导体代号)

（2）若实验中将电路中的电流表更换为小灯泡,通过观察__________也可以判断导体电阻大小,但不足之处是____________________。

【答案】（1）B、D、E；（2）灯泡的亮度；当电路中电阻变化不大时，只凭灯泡的亮暗不易区分。

【解析】（1）为了研究导体电阻与导体长度的关系，则需使导体的材料和横截面积相同，长度不同，应选用的三种导体是B、D、E；

（2）实验中可通过通过观察灯泡亮度来判断电阻的大小，但是当电路中电阻变化不大时，只凭灯泡的亮暗不易区分，所以不科学。

故答案为：（1）B、D、E；（2）灯泡的亮度；当电路中电阻变化不大时，只凭灯泡的亮暗不易区分。

34. （2018·乌鲁木齐）某实验小组的同学用铅笔芯探究导体的电阻与长度的关系，如图所示是该实验的电路图。

（1）闭合开关 , 向右移动铅笔芯上的滑片 P1，电路中的电流     （选 填“变大”“变小”或“不变”）。

（2）如果滑片P1滑动到铅笔芯最右端时，电压表示数很小，应该将 滑动变阻器的滑片P2向   移动。

（3）移动铅笔芯上面的滑片 P1，记录铅笔芯 AP1 之间的距离和电压表的示数，数据如下：

通过数据反映出的规律和   可以推出导体的电阻与导体的长度成    比的结论。若图示 位置时电压表示数为 0.9V，滑片 P2向右移动一段距离，电压表示数变为 1.2V，滑片P2再向右 移动一段相同的距离，电压表示数为    V。

【答案】(1)不变；(2)右；(3)欧姆定律；(4)正；(5)1.8。

【解析】（1）由图知，铅笔芯和滑动变阻器串联，电压表测滑片P1左侧部分铅笔芯的电压，因电压表在电路中相当于断路，所以可知整个铅笔芯连入电路，则向右移动滑片P1时，不能改变电路中的电阻，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中的电流不变；

（2）如果滑片P1滑动到铅笔芯最右端时，电压表示数很小，说明滑动变阻器分压太大，应该减小滑动变阻器两端的电压，减小滑动变阻器连入的电阻，即应该将滑动变阻器的滑片P2向右移动；

（3）由表中数据可知，电压表的示数（即铅笔芯AP1段两端的电压）随AP1长度的增大而增大，并且成倍数的增大，所以铅笔芯AP1段两端的电压与AP1的长度成正比；

电路中电流不变，由U＝IR可知，铅笔芯AP1段两端的电压与AP1的电阻成正比；

由此可以推出：导体的电阻与导体的长度成正比．

图示位置时电压表示数为0.9V，设电源电压为U、整个铅笔芯的电阻为R0、与电压表并联部分的电阻为R0左、此时滑动变阻器连入电阻为R1，

串联电路的电流处处相等，由欧姆定律可得此时电路中电流：=，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①当滑片P2向右移动一段距离，设滑动变阻器连入电阻减小值为△R，电压表示数变为1.2V，

,由欧姆定律可得此时电路中电流：=，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②；

得：=＝1﹣，化简可得：R0+R1＝4△R，

代入①得：=，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③，

当滑片P2再向右移动一段相同的距离，滑动变阻器连入电阻减小值为2△R，

设此时铅笔芯两端电压为U3，

由欧姆定律可得此时电路中电流：==，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣④，

得：=＝，解得：U3＝1.8V．

35．（2018·贵阳）实验小组完成了“探究串联电路电压规律”的实验后，得到“电源两端电压总大于各用电器两端电压之和”的结论，这与之前“电源两端电压等于各用电器两端电压之和”的猜想不符。老师引导同学们用如图甲所示的电路继续进行了深入探究：

（1）测量电源及灯泡两端电压。电压表接在CD两点，是为了测量灯泡　 　的电压，闭合开关，电压表的示数（如图乙所示）是　 　V。

（2）测量电路中导线的电压。测出导线BC间的电压大约为0.05V，由此得知导线分压可能是造成结论与猜想不符的原因。为了能更明显地观察到导线分压的现象，应选择较　 　（选填：“粗”或“细”）的导线，原因是　                                                　。

（3）完成以上步骤后，他们准备测量开关两端的电压，你认为这一步骤是否有必要，理由是　   　。

【答案】（1）L1；1.7；（2）细；在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大；（3）开关容易接触不良，造成电阻变大，分压增多。

【解析】（1）电压表接在CD两点，与灯泡L1并联，测量灯泡L1的电压；

闭合开关，电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，则电压表的示数1.7V；

（2）在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大，故为了能更明显地观察到导线分压的现象，需要选用较细的导线使导线的电阻大，分压多；

（3）开关容易接触不良，造成电阻变大，分压增多，故有必要测量开关两端的电压。

故答案为：（1）L1；1.7；（2）细；在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大；（3）开关容易接触不良，造成电阻变大，分压增多。