第十八章 电功率（单元过关测试）（原卷版）

（满分100分，80分钟）

一、选择题（每题3分，共27分）

1．下列数据中，最接近实际情况的是（　）。

A．普通家用照明灯的工作电流约为2A；B．电饭锅加热煮饭时的功率约为100W；

C．一节新干电池的电压约为1.5V；    D．家用手电筒的额定功率约为200W

2.智能手机在现代生活中的作用越来越重要，频繁的使用会导致它的电能消耗很快，当手机“电量”所剩无几时，通常可以将其设置成“省电模式”来延长使用时间，这是通过以下哪种方式实现的（　）。

A．增大电池电压；B．增加总功率；C．减小总功率；D．降低散热能力

3.下列用电器中，利用电流热效应工作的是（   ）。

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

4.王亮同学是个爱动脑的孩子，他想知道家里电风扇的实际功率多大，于是他将家里其他用电器都关闭，只让电风扇单独工作了72s，如图的电能表转盘转了5转，下列说法正确的是（　）。

A．此电能表转盘每小时转过2500转；

B．电能表是测量电路中用电器功率的仪器；

C．此电能表所在电路的最大电功率为2200KW；

D．电风扇的实际功率是100W

5.如图所示，将标有“3V、3W”的灯泡L1和标有“6V、3W”的灯泡L2串联在电路中，闭合开关S，其中只有一只灯泡正常发光，设小灯泡电阻不变，则L1两端的电压及通过L1的电流分别是（　）。

A．3V、1A；B．1.5V、1A；C．3V、0.5A；D．1.5V、0.5A

6.如图所示电路中，R1的阻值为4Ω，当开关S1和S2都闭合时，电流表示数为3A；当只闭合S2时，电流表示数为2A，下列说法正确的是（　）。

A.电源电压为6V；B.S1和S2都闭合时，R2消耗的功率为18W；

C.R2的阻值为1Ω；D.只闭合S2时，电路消耗的总功率为24W

7.某同学做电学实验时，电路如下图所示。已知他所用电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，电源电压为6V保持不变，滑动变阻器的最大阻值为50Ω，定值电阻R0为10Ω，开关S闭合后，在实验操作无误的情况下，下列说法中正确的说法是（　）。

A．电流表的最大示数为0.6A；B．滑动变阻器消耗的最小功率为0W；

C．电压表的最小示数为1V；  D．电阻R0消耗的最大功率为1.8W

8.如图为一种测量酒精气体浓度的工作原理图，电源电压恒为12V，定值电阻R=40Ω，R0是酒精气敏电阻，阻值随酒精气体的浓度增大而减小，其阻值变化范围为10Ω-20Ω，电压表接入电路的量程为0-15V，电流表接入电路的量程为0-0.6A．闭合开关S，当环境的酒精气体的浓度增大时，下列说法正确的是（　）。

①电流表的示数变小；②电压表示数与电流表示数的比值不变；③电压表示数的范围为8V-9.6V；④电阻R0消耗的电功率范围为0.4W-0.8W。

A．只有①②正确；B．只有①④正确；C．只有②③正确；D．只有②③④正确

9.如图所示是探究电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关的实验装置。两个透明容器中密封着等量的空气，通电一段时间后，右侧U形管中液面高度差比左侧的大；下列说法正确的是（　）。

A．左侧容器中电阻丝的阻值比右侧容器中的大；

B．该装置用来探究电流通过导体产生的热量跟电流大小的关系；

C．该装置可以用来探究电流通过导体产生热量跟通电时间的关系；

D．U形管中液面高度发生变化是因为U形管中液体的热胀冷缩造成的

二、填空题（每空2分，共26分）

10.某家庭电能表如题图所示。若该家庭单独让空调器工作，测得1min内电能表转盘转了60转，则空调消耗的电能为      kW·h，空调的电功率是       W。

11.有“3V、0.75W”的L1灯泡和“3V、1.5W”的L2灯泡，如题图甲所示，闭合开关，L1灯泡和L2正常发光，则电路总电阻R=    Ω；如题图乙所示，闭合开关，L1灯正常发光，则电源2的电压U=    V；此时L2消耗的实际功率P=     W(假设灯丝电阻不变)。

甲                                   乙

12.一个标有“220V、1200W”的电热水壶。要在1个标准大气压下将2kg温度为20℃的水烧开，水需要吸收的热量是　     　J，若不计热损失，电热水壶正常工作时烧开这壶水需要的时间是　  　s。（水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）

13.甲、乙两只电炉标有“220V、500W”和“220V、1000W”字样，把它们串联在220V的电路中。在相同时间内产生热量较多的是　  　，将它们并联在电路中，产生热量较多的是　  　（选填“甲”或“乙”）。串联时甲电炉消耗的电功率与并联时甲电炉消耗的电功率之比为　      　。

14.利用如图所示的电路装置，探究“电流产生的热量跟什么因素有关”。接通电源，两容器内的空气被加热后膨胀，使U形管的液面发生变化，通过观察U形管的液面变化情况，比较瓶内电阻丝的发热多少？

（1）此装置可以探究电流产生的热量跟　  　的关系，一段时间后，　 　容器内电阻丝产生的热量较多（选填“左”或“右”）。

（2）如果通过R1的电流为2A，那么10s内通过R1的电流产生的热量是　 　J。

三、实验探究题（25分）

15.（13分）小明探究“电流一定时，导体消耗的电功率与导体电阻的关系”，现有实验器材：稳压电源、电压表、电流表、滑动变阻器、电阻箱(符号为)、开关及若干导线。

| 图（1） | 图（2） | 图（3） |
| --- | --- | --- |

(1)为了完成此探究实验，请你在题图（1）的虚线框内将实验电路图补充完整；若连接电路后，闭合开关，发现电压表的指针偏转如题图（2）所示，其原因可能是          。

(2)实验中利用公式             计算电阻箱阻值不同时消耗的电功率，实验过程需要记录的物理量有：电阻箱两端电压U、通过电阻箱的电流I和                     。

(3)在实验中，小明需多次改变电阻箱的阻值进行测量，每改变一次阻值，都必须移动滑动变阻器的滑片来控制              ，多次改变电阻箱阻值的目的是                                         。

(4)完成上述实验后，小明又从实验室借了一个额定功率为2.5V的小灯泡和一个单刀双掷开关，设计了题图（3）所示实验电路图来测量小灯泡的额定功率，实验如下：闭合开关S1，将开关S2拨到触点2，把电阻箱调到10Ω，刚好使电压表的示数为2.5V；再将开关S2拨到触点l，读出电压表的示数为4.5V，小灯泡额定功率P=           W。

16.（12分）我市中考实验操作考试时，实验员为“测量小灯泡的额定电功率”实验准备了以下器材：额定电压为2.5V的小灯泡（正常发光时电阻约为10Ω）、规格为“12Ω  1A”的滑动变阻器、开关、电流表、电压表各1个，新干电池4节，导线若干．

（1）图甲中有一根导线的连接是错误的，请你在错误的导线上打“×”；

（2）闭合开关前，应将滑片P移到最　 　（填“左”或“右”）端；

（3）经检查，电路连接无误，各元件完好，闭合开关后，无论怎样移动滑片P，电压表的示数都调不到2.5V，出现这种现象的原因是　                      　；

（4）解决上述问题后，移动滑片使电压表的示数为2.5V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是　  　W；

（5）测出小灯泡的额定功率后，同学们又把灯泡两端的电压调为额定电压的一半，发现测得的实际功率不等于其额定功率的，请你帮助分析出这种现象的原因是　         　。

四、计算题（21分）

17.（6分）某校实验小组设计了一个智能供暖器，电路如题图所示，电源两端的电压U为220V，R1和R2是两个供热电阻丝，S1、S2是温控开关，工作过程如下：当气温低于25℃时，S1、S2都闭合；当气温等于或高于25℃时，S2断开，此时电流表的示数为lA，电阻丝R1的电功率为20W(忽略温度对电阻丝的影响)，求：

(1)电阻丝R2的阻值是多少?

(2)当气温低于25℃时，电路工作1.5h消耗电能是多少千瓦时?

18.（9分）小明家安装了电热水龙头如甲图，其简化电路如乙图，R1、R2为电热丝，通过调节旋钮可使扇形开关S同时接触两个相邻的触点，从而实现冷水、温水、热水档之间的切换。某次使用电热水龙头的过程中，水龙头的功率随时间的变化关系如丙图所示。

（1）当开关同时接触3、4触点时，水龙头放出的是　　（选填“冷水”、“温水”或“热水”）。

（2）求电热丝R1工作时的电阻大小。

（3）求该次使用过程中水龙头消耗的总电能。

19.（6分）某生态园设计了模拟日光和自动调温系烧，实现照明、保温和加热的功能，其原理如图所示，电源电压恒为220V，R1和R2是两个电热丝（不考虑温度对电阻的影响），R2=30Ω，L是标有“220V 160W”的照明灯泡，白天有日光的时候，只开启该系统的保温功能并连续工作10h，此时R1与R2的电功率之比为1：3，晚上温度较低的时候，需开启加热和照明功能。灯泡正常发光此状态下系统也需连续工作10h，q沼气=1.8×107J/m3，请解答下列问题：

（1）晚上工作时电路的总功率是多大？

（2）若一天中工作的20h内电热丝放出的热量完全由该生态园自产的沼气提供，其热效率为50%，则每天需要完全燃烧多少m3的沼气？