# 初中物理电学满分训练营15讲

## 第15讲 电学计算题--电学与力学结合

教学目标

1．电学与力学综合问题分析

【经典例题一】

1．如图所示，圆柱体A与B经细线绕过定滑轮相连（不计绳重及摩擦），B刚好浸没于水中，A置于压敏电阻Rx上，压敏电阻的电阻值Rx随压力F的变化关系如表所示，电源电压恒为6V，R0＝6Ω，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V．已知，GA＝30N，GB＝15N，B的底面积为100cm2，柱形容器底面积为500cm2．求：

（1）B刚好浸没时，电流表的示数为0.6A，此时Rx的阻值是多少？

（2）B刚好浸没时，电流表的示数为0.6A，B受到的浮力大小是多少？

（3）若逐渐将容器中的水排出，在电路安全的前提下，Rx的最大阻值是多少？能排出水的最大质量是多少？

| F/N | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx/Ω | 8 | 6 | 4 | 2 |

2．如图所示是汽车的一种自动测量油箱内油量的简易装置，R是阻值均匀的变阻器，它的滑片连在杠杆的一端，当油箱内油面发生变化时，浮标通过杠杆使滑片P在电阻R上滑动，引起油量表的指针偏转。油量表实际上是一个量程为“0～0.6A”的电流表，电源电压恒为12V，R0＝10Ω．当油箱中有55升汽油时，油量表的指针满偏；当油箱中的汽油还有5升时，滑片P刚好在R的中点，油量表的示数为0.1A，此时报警电路（图中未画出）开始自动报警，提醒司机尽快加油。问：

（1）油箱装满汽油时R0消耗的电功率是多少？

（2）变阻器R的总电阻是多少？

（3）油箱中汽油的体积V和变阻器接入电路的电阻R的关系为V＝60﹣0.5R（式中V的单位为升，R的单位为欧姆）。当油量表示数为0.4A时，油箱里还有多少升汽油？

（4）若要报警时的油量比5升多一些，请说出两种改进方法。

3．如图所示，电源电压恒定，R0为定值电阻，在压敏电阻Rx上放有托盘，托盘上放有容器（不计托盘和容器的质量），容器内装有16N的水，在容器底部固定一轻质细弹簧，弹簧上端连有一个长方体物块A，水刚接触物体的下表面。闭合开关，往容器中缓慢注水，加水过程中物体始终没有被淹没，水也没有溢出。当加1200cm3的水时，弹簧弹力为2N，电压表示数为6V，容器底部的压强较加水前变化了1×103Pa，当加3000cm3的水时，弹簧弹力为12N，电压表示数为4V，容器底部的压强较加水前变化了2.0×103Pa，压敏电阻的电阻值Rx随压力F的变化关系如表。物块A的质量大于1.6kg（g取10N/kg，ρ水＝1×103kg/m3）。求：

| F/N | 42 | 44 | 46 | 50 | … | 68 | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx/Ω | 28 | 22 | 18 | 16 | … | 8 | 7 |

（1）当加1200cm3的水时，弹簧弹力为2N，求此时容器内部的水面高度增加了多少m；

（2）物体A的质量；

（3）当加3000cm3的水时，计算此时电路消耗的总功率。

4．喜爱物理的小夏发明了一个简易台秤，其内部电路图如图甲，其中R0为压敏电阻，它的阻值随所受压力的增大而减小，如表格所示，电流表的表盘被改装为台秤的示数。当电流表的示数达到最大值时，台秤达到称量的最大值。若电源电压为6V，电流表的量程为0～0.6A，定值电阻R的阻值为6Ω。

| 压力/N | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0阻值/Ω | 24 | 20 | 14 | 6 | 4 |

求：（1）当电流表示数为0.2A时，台秤的示数为多少N？

（2）如图乙所示，在该台秤上放置一个重为25N的均匀柱体A，并用一根轻质不可伸长的细线绕过定滑轮（不计摩擦）将A与B相连，B是重为15N、高为12cm，且底面积SB＝100cm2的均匀柱体，将B置于足够高的薄壁柱形容器中（该薄壁柱形容器底面积S容＝200cm2）。B与薄壁容器底部无挤压，则此时电流表相应的读数为多少？

（3）若足够高的薄壁柱形容器重为6N，则在第（2）问的基础上，向薄壁容器中缓慢加入一定量的水，为了保证电路的安全，该薄壁柱形容器对支持面的最大压强是多少Pa？

5．目前，小汽车已进入寻常百姓家。如图1所示为某汽车公司自动测定油箱内油面高度的电路原理图。其中电源电压恒为12V，R0为定值电阻。A为油量表（实际是一只量程为0～0.6A的电流表），Rx为压敏电阻（其电阻值随电阻表面受到的液体压强增大而减小）油箱装满油时的深度为h＝18cm。关于压敏电阻Rx的阻值与所受汽油压强的关系如下表所示（汽油的密度为0.71×103kg/m3，g取10N/kg）：

| Rx所受汽油的压强值/Pa | 0 | 426 | 852 | 1278 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx对应的电阻值/Ω | 90 | 50 | 30 | 10 |

（1）油箱装满时，油量表的示数如图2所示，求定值电阻R0的值；

（2）求当油箱内的汽油用完时所对应的电流值；

（3）为了测试该汽车的油耗，将汽车油箱装满后，沿高速公路行驶300km的路程，油量表的指针向左逐渐偏转到“E”，此时压敏电阻受到的压强为多少？

6．如图甲为一种握力计，图乙是它的工作原理图。电源电压U保持不变，握力显示表是由电流表改装而成，阻值为5Ω的定值电阻R2起保护作用。最大阻值为R1的变阻器是用均匀的电阻线密缠绕而成，电阻线圈长为L．不施加力时滑片P在电阻R1的最上端，弹簧的电阻不计，已知握力大小与滑片移动的距离△L成比，握力计测量范围为0～300N，电路中电流表示数I的变化范围0.1A～0.6A．求：

（1）用握力计所能测量的最大力匀速竖直举起物体的质量；

（2）使用该探力计过程中R2消耗的最小功率：

（3）小明利用电压表显示握力（示数U2）并将握力计进行了重新设计，如图丙所示。列出电表示数与△L间关系的表达式，分析两个方案在显示握力大小的刻度特点上有何不同。（表达式可以只用几符号表示各物理量，若代入已知数据表示结果，则可以不书写单位）。

7．如图所示装置是重庆一中初三某物理兴趣小组设计的“电子浮力秤”原理图，其结构由浮力秤和电路两部分组成，并将电流表改装成“电子浮力秤”仪表。圆柱形浮筒A底面积为50cm2．高为20cm，薄壁柱形容器置于水平地面上（其底面积为200cm2），装有足够深的水。P为金属滑片，固定在托盘下面（滑片质量和滑片受到摩擦力均忽略不计，托盘不导电），并可随托盘一起自由滑动，浮筒A与托盘用弹簧相连（弹簧只能在竖直方向向上运动），定值电阻R0＝9Ω，YZ是一根长为20cm的均匀电阻丝，其阻值为20Ω，电源电压恒为6V，L为电阻不计的LED工作指示灯，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V．当托盘不放物体时，P位于R最上端（Y端），此时浮筒浸入水中5cm深（称量过程中水未溢出）。【已知弹簧的形变与受到的外力成正比，且弹簧受到1N的外力时形变量为1cm；托盘和弹簧的质量不计。】求：

（1）浮筒A的质量

（2）当开关S断开时，在托盘中放入质量为200g的物体，则浮筒A排开水的体积是多少？

（3）若要保证整个电路设计安全可靠，则“电子浮力秤”的最大称量为多少？

8．物理兴趣小组设计了一个便携式水深测量装置，它主要由探头A和控制盒B构成，它们之间用有绝缘皮的细导线形成回路，如图甲所示，其中探头A是一个高为0.1m，重为5N的圆柱体，它的底部是一个压敏电阻R（与水的接触面涂有绝缘漆），工作时，底部始终与水平面相平，压敏电阻R的阻值随表面所受压力F的大小变化如图乙所示，A与B间的电路连接关系如图丙所示，其中电源电压恒为4.5V，小组同学将该装置带到游泳池，进行相关的测量研究。（导线重力与体积均不计，g取10N/kg）求：

（1）当把探头A刚好全部浸没到池水中时，探头A底部受到的压力为1N，探头A的底面积为多少？

（2）用手拉住导线，将探头A缓慢下降到池水中某一深度（探头A不接触池底），此时电流表的示数为0.3A，探头A底部所在处水的深度h为多少？

（3）用手拉住导线，将探头A下降到水深为2.6m的水平池底（但不与池底密合），且导线处于完全松弛状态，此时电流表的示数是多少？

二．解答题（共1小题）

9．某玻璃厂要研发一款新型玻璃，要求每平方米能承受5×105N的撞击力。测试时，取一小块玻璃样品（质量可不计）平放在如图甲所示电路中的压力传感器上，闭合开关S，释放重物，经撞击后玻璃仍完好无损，电流表的示数随时间变化的图象如图乙所示（不考虑t0时刻之后的情况）．已知压力传感器的阻值RN随压力F变化的图象如图丙所示；玻璃受到最大撞击力时与重物的接触面积S0＝1×10﹣3m2；电源电压U＝36V，定值电阻R0＝20Ω．求：

（1）从重物开始下落到撞击玻璃样品前这段时间内，电阻R0两端的电压是多少？

（2）玻璃样品受到400N撞击力时，电路消耗的总功率是多少？

（3）玻璃样品受到的最大撞击力多大？