20.3 电磁铁 电磁继电器

电磁铁

永久磁体

一根条形磁体，它的周围存在着  磁场  。这种磁体是一种永久磁体。

电磁铁

把一根导线绕成螺线管，再在螺线管内插入铁芯，当有电流通过时，它会有较强的磁性。这种磁体，在有电流通过时  有  磁性，没有电流时就  失去  磁性。我们把这种磁体叫做电磁铁。

如图所示是电磁选矿机的示意图。当电磁选矿机工作时，铁配将落入  B  （选填“A”或“B”）箱。

如左下图是利用电磁起重机处理废弃钢铁材料时的场景，电磁起重机有一个巨大的电磁铁，它是根据  电流磁效应  的原理制成，若对吸起的钢铁卸载,可采取的方法是  切断电源  。

电磁铁的磁性

实验——探究电磁铁的磁性的强弱跟哪些因素有关

实验原理

根据  吸引回形针数目的多少  来判断电磁铁磁性的强弱，这种方法叫做  转换  法。

实验步骤

电磁铁的磁性和电路中是否有电流有关？

改变电流大小，电磁铁的磁性强弱会发生什么变化呢？

保持电流大小一致，改变电磁铁线圈匝数，电磁铁的磁性强弱会发生什么变化呢？

记录数据

| 电流 |  | 线圈匝数（匝） | 吸起回形针数量（枚） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有无 | 大小（A） |  |  |

实验结论

当电路中有电流通过时，电磁铁会  产生  磁性；

电磁铁的磁性强弱和电流的大小有关，在  电磁铁线圈数  不变的情况下，通入的电流越大，电磁铁的磁性越  强  ；

电磁铁的磁性强弱和线圈的匝数有关，在  电流大小  相同的情况下，线圈匝数越多，电磁铁的磁性越  强  。

在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，实验室准备的器材有：电源、开关、滑动变阻器、两根完全相同的铁钉、表面绝缘的铜线、大头针若干。小明利用上述器材制成简易电磁铁甲、乙、丙（甲、乙两个电磁铁的线圈匝数相同），并设计了如图所示的电路。

实验中通过观察电磁铁  吸引大头针的数量  的不同,可以判断电磁铁的磁性强弱不同。

当滑动变阻器滑片向左移动时，电磁铁吸引大头针的个数  增加  （填“增加”或“减少”），说明电流越  大  ，电磁铁磁性越强。

根据乙、丙两图的情境可知，  丙  （填“乙”或“丙”）的磁性强，说明电流一定时，  线圈匝数越多  ，电磁铁磁性越强。

由甲、乙两图可得出结论，  在电流大小和线圈匝数一定时，电磁铁有铁芯比没有铁芯的磁性强  。

实验中用到的重要科学研究方法是

| 类比法 | 转换法 |
| --- | --- |
| 控制变量法 | 等效替代法 |

在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，小明制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图所示的电路。

实验中通过观察  吸引大头针的数目  来判断电磁铁磁性的强弱。

当滑动变阻器滑片向左移动时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数  增加  （选填“增加”或“减少”），说明电流越  大  ，电磁铁磁性越强。

根据图示的情境可知，  甲  （选填“甲”或“乙”）的磁性强，说明电流一定时，  线圈匝数越多  ，电磁铁磁性越强。

根据安培定则，可判断出乙铁钉的上端是电磁铁的  S  极。

电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是  同名磁极互相排斥  。

电磁铁的磁性强弱与它的匝数和通过它的电流有关。为了证明“电磁铁的磁性强弱与匝数有关”，小美用两个匝数不同的电磁铁（电阻不同）设计了两种连接方式：

将两个电磁铁直接串联在电路中

将两个电磁铁直接并联在电路中

      - 以上两种设计中，你认为正确的是  A  。

      - 简述你的理由  串联电路中电流处处相等  。

在探究影响电磁铁磁性强弱的因素时，小科设计了如图所示的电路，下列相关说法不正确的是

电磁铁A、B上方都是S极

通过电磁铁A和B的电流相等

电磁铁A的磁性强于电磁铁B的磁性

向右移动滑片P，电磁铁A、B磁性都减弱

下列哪个措施能增强通电螺线管的磁性

| 减小线圈的电流 | 减少线圈的匝数 |
| --- | --- |
| 将电源的正、负极对调 | 在线圈中插入铁芯 |

如图所示是小李探究电磁铁磁性强弱与什么因素有关的实验装置。下列措施中能使电磁铁磁性增强的是

| 滑片P向右移动，其他条件不变 | 滑片P向左移动，其他条件不变 |
| --- | --- |
| 开关S由1扳到2，其他条件不变 | 电源的正、负极对调，其他条件不变 |

许多自动控制的电路中都安装有电磁铁。有关电磁铁，下列说法中正确的是

| 电磁铁的铁芯，可以用铜棒代替 | 电磁继电器中的磁体，可以使用永磁铁 |
| --- | --- |
| 电磁铁磁性的强弱只与电流的大小有关 | 电磁铁是根据电流的磁效应制成的 |

某同学为了增强通电螺线管的磁性，下列做法错误的是

| 增加通电螺线管的匝数 | 在通电螺线管中插入铁芯 |
| --- | --- |
| 增大通电螺线管中的电流 | 改变通电螺线管中的电流方向 |

如图所示，电路中Rc为压敏电阻，阻值随所受压力增大而减小，开关S闭合后，螺线管的上端相当于电磁铁的  S  极，当压力增大时，电磁线的磁性会  增强  。

电磁铁的应用

电磁起重机  、  磁悬浮列车  。

下列设备或电器中，其主要工作原理与电磁铁无关的是

| 电铃 | 电熨斗 | 电磁选矿机 | 电磁起重机 |
| --- | --- | --- | --- |

电磁继电器

定义

继电器是利用  低电压  ，  弱电流  电路的通断，来间接地控制  高电压  、  强电流  通断的装置。

本质

电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种  开关  。

构成

由  低压控制电路  和  高压工作电路  构成。

如图是一种江河水位自动报警器的原理图。则下列说法中正确的是

当水位未到达金属块A时，红灯亮

当水位未到达金属块A时，衔铁被吸引

当水位到达金属块A时，绿灯亮

当水位到达金属块A时，红灯亮且电铃响

如图所示的自动电路中，当开关S断开时，工作电路的情况是

| 灯亮，电动机不转，电铃响 | 灯亮，电动机转起来，电铃响 |
| --- | --- |
| 灯不亮，电动机不转，电铃响 | 灯亮，电动机转起来，电铃不响 |

（教材改编题）如图可以说明巨磁电阻的特性，闭合开关S1、S2并使滑片P向左移动，观察到指示灯变亮，那么

| 巨磁电阻随磁场增强而变大 | 巨磁电阻两端的电压变大 |
| --- | --- |
| 巨磁电阻阻值不随磁场的变化改变 | 电磁铁左端为N极 |

如图所示的自动控制电路中，当开关S闭合时，工作电路的情况是

| 灯亮，电动机不转动，电铃响 | 灯亮，电动机转动，电铃响 |
| --- | --- |
| 灯不亮，电动机不转动，电铃响 | 灯不亮，电动机转动，电铃响 |

    - B

电流磁效应、切断电源

吸引大头针的数量、增加、大、丙、线圈匝数越多、在电流大小和线圈匝数一定时，电磁铁有铁芯比没有铁芯的磁性强、B

吸引大头针的数目、增加、大、甲、线圈匝数越多、S、同名磁极互相排斥

A、串联电路中电流处处相等

A

D

B

D

D

S、增强

B

D

D

D

C