20.5 磁生电

什么情况下磁能生电

实验——探究什么情况下磁可以生电

实验器材

蹄形磁体  、  灵敏电流表  、  金属棒  、  导线  。

器材组装

在蹄形磁铁的磁场中放置一根导线，导线的两端跟电流表连接，组成  闭合回路  。

实验过程

将金属棒静置于磁场中，灵敏电流表有变化吗？

现象：灵敏电流表的指针  没有发生偏转  ，说明回路中  没有电流产生  。

将金属棒在磁场中竖直方向上下移动，灵敏电流表有变化吗？

现象：灵敏电流表的指针  没有发生偏转  ，说明回路中  没有电流产生  。

将金属棒在磁场中水平方向前后移动，灵敏电流表有变化吗？

    - 现象：灵敏电流表的指针  没有发生偏转  ，说明回路中  没有电流产生  。

将金属棒在磁场中斜向上下移动，灵敏电流表有变化吗？

现象：灵敏电流表的指针  发生偏转  ，说明回路中  有电流产生  。

将金属棒在磁场中水平方向左右移动，灵敏电流表有变化吗？

现象：灵敏电流表的指针  发生偏转  ，说明回路中  有电流产生  。

实验结论

闭合电路  的一部分导体在磁场中做  切割  磁感线运动时，导体中就产生电流。

    - 用如图所示的实验装置探究“产生感应电流的条件”。

      - 闭合开关，若导体ab不动，左右移动磁铁，电路中  有  （选填“有”或“无”）感应电流。

      - 在仪器和电路连接都完好的情况下，某小组的实验现象不太明显。请提出一条改进措施：  加快导体ab的移动速度  。

    - 在探究利用磁场产生电流的实验中，设计了如图所示的实验装置。

      - 实验中闭合开关后，要使电路中形成感应电流，ab导体应  左右  运动（选填“上下”或“左右”）。

      - 现在若ab导体不动，要使灵敏电流表指针发生偏转，你的做法是  左右移动磁体  。

      - 在实验过程中，若要使电流表偏转角度更大，则可采取的做法是  加快导体ab移动的速度  （仅需写一种）

    - 在探究“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”的实验中，用一根绝缘的细线将一根导体棒AB悬挂在蹄形磁铁的磁场中，再将导体棒AB、电流表及开关用导线连成一个闭合电路（如图所示）。

      - 闭合开关，让导体棒AB保持静止，电路中  无  （选填“有”或“无”）感应电流产生；

      - 闭合开关，让导体棒AB沿  竖直方向上下  （选填“竖直方向上下”或“水平方向左右”）运动时，电路中有感应电流产生。

    - （1）如图甲所示，闭合开关，观察到金属杆ab向左滚动；断开开关，将电源两极对调后重新闭合开关，将观察到金属杆向  右  滚动。如果同时将电流方向和磁场方向变为与原来方向相反，那么金属杆将  向左  运动。

（2）如图乙所示，当闭合开关，让导体ab在磁场中做切割磁感线运动时，电流表指针会发生偏转，说明电路中有电流产生。此过程中能量的转化情况是  机械能转化为电能  ，利用此原理可制成  发电  机。

电磁感应

定义

由于  闭合电路  的一部分导体在磁场中做  切割磁感线运动  而产生电流的现象叫做电磁感应。产生的电流叫做  感应电流  。

产生感应电流的条件

构成闭合回路  ；

闭合回路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动  。

电磁感应的发现：  英  国物理学家  法拉第

电磁感应现象中的能量转化

机械  能转化为  电  能，人们根据该原理制造出了发电机。

    - 如图所示，在蹄形磁体的磁场中悬挂一根铜棒，铜棒的两端a、b通过导线跟开关、电流表连接。开关闭合后

        - 只要铜棒ab在磁场中运动，电流表指针就会偏转

        - 只改变铜棒运动方向时，电流表指针的偏转方向改变

        - 只改变磁场方向时，电流表指针的偏转方向不变

        - 同时改变磁场方向和铜棒运动方向时，电流表指针的偏转方向改变

如图所示的装置中，使电流表有电流通过的可行办法是

| 闭合开关S，使导体 ab竖直向上运动 | 断开开关S，使导体 ab 向外运动 |
| --- | --- |
| 闭合开关S，使导体 ab水平向左移动 | 断开开关S，使导体ab水平向右移动 |

    - 如图所示的四个实验中，用来探究电磁感应现象的是

发电机

组成

发电机是由  转子  （转动部分）和  定子  （固定部分）两部分组成。

原理：  电磁感应  。

能量转化：  机械  能转化为  电  能。

在如图所示的实验装置中，闭合开关后，当左右移动导体棒AB运动时，能观察到电流计指针发生偏转。利用这一现象所揭示的原理，可制成的设备是

| - 发电机 | - 电热器 | - 电动机 | - 电磁铁 |
| --- | --- | --- | --- |

图所示的四幅实验装置图中，能反映发电机工作原理的是

如图所示，在微型电风扇的插头处接上一个小灯泡，用手旋转叶片，发现小灯泡发光。选项图示实验原理能解释上述现象的是

如图所示为科研人员研制的“发电鞋”，鞋的内部安装了磁体和线圈，当人体带动磁体运动时，磁体产生的磁场通过线圈，从而产生感应电流，当人以5 km/h的速度行走时，其发电的功率约为0.4 W。下列说法正确的是

发电鞋工作时将电能转化为机械能

发电鞋是利用电磁感应原理工作的

发电鞋是利用电流磁效应工作的

在人以5km/h的速度行走1h的过程中，发电鞋可以产生约0.4 J的电能

话筒

工作过程

当对着话筒唱歌时，产生的声音使膜片振动，与膜片相连的线圈也跟着一起振动，而线圈处在磁场中，线圈振动时  切割磁感线  ，能产生随着声音变化而变化的电流，感应电流经过放大后，通过扬声器还原成声音。

工作原理：  电磁感应

    - 图所示的闭合电路中，铜棒ab静止。当蹄形磁铁竖直向上运动时，灵敏电流表的指针  不会  （选填“会”或“不会”）偏转;让铜棒ab水平向右缓慢运动时，灵敏电流表的指针偏转的角度较小；快速运动时，指针偏转的角度较大，这说明感应电流的大小与  导体运动速度  有关。  动圈式话筒  （选填“动圈式话筒”或“动圈式扬声器”）是应用电磁感应原理制成的。

    - 小强发现学校广播站主要由麦克风、功放机和音箱等部件构成.其中，动圈式话筒是利用  电磁感应  原理工作的；话筒产生的电流通过功放机放大后传人扬声器，扬声器中的线圈通入携带  声音  信息的变化电流；方向变化的电流使线圈产生  方向  不断变化的的磁场与永磁体相互作用，线圈不断地来回振动带动纸盘振动发出声音。

    - 有、加快导体ab的移动速度

左右、左右移动磁体、加快导体ab移动的速度

无、竖直方向上下

右、向左、机械能转化为电能、发电

B

C

C

A

B

C

B

不会、导体运动速度、动圈式话筒

电磁感应、声音、方向