13.6　探究串、并联电路中的电压

◇教学目标◇

知识目标

1.探究串、并联电路中电压的规律。

2.练习连接电路和使用电压表的技能。

3.会利用串、并联电路电压的规律解题。

能力目标

1.通过探究实验，学会使用电压表测量用电器两端的电压。

2.能运用实验法、数据分析法归纳总结物理规律。

素养目标

1.利用生动有趣的实验，激发学生自主探究的欲望。

2.培养学生严谨的科学态度与协作精神。

3.培养学生爱科学、用科学的意识。

◇教学重难点◇

教学重点

通过实验探究串、并联电路中电压的规律。

教学难点

学生能自主设计实验并归纳得出恰当的结论。

◇教学过程◇

一、新课导入

电路有串联和并联之分，几个规格相同的小灯泡串联在两节电池上，小灯泡的灯丝只能发出一点点暗红的光，可是将它们并联在两节干电池两端，就要比刚刚串联时亮多了！这是因为串联电路的电压与并联电路的电压特点不同导致的，那么串、并联电路的电压都有什么样的特点呢？

二、教学步骤

探究点1　串联电路的电压

[阅读课本]P68～69“串联电路的电压”

[思考]串联电路电压的特点是什么？

[提示]串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和，即U＝U1＋U2。

[思考]如图，已知电源电压为10 V，闭合开关S后，电压表示数为6 V，则（　　）

A.灯L1两端的电压为6 V

B.灯L2两端的电压为6 V

C.灯L2两端的电压为4 V

D.灯L1和电源两端的电压之和为6 V

[分析]先根据题图分析闭合开关S后的电路连接方式和电压表的测量对象，再根据串联或并联的电压特点分析计算。闭合开关S后，题图中两个灯泡是串联的，电压表测量的是灯L2两端的电压，电压表示数为6 V，故灯L2两端的电压为6 V；根据串联电路的电压的规律，可知灯L1两端的电压为4 V。

[答案]B

探究点2　并联电路的电压

[阅读课本]P69“并联电路的电压”

[思考]并联电路电压的特点是什么？

[提示]并联电路中，各支路两端的电压相等，即U＝U1＝U2。

[思考]如图，开关闭合时，电压表V1、V2、V3的读数分别是U1、U2、U3，则U1、U2、U3的关系正确的是（　　）

A.U1＝U2＋U3	B.U1＝U2＝U3

C.U1＞U2＞U3	D.U3＞U2＞U1

[分析]先明确各电路元件的连接方式，再明确各电压表所测电路电压间的关系。由题图可知，两盏灯并联，V1并联在L2两端，所以V1测量L2两端的电压；而V3与L1并联，所以V3测量L1两端的电压；V2直接并联在电源两端，所以V2测量电源电压；因并联电路中各支路两端的电压相等，故U＝U1＝U2＝U3，B项正确。

[答案]B

[归纳提升]探究串联电路电压的规律：

1.实验器材：电源、导线、开关、灯座、小灯泡、电压表。

2.实验电路图：如图甲所示。

3.实验步骤：

（1）按实验电路图连接好电路。连接电路的过程中，开关应处于断开状态。

（2）将电压表并联在灯L1两端，测出Ll两端的电压为U1。在不超过量程的前提下，电压表的量程应首选“0～3 V”。

（3）合上开关后，将电压表的示数记录在下表中。

（4）用电压表分别测出L2两端电压为U2、电路总电压为U总，记下电压表示数，并填入表中。

| U1/V | U2/V | U总/V |
| --- | --- | --- |

4.结论：串联电路中U总＝U1＋U2。

探究并联电路电压规律：

1.实验器材：电源、导线、开关、灯座、小灯泡、电压表。

2.实验电路图：如图乙所示。

3.实验步骤：

（1）按实验电路图连接好电路。连接电路过程中，开关应处于断开状态。

（2）将电压表并联在灯L1两端，测出Ll两端电压U1。在不超过量程的前提下，电压表量程应首选“0～3 V”。

（3）合上开关后，将电压表的示数记录在下表中。

（4）用电压表分别测出L2两端电压U2、电路总电压U总，记下电压表示数，并填入表中。

| U1/V | U2/V | U总/V |
| --- | --- | --- |

4.结论：并联电路中U总＝U1＝U2。

[思考]如何判断电压表测哪部分电路的电压？

[归纳提升]可以用去源法：

去源法是指在分析电路中电压表测的是哪部分电路两端的电压时，可先将电源去掉，然后分析电压表与哪部分电路组成回路，则电压表测的就是哪部分电路两端的电压。

[归纳提升]1.串、并联电路中电流和电压关系的比较：

|  | 电流关系 | 电压关系 |
| --- | --- | --- |
| 串联 电路 | 串联电路中的电流各处都相等，表达式：I＝I1＝I2＝…＝In | 串联电路两端的总电压等于各串联导体两端电压之和，表达式：U＝U1＋U2＋…＋Un |
| 并联 电路 | 并联电路中干路电流等于各支路电流之和，表达式：I＝I1＋I2＋…＋In | 并联电路各支路两端电压都相等，表达式：U＝U1＝U2＝…＝Un |

2.并联电路中各并联支路两端的电压等于电路的总电压。其实这只是理想情况，我们假设电源的内阻是零的情况下支路电压才会等于电源电压的，而实际上电源都会有内阻，所以它也要与外电路分压，但内阻很小，分压比较小，通常可以忽略，所以在不严格的时候我们说支路电压等于电源电压。

三、板书设计

探究串、并联

电路中的电压串联电路实验电路实验步骤实验结论并联电路实验电路实验步骤实验结论

◇教学反思◇