第十一章《机械与功》

第4节  机械效率

1.（2019福建）工人用如图的机械将物体匀速提升到某一高度，若物体的重力与滑轮的重力之比G物：G滑轮＝9：1，忽略绳重与摩擦的影响，则机械效率为（　　）

A．10%	B．45%	C．80%	D．90%

2.（2019通辽）如图所示，利用滑轮组在2s内将重400N的物体匀速提升了1m，所用拉力F为150N．不计绳重和摩擦下列说法正确的是（　　）

A．绳子自由端移动的速度为2m/s         B．动滑轮的总重为100N

C．滑轮组的机械效率为83.3%             D．提升更重的物体，滑轮组的机械效率会变小

3.（2019鸡西）(双选)关于下列说法正确的是（　　）

A．“酒香不怕巷子深”，说明物质的分子在不停地做无规则运动

B．晶体熔化过程，内能增加，温度升高

C．物体做的功越多，物体的功率就越大

D．用同一滑轮组提升不同的重物，提升物体越重，滑轮组的机械效率越高

4.(2019山东临沂)下列各选项是小明整理的物理笔记，错误的是（   ）

A. 做功快的机械，效率不一定高         	 B. 动滑轮既能省力又能改变力的方向

C. 不透明物体的颜色由它反射的色光决定	     D. 沙漠地区昼夜温差大与砂石的比热容小有关

5.（2019湖南衡阳）如图所示，用滑轮组提升重900N的物体，使它在10s内匀速上升1m。已知所用的拉力F为400N。则在提升重物的过程中(不计绳重和摩擦)，下列说法正确的是（    ）

A.拉力做功的功率为90W

B.拉力在这10s内做的功为400J

C.动滑轮的重力为300N

D.若用该滑轮组匀速提升更重的物体时，则绳子拉力会变大，但机械效率不变

6.（2019湖北宜昌）如图所示的吊车有大小两个吊钩，在确保安全的前提下，下列关于吊车机械效率说法正确的是（　　）

A．吊起相同货物，使用小吊钩机械效率高	    B．吊起相同货物，上升速度快机械效率高

C．每次吊起的货物越少，机械效率越高	    D．货物升高的高度越高，机械效率越高

7.（2019湖北鄂州）如图所示，利用动滑轮将重力为100N的物体在5s内匀速竖直提升，拉力F为60N，绳子自由端移动的距离为2m，不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．物体移动的速度为0.4m/s	            B．所做的有用功为200J

C．动滑轮的机械效率为60%	           D．拉力F的功率为24W

8. （2019湖南娄底）既可以省力，又可以改变用力方向的滑轮是______（选填“定滑轮”“动滑轮”或“滑轮组”）；利用一个效率为90%的杠杆做100J的总功，其中额外功是______J。

9. （2019黑龙江绥化）如图是智慧小组“测滑轮组的机械效率”的实验装置。测得的实验数据如表。

| 实验次数 | 物重G/N | 物体上升高度h/m | 拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 55.6% |
| 2 | 2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 66.7% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 |  |

（1）实验过程中，应竖直向上__________拉动弹簧测力计。

（2）第三次实验中滑轮组的机械效率是___________。

（3）分析表中实验数据可知，同一滑轮组，物重__________，滑轮组的机械效率越高。

（4）若在第三次实验中，物体上升的速度为0.1m/s，则拉力F的功率为_______W

（5）创新小组也利用重为1N、2N、4N的物体进行了三次实验，每次测得的机械效率均大于智慧小组的测量值，则创新小组测量值偏大的原因可能是________。（填字母）

A．测拉力时，弹簧测力计未调零，指针指在零刻度线下方

B．弹簧测力计每次拉动物体时均加速上升

C．所使用的动滑轮的重力小于智慧小组

10.（2019天津）用如图所示的滑轮组，将一重为450N的物体以0.1m/s的速度匀速向上提起2m，拉力F为200N．求：
（1）滑轮组的机械效率；
（2）拉力F的功率。

1. (2019四川绵竹)如图所示，斜面长20m、高10m，固定在水平地面上。一位同学用平行于斜面向上40N的拉力，在20s内把重60N的物体沿斜面向上匀速拉动了10m。在此过程中（    ）

A．斜面的机械效率是66.7%                B．斜面的机械效率是75%

C．该同学对物体做功的功率是10W          D．该同学对物体做功的功率是30W

2.（2019聊城）如图所示，用滑轮组提升重100N的物体时，在10s内绳子自由端被匀速拉下6m。已知拉绳子的力F为60N，不计绳重和摩擦，则在此过程中（　　）

A．物体被提升了2m	                      B．所做的有用功是300J

C．拉力F的功率是30W	                  D．滑轮组的机械效率是55.6%

3.（2019 山东济宁）两个滑轮按图所示的方式组合，用5N的拉力F拉动绳端，使物体在5s内水平向左匀速滑动1m，物体与地面间的摩擦力为9N．下列选项正确的是（　　）

A．A是定滑轮，B是动滑轮	                B．拉力F做的功为5J

C．拉力F的功率为1.8W	                    D．滑轮组的机械效率为90%

4.（2019四川广安）如图所示，甲、乙两个滑轮组，其中每个滑轮的质量都相同、分别用拉力F1、F2将重物G1、G2提升相同高度，不计绳重和摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．若G1＝G2，则拉力F1、F2做的总功相同

B．若G1＝G2，则拉力F2做的有用功多

C．若G1＞G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率

D．若G1＞G2，则甲、乙两个滑轮组的机械效率相等

5.（2019四川泸州）用如图所示的滑轮组匀速竖直提升物体，不计一切摩擦和绳重。下列判断正确的是（　　）

A．该滑轮组绳自由端拉力F的大小一定等于所提物体重力的三分之一

B．用该滑轮组提升不同的物体，物体越重，其机械效率越大

C．用该滑轮组分别提升水面下和水面上的同一物体，其机械效率相等

D．其他条件不变，仅将滑轮组中的动滑轮重力变大，其机械效率变大

6.（2019江苏南京）建筑工地上，起重机吊臂上的滑轮组如图所示在匀速起吊重4.2×103N的物体时，物体5s内上升了6m，此过程中有用功为　      　J，钢丝绳移动的速度为　 　m/s；若滑轮组的机械效率为70%，则额外功为　      　J，拉力F为　    　N，其功率为　    　W。

7.（2019重庆B）如图，用大小为500N的拉力F通过滑轮组将重为800N的物体匀速提升10cm，不计绳重与摩擦，拉力F移动的距离为　   　cm，滑轮组的机械效率是　   　%。

8.（2019江苏扬州）如图所示，用100N的拉力F匀速提升重为240N的物体，在10s内物体上升1m，则有用功是　    　J，拉力的功率是　  　W，机械效率是　     　。

9.（2019四川遂宁）在“测量滑轮组机械效率”的实验中，某组同学选择了如图所示的两种滑轮组进行多次实验，记录的实验效据如下表：

| 实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度H/cm | 拉力F/N | 绳端移动距离S/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 10 |  | 30 |  |
| 2 | 1.5 | 10 | 0.8 | 30 | 62.5% |
| 3 | 0.5 | 10 | 0.5 | 40 | 25.0% |
| 4 | 1.5 | 10 | 0.7 | 40 | 53.6% |

（1）根据表中数据可以判断出第一次实验所选择的是______（选填“甲”或“乙”）滑轮组。
（2）在第一次实验中，当______拉动滑轮组时，弹簧测力计示数如图丙所示，拉力F为______N；该次实验滑轮组的机械效率是______（计算结果精确到0.1%）。
（3）机械效率是机械性能好坏的重要标志结合生产生活实际，分析实验数据可知，下列提高机械效率的措施不可行的是______（选填符号）
A．增加所提物重  B．减轻机械自重C．机械加润滑油  D．增加重物上升高度

10．（2019山东泰安）如图所示，人的重力为850N，双脚与地面接触面积为250cm2，用滑轮组拉着重210N的物体沿竖直方向以0.1m/s的速度匀速向上运动了5s。人对绳子竖直向下的拉力为100N，求：

（1）物体上升的高度；

（2）滑轮组的机械效率；

（3）人对地面的压强。