《电功率》

- 教材分析

教材首先通过将不同功率的用电器分别接在电路中工作时，电能表铝盘转动的快慢不同，使学生通过实验直接比较出在相同时间里，铝盘转过的圈数不同。认识到铝盘转过的圈数直接反映用电器工作时消耗电能的多少，而在相同时间里铝盘转过的圈数，则反映用电器工作时消耗电能的快慢。使学生直观地建立起“电功率”的概念。然后认识电功率的单位，通过小资料介绍常用“家用电器的电功率”，进一步强化用电器电功率的大小不同，其消耗电能的快慢不同。而后介绍额定电压、额定功率的相关知识，最后说明电功率的测量，为下一节的教学埋下了伏笔。

- 教学目标

【知识与能力目标】

1．知道电功率的物理意义、定义、单位。

2．理解电功率的公式，并能进行简单的计算，知道P=UI。

3．理解和区分用电器的额定功率和实际功率。

【过程与方法目标】

1. 通过实验，让学生体验电功率概念的建立过程。

2. 通过实验，探究在不同电压下，实际功率、额定功率的关系，使学生收集和处理信息的能力有所提高。

【情感态度价值观目标】

通过学习，渗透新课程标准中“从生活走向物理，从物理走向社会”的理念，形成节约用电的意识和习惯。

- 教学重难点

【教学重点】

掌握电功率的概念，理解额定电压与额定功率。

【教学难点】

能综合运用学过的知识解决简单的电功率问题。

- 课前准备

灯泡、可调电压的电源，开关、导线、多媒体课件等。

- 教学过程

- 新课引入：

展示课件：

- 观察动画，分别把灯泡和空调接入电路，电能表转盘转动的快慢是否相同？说明了什么？

- 观察铭牌的图片，想一想，灯泡上的“25 W”和空调上的“1060W”的字样是什么意思？

- 知识讲解：

学生通过看书回答：

电能表铝盘转的快慢不同，表示用电器消耗电能的快慢不同。灯泡上的“25W”和空调上的“1060W”表示消耗电能的快慢，“1060W”比“25 W”灯泡消耗电能快！

教师总结：

在力学中学习过表示机械做功快慢的物理量——功率。

刚才的实验说明了电流做功也有快慢之分，用什么表示电流做功的快慢呢？

引导学生得出电功率的知识：

电功率的意义：表示电流做功快慢的物理量。

（一）电功率

1．物理意义：表示电流做功的快慢。

2．单位：瓦特，简称瓦，符号是 W。

常用单位：   1 kW = 103 W

1 W = 103 mW

各种不同的用电器，电功率各不相同，翻看电器的说明书，我们常常可以看到“电功率”这样的参数。教师为学生展示一些家用电器的电功率。

思考：

洗衣机半小时做功180000J，电流通过公共电车2s做功120000J，如何比较谁的功率大？

引导学生用单位时间内做功的多少来比较做功的快慢。

3．定义：物理学中，把电流所做的功与所用时间之比叫做电功率。

定义式：P=W/t

W——消耗的电能——焦耳（  ）

t——消耗这些电能所用时间——秒（s）

P——用电器的功率——瓦特（W）

提问：我们上一节学习的电功的计算公式是什么？引导学生推导电功率的另一个公式：

P＝UI。

例题1：一小灯泡两端的电压为2.5V，通过其中的电流为0.4A，通电2min,小灯泡的电功率是大？

解： P=W/t= UIt/t = UI= 2.5V×0.4A =1W

答：小灯泡的电功率是1W。

（二）“千瓦时”的来历

请同学们看课本了解“ kW·h”的来历，说说自己的理解。

功率的单位还可以用千瓦（kW），如果时间的单位取小时（h），由公式P=w/t，变形后得到W=Pt，这时电功W的单位就是“ kW·h”。

1kW·h就是功率为1kW的用电器使用1 h所消耗的电能。

例题2：某电视机的电功率是 150 W，每天使用 3 h，一个月用电多少千瓦时? （按 30 天计算）

解：P = 150 W = 0.15 kW

t = 3 h×30 = 90 h

一个月内消耗的电能是

W = Pt = 0.15 kW×90 h = 13.5 kW · h

答：一个月用电 13.5 kW · h。

想想议议：

一位电视记者在讲到某工厂上半年共节约电5 000 kW · h 的时候，手举一只理发用电吹风机说：“我这只电吹风是 500 瓦的，也就是 0.5 千瓦，这个工厂节省的电力可以开动 10 000 个这样的电吹风”。这位记者错在哪里?

学生总结：这位记者的说法混淆了电能和电功率概念。

交流讨论：

不同用电器的电功率一般不同，那么，在不同情况下，比如在不同电压下，同一个用电器的功率总是一样的吗?

教师演示：

取一个标有“36 V   25 W”的电灯泡。把它接在36 V的电路中，它正常发光。把它分别接在24 V和40 V的电路中，观察并比较它们的亮度。

现象：在电压为 36 V 时，灯泡正常发光；在低于 24 V 时，灯泡发光暗淡；在高于 40V 时，灯泡强烈发光。说明用电器消耗的电功率随着它两端电压的改变而改变。

（三）额定电压 额定功率

- 额定电压：用电器正常工作时的电压。

- 额定功率：用电器在额定电压下工作时的功率。

- 实际电压、实际功率

实际加在用电器两端的电压叫做实际电压，用电器在实际电压下工作时的功率叫做实际功率。

师生总结：

U实 = U额，则 P实 = P额；用电器正常工作。

U实 > U额，则 P实 > P额；可能烧毁用电器。

U实 < U额，则 P实 < P额；用电器不能正常工作。

展示图片：生活中各种用电器的铭牌。

提问：这些来自生活的铭牌标示的是什么电压、什么功率？谈谈你对额定功率和实际功率的认识？

想想议议：一种彩色灯泡的额定电压是 36 V，要接在 220 V 的电路中，要串联多少个这种灯泡才行?

（四）电功率的测量

提问：

1、测量电功率可以用专用的功率表，但是在非专业的实验中，我们是否有其他方法呢？根据什么原理去测量？

2、我们需要什么器材去测量电功率？

学生总结：可以用P=UI，用电压表测量电压，用电流表测量电流，代入公式计算即可。

三、课堂总结：

1．功率的物理意义：表示电流做功快慢的物理量。

2．功率的国际单位：瓦特，简称瓦，符号：W。

3．功率的定义：电流在单位时间内所做的电功。

4．功率的定义式：  推导得到：  P=UI

5. 千瓦时的来历：1 kW·h=1 kW×1 h（W=Pt）

6．额定电压——用电器正常工作时的电压。

额定功率——用电器在额定电压下工作时的功率。

7．实际功率与额定功率的关系

| U实＝U额 | P实=P额 |
| --- | --- |
| U实＜U额 | P实<P额 |
| U实＞U额 | P实>P额 |

四、布置作业：

课后“动手动脑学物理”。

五、板书设计：

第2节  电功率

一、电功率

1．物理意义：表示电流做功的快慢。

2．单位：瓦特，简称瓦，符号是 W。

常用单位：   1 kW = 103 W

1 W = 103 mW

3．定义：物理学中，把电流所做的功与所用时间之比叫做电功率。

定义式：P=W/t

- “千瓦时”的来历

由W=Pt可知，1kW·h就是功率为1kW的用电器使用1 h所消耗的电能。

三、额定电压 额定功率

1.额定电压：用电器正常工作时的电压。

2.额定功率：用电器在额定电压下工作时的功率。

3.实际电压、实际功率

U实 = U额，则 P实 = P额；用电器正常工作。

U实 > U额，则 P实 > P额；可能烧毁用电器。

U实 < U额，则 P实 < P额；用电器不能正常工作。

- 教学反思

略