第十九章  生活用电 单元讲、析与提高（原卷版）

对本章知识点进行提炼、总结和详解

一、家庭电路

1．家庭电路的组成部分（如图1所示）：低压供电线（火线和零线）、电能表、总开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关等。

图1 家庭电路组成

2．家庭电路的各部分的作用

（1）进户线：进户线有两条，一条是端线，也叫火线，一条是零线。火线与零线之间的电压是220V。火线与地面间的电压为220V；正常情况下，零线之间和地线之间的电压为0V。

（2）电能表：装在家庭电路的干路上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。

（3）总开关：即闸刀开关或空气开关。安装在电能表后，控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。

（4）保险丝：电路符号：。

1）材料：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。（原因：保险丝电阻较大，使得电能转化为热的功率比较大，保险丝温度易升高，达到熔点后就自动熔断。）

2）工作原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路，起到保险作用。

3）保险丝规格：保险丝越粗，额定电流越大。

4）选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

5）连接：保险丝应串联在家庭电路的干路上，且一般只接在火线上。

注意事项：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。

（5）插座：连接家用电器，给家用电器供电。插座有二孔插座和三孔插座。如图2是插座连接方式、图3是插座示意图。

| 图2 | 图3 |
| --- | --- |

（6）家庭电路的连接：各种用电器都是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

1）插座的连接：左零右火，上接地（接地是将用电器的外壳与大地连接起来，这样若用电器的外壳漏电，可使电流通过地线流入大地，不致对人造成伤害，起到保护作用）。

2）开关、保险串联后接入火线，不能接入零线。

3）螺口灯座的螺旋套只允许接在零线上，绝不允许接在火线上。

（7）测电笔（试电笔）：用来辨别火线和零线；种类：钢笔式，螺丝刀式。

使用方法：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触被测导线，观察氖管是否发光（若发光则被测导线是火线）。

注意：使用时手指绝不能接触笔尖。

二、家庭电路中电流过大的原因

1.家庭电路中电流过大的原因有：（1）各种电器集中使用；接入电路总功率过大；（2）线路的线径偏小，电阻增大，加大电耗；（3）电路发生短路或漏电；（4）开关电器时瞬间电流增大。

2.减少电流过大的方法：（1）各种电器分散使用；（2）适当加大线路的线径，减少线路的电耗；（3）线路与电器的绝缘性能要好，避免漏电；（4）大功率电器开关上并联上适宜的电容器，减少开关电器时瞬间电流。

三、安全用电

1.安全用电常识：电压越高越危险：由欧姆定律可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

2.高压触电的两种方式：高压电弧触电、跨步电压触电。

3.触电与触电急救知识

| 家庭电路触电原因 |  | 引起家庭电路触电原因：绝缘皮破损或老化、用湿抹布擦灯泡、湿手扳开关等。都是人体直接或间接跟火线联通并与大地或零线形成回路造成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 触电形式 | 家庭电路触电 | 单线触电 | 站在地上的人接触到火线 |
|  |  | 双线触电 | 人站在绝缘体上，双手同时接触到火线和零线 |
|  | 高压触电 | 高压电弧 触电 | 当人体靠近高压带电体到一定距离，高压带电体和人体间发生放点现象 |
|  |  | 跨步电压 触电 | 高压输电线落在地上，地面与癫痫端头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，从而两脚间有了电压 |
| 触电事故急救 | 处理原则 | 切断电源，注意自身安全 |  |
|  | 具体做法 | 1.切断电源、或用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源。2.尽力抢救。3.发生电火灾时，务必切断电源后，再救火。在救护过程中，必须自已自身安全，防止自己也触电 |  |

4.安全用电原则

①不接触低压带电体，不靠近高压带电体；

②更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；

③不弄湿用电器，不损坏绝缘层；

④保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

对本章常考热点、考查方式和考题类型进行剖析

1.家庭电路

家庭电路是学生在生活、学习和日常活动中经常遇到的问题，也是电学内容的重要组成部分，中考大纲对本章也提出较高的要求。在每年中考试卷，出现本章考题的试卷概率占较大，所以做好本章复习也是应考时应该加以重视的问题。本节—家庭电路主要内容有：家庭电路的组成和各部分作用与特点，如何连接家庭电路，家庭电路中常见电器（保险丝、空气开关、插座、试电笔）的知识等。

本节考点主要是家庭电路的特点和常见电器的使用。如：家庭电路的连接与要求、家用电器的连接、试电笔的使用技巧等。有的考题给出一个家庭电路，让考生找出其中错误并加以改正；有的给出有关家庭电路要求和论述，让考生判断正误；有的让考生把不完整的家庭电路按要求补充完整（作图题）等。

纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节知识点的考查在中考试卷中出现概率不低，主要考查题型有选择题、填空题和作图题三种类型，并以选择题为主。本节内容在中考试卷中，所占分值一般平均在2分左右。

典例一：（2019·天津）如图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（  ）。

A.        B.

C.         D.

【答案】B。

【解析】电能表是测量家庭消耗电能多少的仪表，也防止一些人偷电，一定安装在家庭电路的最前端，并且在总开关的前面。检修电路时要断开开关，在电能表的后面要接入总开关。保险装置里面的保险丝能在电路电流过大时，能自动切断电源。为了方便更换保险丝，保险装置一定要安装在总开关的后面。握家庭电路的各元件的作用和安装位置，使各元件正常使用，并且保证使用的安全性。

解：电能表的测量整个家庭消耗电能的多少，一定安装在最前面。开关控制整个电路，为了检修电路比较方便，要安装的电能表的后面。电路中电流过大会熔断保险丝，为了更换保险丝比较方便，保险装置安装在总开关的后面。故只有B正确。

故选B。

2.家庭电路中电流过大的原因

本节内容主要有家庭电路中电流过大的原因；家庭电路使用注意事项和出现事故处理方法。纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节知识点的考查在中考试卷中出现概率不高，一般情况下也会和本章其他知识点结合组成考题；主要考查题型有选择题、填空题，并以选择题为主。

典例二：（2019·遂宁）电的使用提高了我们的生活品质，但使用不当也会给我们的生命财产造成损失，下列关于家庭用电安全的说法中错误的是（  ）。

A.控制用电器的开关应接在用电器和火线之间；

B.若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器；

C.发现电路起火，应立即断开电源开关，切断电路；

D. 有金属外壳的用电器使用三脚插头是为了防止漏电而采取的安全措施

【答案】B。

【解析】（1）开关与用电器串联，并且接在火线上；（2）家庭电路电流过大的原因：短路或总功率过大；（3）有人触电时，应先切断电源；（4）三孔插座的接地线一定要接入地下，以防外壳带电危及人身安全。本题主要考查了家庭电路的有关问题，要掌握安全用电的知识、家庭电路中电流过大的原因等。

解：A、控制用电器的开关与用电器串联，并接在火线和电灯之间。故A正确；

B、若空气开关“跳闸”是家庭电路中电流过大造成的，可能是总功率过大，也可能是电路中发生了短路，故B错误；

C、发现有人触电后，如果用手去拉触电者，也会造成触电事故的发生，应该首先切断电源，然后再进行其他的救护措施，故C正确；

D、有金属外壳的用电器，必须使用三孔插座，接好地线，以防止漏电危及人身安全，故D正确。

故选B。

3.安全用电

本节主要内容有：安全用电常识、如何做到安全用电、生活用电应注意的问题、家庭电路故障的处理等。纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节知识点的考查在中考试卷中出现概率较高，一般情况下也会和本章其他知识点结合组成考题；主要考查题型有选择题、填空题，并以选择题为主。

典例三：（2019菏泽）下列各项操作中，不符合安全用电原则的是（  ）。

A．更换电灯泡时，要断开电源开关

B．使用验电笔时，手要接触验电笔后端的金属部分

C．在家庭电路的前端安装空气开关

D．电器电线绝缘皮破损了，仍然继续使用

【解析】（1）更换灯泡、维修电器时不要带电操作，要切断电源；（2）测电笔的正确使用是：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触零线或火线，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线；（3）根据保险丝或空气开关的作用分析；（4）电线的绝缘皮破损时容易造成触电事故。

【解答】a、更换灯泡、维修电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，不发生触电事故。故a符合安全用电原则；

b、使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能辨别零线和火线。故b符合安全用电原则；

c、为防止因为干路电流过大引起火灾，家庭电路中必须安装保险丝或空气开关。故c符合安全用电原则；

d、电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故。故d不符合安全用电原则。

故选d。

4.考点分类：本单元考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 电压的概念 | 选择题居多，考查对电压概念的理解和认识 |
|  | 根据电压对电路分析判断 | 电路故障判断问题，选择题居多 |
|  | 电路故障分析判断 | 选择题居多，利用串并联规律对电路进行分析判断 |
|  | 电阻概念 | 选择题、填空题居多，考查学生对电阻概念的理解 |
|  | 电阻的测量 | 实验探究题，重点是伏安法测电阻，考查通过实验探究，考查学生对电阻的掌握程度和学生的实验方法、态度与技巧 |
|  | 变阻器阻值变化分析 | 选择题居多，考查阻值变化对电路影响的分析能力 |
|  | 变阻器阻值变化有关计算 | 选择题、填空题居多，考查阻值变化引起的电路变化，考查学生分析、计算问题能力 |
| 一般考点 | 电压的测量与读数 | 选择题居多，考查串并联电路电流规律 |
|  | 考查学生对电压规律理解 | 选择题居多，考查串并联电路电压规律 |
|  | 影响电阻大小的因素 | 选择题、填空题居多，考查影响电阻大小的因素 |
|  | 变阻器的连接 | 选择题、作图题居多，考查正确使用变阻器和变阻器的连接 |
| 冷门考点 | 电压表的连接 | 考查正确使用电压表 |
|  | 特殊类型电阻 | 选择题居多，考查常见特殊电阻（如热敏、光敏、压敏）电阻等 |
|  | 对变阻器的认识 | 选择题居多，考查常见变阻器的分类和特点 |

以近三年各地中考真题为选材，对本章常考热点进行示例详解

示例一：家庭电路组成：（2018•绍兴）下列有关家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中的插座应与用电器串联；

B．家庭电路的电压对于人体是安全的；

C．测电笔可以辨别零线与地线；

D．电能表用来测量用户消耗的电能

【解析】（1）明确家庭电路的各用电器都是并联的；用电器与用电器之间、用电器与插座之间都是并联的；（2）家庭电路的电压是220V，人体安全电压不高于36V；（3）使用测电笔可以辨别火线和零线；（4）根据电能表的用途进行分析，即电能表是测量用户在一定时间为消耗电能的多少。

【解答】A、家庭电路中用电器与用电器、用电器与插座、插座与插座之间都是并联连接的，故A错误；

B、对人体的安全电压是不高于36V，家庭电路的电压是220V，所以家庭电路的电压对于人体是不安全的；故B错误；

C、零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线，故C错误；

D、电能表用来测量用户在一定时间内消耗的电能，并且根据电能的多少来收取电费，故D正确。

故选D。

示例二：插座和保护电路：（2019·贵港）在日常家庭用电中如果使用不当会给人们带来危害。下列做法中可能给人们带来危害的是（   ）。

A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源；

B．有金属外壳的用电器都使用两脚插头；

C．使用测电笔时，手不能接触笔尖的金属体；

D．开关要接在火线上

【答案】B。

【解析】A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源，这种做法符合安全用电原则，故A不符合题意；

B．有金属外壳的用电器使用的是三脚插头，这样才能使金属外壳接地，从而在使用用电器时，避免因金属外壳带电而引起触电事故，故B符合题意；

C．使用测电笔时，为了避免触电事故，手不能接触笔尖的金属体，故C不符合题意；

D．根据安全用电原则，开关要接在火线上，故D不符合题意。

故应选B。

示例三：家庭电路中电流过大的原因：（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（ ）。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；

B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；

D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

【解析】插座中接入的所有用电器是并联的，开关处于干路上；电流过大的原因是短路或总功率过大。

【解答】A、插排上的插孔与指示灯是并联的，故A错误；

BCD、小明家将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象，这说明切割机的功率过大，造成干路中电流过大，故D正确，BC错误。

故选D。

示例四：安全用电：（2019湘潭）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．用湿布擦拭正在工作的台灯；

B．在未断开电源的情况下更换灯泡；

C．一个插座上同时使用多个大功率用电器；

D．家庭电路中安装保险丝或空气开关

【解析】（1）生活中的水是导体，不能用湿的物体接触带电体；（2）在更换灯泡时，应先断开开关；（3）家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾；（4）家庭电路中必须要有保险丝或空气开关。

【解答】A、生活中的水是导体，用湿布擦拭正在工作的台灯容易发生触电事故，故A错误；

B、在未断开电源开关的情况下更换灯泡，灯泡处仍带电，容易发生触电事故，故B错误；

C、家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，容易引起火灾，故C错误；

D、家庭电路中必须要有保险丝或空气开关，这样在电流过大时可自动切断电源，对电路起到保护作用，故D正确。

故选D。

以近三年各地中考试题和模拟题为选材，以常考热点为突破点进行提升训练

一、选择题

1．（2019·潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）。

| A．零线上保险丝烧断 | B．火线上保险丝烧断 |
| --- | --- |
| C．灯丝烧断 | D．插座短路 |

2.（2019·邵阳）随着生活水平的提高，人们外出旅游住宿宾馆司空见惯。如图为某宾馆房间取电装置，房卡插入槽中后，房间内的电灯、电视、空调等用电器才能工作，房卡的作用相当于房间电路的（  ）。

A．总开关     B．电源     C．用电器     D．电能表

3.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关接在用电器和零线之间

B．用正在充电的手机玩游戏

C．电冰箱的金属外壳未接地

D．切断电源后，再进行电路维修

4.（2019·泸州）运用初中阶段学习形成的认知规律进行判断，下列说法中正确的是（  ）。

A.家庭电路中，可以把空调的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用；

B.电路中导体两端的电压一定时，导体的电阻与通过它的电流成反比；

C.靠近的甲、乙两个轻质小球相互吸引，若甲带正电，则乙可能带负电或不带电；

D.将两个完全相同的灯泡串联在电路中，则靠近电源正极的灯泡较亮

5.（2019·绵阳）正确使用插线板是安全用电的要求。使用右图所示的插线板时发现：只有开关闭合时，指示灯才能放光，插孔才能提供工作电压；即使指示灯损坏，开关闭合插孔也能提供工作电压。根据上述现象，插线板内线路及电源连接方式是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

6.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（  ）。

A.灯短路     B.灯所在支路开路   C.c、d两点间开路   D.c点左侧的零线开路

7.（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（ ）。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；

B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；

D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

8.（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（  ）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；   （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2） 	B．（2）和（3） 	C．（1）和（3） 	D．（2）和（4）

9.（2018·滨州）下列关于生活用电的说法中错误的是（  ）。

A．使用测电笔时，人体要接触笔尾金属体，但绝不能接触笔尖金属体；

B．控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间；

C．家庭电路中空气开关跳闸，一定是由于电路短路引起的；

D．安全用电要做到不接触低压带电体，不靠近高压带电体

10.（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（ ）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

11.（2018·临沂）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关应接在电灯与零线之间；

B．在户外，不要靠近高压带电体；

C．使用测电笔时手不能接触金属体笔尾；

D．将三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

12.（2018·绵阳）如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（  ）。

A．甲、乙都会触电	B．甲、丙都会触电

C．乙、丁都会触电	D．丙、丁都会触电

二、填空题

13.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

14.（2018·十堰）在家庭电路中，各用电器之间是______选填“串联”或“并联”连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部______，也可能是家里电路中用电器总功率______。

15.（2018•攀枝花）如图所示，测电笔正确的使用方法是     （选填”甲”或“乙”），已知测电笔的电阻约为1.1×106Ω，氖管和人体的电阻比它小得多，可以忽略，请你计算“220V 40W”灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的     倍（结果保留到整数）。

三、作图题

16．（2019·达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

17．（2017•河南）图中虚线框内是一台灯旋钮开关的内部电路简图，通过它可控制台灯的通断和亮度。请将电路图连接完整，使其符合安全用电的原则。