广东省惠州市惠东县港口中学《11.6探究串、并联电路中的电压》学案(附达标练习和课堂测评,沪粤版)

一、情景引入

电源提供了电压，电压“加”闭合电路的灯泡两端，电流通过了灯泡，灯泡会发光。如果电路中串联（或并联）有两个灯泡，电压是怎么分配的呢？是不是跟串联（或并联）电流的规律一样呢？

让我们通过实验来探究吧。

二、教材研究

问题1——串联电路的电压有什么规律？

器材：干电池两节、小灯泡两个、开关一个、导线若干、电压表一块

猜想：在串联电路中，电路两端的总电压与各部分电路两端的电压会是怎样的关系？你的猜想是：

| 测量处 | AB | CD | AD |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压/V |  |  |  |

结论：在串联电路中，串联电路两端的电压等于它的各部分电路的电压         ，用代数式表示：               [来源:学科网]

问题——并联电路的电压有什么规律？

器材：干电池两节、小灯泡两个、开关一个、导线若干、电压表一块

猜想：在并联电路中，电路两端的总电压与各支路两端的电压会是怎样的关系？你的猜想是：

| 测量处 | AB | CD | AD |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压/V |  |  |  |

结论：在并联电路中，                       ，用代数式表示：

三、典例分析

如图所示的电路中，电压表的读数是18V，电压表的读数是6V，那么电压表的示数应该是多少？

解析：我们知道：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和，即U=U1+U2。本题已知总电压U，L2两端电压U2，根据U1=U-U2就可求出。

答案：12V

四、达标训练

1、将两个不同的小灯泡L1和L2串联在4.5V的电源上，则下面说法正确的是 （     ）

A、将电流表接在电路中的任何位置，它的示数都是相同的；

B、小灯泡L1两端的电压等于小灯泡L2两端的电压；

C、小灯泡L1和L2两端的总电压大于4.5V；

D、以上说法都不对；

2、如下图所示，电源两极间电压为6V，电压表示数为3.8V，则            （     ）

A、L1两端电压为3.8V；                     B、L1两端电压为6V；

C、电源两极间，L1两端电压之和为3.8V；     D、L1两端电压为2.2V；

2题图                      图6         [来源:Z&xx&k.Com]

3、如图6所示，闭合开关S后，L1和L2两盏灯都不亮，电流表指针几乎没能偏转，电压表指针明显偏转，该电路的故障可能是：                               （     ）[来源:学_科_网Z_X_X_K]

A、L1灯丝断了；   B、L2灯丝断了 ；  C、电流表损坏；  D、L2灯口处短路；

4、如下图所示的电路中，电源电压为6伏．当开关Ｓ闭合后，只有一只灯泡发光，且电压表的示数为6伏．产生这一现象的原因可能是                      （      ）

Ａ.灯Ｌ１处短路　　　　Ｂ.灯Ｌ２处短路    Ｃ.灯Ｌ１处断路　　　　Ｄ.灯Ｌ２处断路

5题图

4题图

5、在电学实验中，遇到断路时，常用电压表来检测．某同学连接了如上图所示的电路，闭合开关Ｓ后，发现灯不亮，为检查电路故障，他用电压表进行测量，结果是Ｕae＝3伏，Ｕab＝0，Ｕbd＝0，Ｕde＝3伏，则此电路的故障可能是                     （     ）

A、开关S接触不良；            B、小灯泡灯丝断了；

C、d、e间出现断路；            D、e、f间出现断路；

6、画线将图中的元件连接起来，要求灯Ｌ１与灯Ｌ２串联，电压表Ｖ１测量灯Ｌ１两端的电压，电压表Ｖ２测量灯Ｌ１与灯Ｌ２串联后的总电压，画线时导线不能交叉．

7、小明在做“组成串联电路”的实验时，电路连好后，闭合开关，两灯均不亮。经检查，电路连接无误，老师告诉他是一个灯泡坏了。请你帮助小明，在图11所示的实验器材中任选一种，连入电路，检测出哪只灯泡坏了。请按下面表格的要求填入检测实验的内容。

图11

导线      电流表        电压表       小灯泡

| 选用器材 | 检测电路图 | 现象及结论 |
| --- | --- | --- |

五、中考试题

某同学采用如图所示电路做电学实验时，出现一处电路故障，以下分析正确的是（    ）

A．若电流表无示数，电压表有示数，则R1短路

B．若电流表无示数，电压表无示数，则R2断路

C．若电流表有示数，电压表有示数，则R1断路

D．若电流表有示数，电压表无示数，则R2短路

解析：这是电路分析题，不仅要熟悉电路状态分析，而且要知道电流表和电压表的串、并联的规律。逐个进行分析，A、若电流表无示数，则说明电路中没有电流，电路中有断路情况，或者是电流表被短路。若R1被短路，电路中仍存在通路，电流表有读数，所以A是错误的。B、若R2断路，电压表与R1串联，据实验测量可知，电压表测出的几乎是电源电压，因电压表电阻太大，电路中电流很小，则电流表几乎没有读数。C、若R1断路，电路中没有电流，同时电压表与电源断开，电压表也没有读数。D、若R2短路，则说明电路中有电流，电路中只有R1，电源电压分配在R1两端，R2被短路了，相当一条导线，几乎没有电压。

答案：D

如图所示，甲图中鸟A提示鸟B：“快飞，你会触电的！”鸟B说：“你怎么不怕？”

乙图中电压表提示电流表：“你不能直接连在

电源两极上，会把你烧坏的！”请分析两幅图

中的对话是否合理，并说明理由．

解析：甲图中鸟A看作是一个灯泡，它与导线并联，相当于短路，电流不经A而经过导线，所以A没有危险，我们看见很多站在高压线上鸟安然无恙，就是这个道理。但鸟B与灯泡并联，电源电压加在并联电路两端，必然有电流经过B，所以有危险。电流表相当一根导线，要是电流表直接接在电源两端，相当于电源短路了，电流会很大，有可能会烧坏电源和电流表。

答案：

（2008年江苏省苏州市）为研究灯泡的发光情况，小明设计了如图所示的电路进行实验．电路中两个灯泡规格相同(额定电压均为1．5V)、电源电压恒为3V，实验时，当开关闭合后，两灯泡发光．一段时间后，两灯泡突然熄灭，但电压表仍有示数：经检查，除灯泡外

其余器材的连接良好．

请简述造成这种情况的可能原因。(写出两种，并在每种

原因中说明两灯的具体情况)

原因一：                       ．

原因二：                       ．

解答：原因一：由于L2断路，导致电路中电流很小，  L1未损坏但不发光

原因二：由于L1短路，导致L2两端电压比它的额定电压高得多，L2烧坏发生断路

六、课堂测评

1、串联电路两端的电压和它的各部分电路的电压之间的关系是                     ；并联电路中各并联支路的电压                                                 。

2、如图4所示电路中，电压表所用的量程不同，当电路闭合后，V1、V2的示数分别为如图所示，则V1用的量程是         V；V2用的量程是          V，小灯泡上的电压U1为             。

1图4

3、灯L1、L2串联后接在6V的电源上。开关闭合后，两灯均不发光，而测得L1两端的电压接近6V，则电路故障可能是                                     （      ）

A、灯L1发生短路； B、灯L1发生断路； C、灯L2发生短路； D、灯L2发生断路；

4、如图8所示电路，闭合开关S后，灯泡L1发光，电压表、电流表均有示数。但灯L2不亮，这可能是                                                       （   ）

A、L2的灯丝断了或L2与灯座未接通；    B、L2的两个接线柱间被短路；

C、电流表被烧坏断路了；               D、电流表的两个接线柱之间被短路；

图8图9

5、如图9所示电路中，电源电压不变，闭合开关S后，灯L1和L2都发光，一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，则产生这一现象的原因可能是（  ）

A、灯L1短路；  B、灯L2短路；  C、灯L1断路； D、灯L2断路；

6、用电流表测量通过小灯泡L1的电流强度，下列四个电路中正确的是：  （    ）

11．6  探究串、并联电路中的电压[来源:学#科#网]

四、达标训练

1、A；2、D； 3、B；4、B；5、C； 6、略；7、

| 选用器材 | 检测电路图 | 现象及结论 |
| --- | --- | --- |
| 导线 |  | 并接后不亮的，是完好的；并接后灯泡亮的，是坏的； |

（其它合理也可以）

六、课堂测评

1、串联电路中，总电压等于各串联部分电路两端电压之和；并联电路中，各支路电路两端电压相等。2、0～15，0～3，2 ；3、B ；4、B ；5、D ；6、B；

第十一章知识体系构建[来源:学科网ZXXK]

两种电荷：

摩擦起电

电荷间的作用规律：

组成：

电路         状态：

结构：                         [来源:学科网ZXXK]

电流的形成：

电流的单位

电流的测量工具及其使用：

了解电路       电流

串联

电流在电路中的特点

并联

电压的作用

电压的单位及其换算

电压

电压的测量工及其使用

串联

电压在电路中的特点

并联