第2课时　欧姆定律在串、并联电路中的应用

知识点 1　等效电阻

1．串联电路中的总电阻等于____________________________________________．

若串联的两个电阻阻值分别为R1、R2，串联后的总电阻为R，则R＝________．

2．并联电路中总电阻的倒数等于_________________________________________．

若并联的两个电阻阻值分别为R1、R2，并联后的总电阻为R，则＝________．

3．电阻的串联相当于增加了电阻的长度，所以串联电阻的总电阻比任何一个分电阻都________．电阻的并联相当于增加了电阻的横截面积，所以并联电阻的总电阻比任何一个分电阻都________．(均选填“大”或“小”)

知识点 2　欧姆定律在串联电路中的应用

4．完成下面各小题的填空．

(1)5 Ω的电阻与3 Ω的电阻串联后可等效为一个________Ω的电阻，它们串联后接在电压为6 V的电源上，电路中的电流为________A .

(2)电阻R1和R2串联后接在电压为9 V的电源上，电阻R1＝3 Ω，电路的总电阻为9 Ω，则电阻R2＝______Ω，通过R1的电流为______A，R2两端的电压为______V.

5．如图14－4－10所示的电路，电源电压为3 V，R1＝3 Ω，R2＝6 Ω.当开关S与a接触时，电流表的示数为________；当开关S与b接触时，电压表的示数为________．

图14－4－10

6．如图14－4－11所示，R0＝10 Ω，当开关S与1接触时，电压表示数为2 V．当开关S与2接触时，电压表示数为5 V，则此时电路中电流为________A，Rx的阻值为______Ω.开关S与1接触和开关S与2接触时，电路中电流________(选填“相同”或“不相同”)．

图14－4－11

知识点 3　欧姆定律在并联电路中的应用

7．两只定值电阻，甲标有“10 Ω　1 A”字样，乙标有“15 Ω　0.6 A”字样，把它们并联在同一电路中，总电阻是________Ω；电路中允许通过的最大电流为________A；电路两端允许加的最大电压为________V.

8．如图14－4－12所示电路，电源电压是6 V，开关S闭合后，电流表A1和A2的示数分别是0.2 A和0.4 A，则电阻R1是________Ω，R2是________Ω，电路的总电阻是_______Ω.

图14－4－12                 图14－4－13

9．如图14－4－13所示，R1的电阻是30 Ω，R2的电阻是20 Ω.闭合开关S，断开开关S1时，电流表的示数是0.3 A．再闭合开关S1时，电流表的示数是(　　)

A．0.3 A    B．0.5 A     C．0.6 A     D．0.2 A

10．如图14－4－14所示，R0的最大阻值为10 Ω，当开关S闭合后，滑片P由b滑到a时，电流表示数由0.3 A变为0.5 A，则Rx的阻值为________Ω，电源电压为________V.

图14－4－14

11．图14－4－15是小灯泡L和电阻R中电流随电压变化的图像．由图像可知，电阻R的阻值为________Ω.若将它们并联接在电压为2 V的电源两端，电路中的总电流为________A.

图14－4－15

12．如图14－4－16所示的电路中，电源电压恒定不变，电阻R的阻值为20 Ω.闭合开关S1、S2时，R和L是______联的；在对S1和S2进行闭合或断开的各种操作中，电流表可读得0.5 A和0.3 A两个值，那么电源电压U＝________V，灯泡电阻RL＝________Ω(设灯泡电阻不随温度变化)．

图14－4－16             图14－4－17

13．在如图14－4－17所示的电路中，电源电压保持不变．开关S闭合后，滑片P在滑动变阻器R2的某两点之间滑动的过程中，电流表的示数变化范围是1～2 A，电压表的示数变化范围是4～8 V．则定值电阻R1＝______Ω，电源电压U＝________V.

14．如图14－4－18甲所示电路，在a、b两点间分别接入定值电阻R1、R2，闭合开关，通过调节滑动变阻器测得了多组数据，并根据数据绘制了两个电阻的U－I关系图像，如图乙所示．若将R1、R2组成并联电路，当通过R1的电流为1 A时，通过R2的电流为多少？

图14－4－18

15．2017·南充如图14－4－19所示，电源电压恒为6 V，R1是定值电阻，A、B是滑动变阻器R2的两端．闭合开关，当滑片P在A端时，电流表A的示数为0.6 A；当滑片P移到B端时，电流表A的示数为0.2 A．则R1和滑动变阻器R2的最大阻值分别是(　　)

图14－4－19

A．10 Ω　15 Ω  B．10 Ω　20 Ω

C．10 Ω　30 Ω  D．30 Ω　10 Ω

16．2017·河池如图14－4－20甲所示电路，电源电压不变．闭合开关后，滑片P由b端滑到a端，电压表的示数U与电流表的示数I的变化关系如图乙所示．则可判断电源电压是________V，变阻器的最大阻值是________Ω.

图14－4－20

17．[2016·厦门] 如图14－4－21所示，R1＝25 Ω，小灯泡L的规格为“2.5 V　0.3 A”，电源电压保持不变．

(1)S1、S2都断开时，小灯泡L正常发光，求电源电压．

(2)S1、S2都闭合时，电流表示数变为0.6 A，求R2的阻值．

图14－4－21

教师详解详析

1．各串联电阻之和　R1＋R2

2．各个电阻的倒数之和　＋

3．大　小

4．(1)8　0.75　(2)6　1　6

5．0.5 A　3 V

6．0.2　15　相同

7．6　1.5　9

8．30　30　15　[解析] R1中电流I1＝0.2 A，R2中电流I2＝I－I1＝0.4 A－0.2 A＝0.2 A，则R1＝R2＝＝＝30 Ω，电路的总电阻是R＝＝15 Ω.

9．B　10.15　7.5　11.20　0.35

12．并　6　30

13．4　12

- [导学号：29762088]由U－I关系图像可知，R1与R2为定值电阻，且当U1＝

U2＝6 V时，I1＝2 A，I2＝1 A，由I＝变形可得，两电阻的阻值：R1＝＝＝3 Ω，

R2＝＝＝6 Ω.将R1、R2组成并联电路，且通过R1的电流为I1′＝1 A时，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以电源电压：U＝I1′R1＝I2′R2，即1 A×3 Ω＝I2′×6 Ω，解得I2′＝0.5 A.

15．B　[解析] 由图知，当滑片在A端时变阻器连入电路的阻值为0，只有R1接入电路，由欧姆定律可得：R1＝＝＝10 Ω.由图知，当滑片P移到B端时，两电阻串联，变阻器连入电路的阻值为最大值，由欧姆定律可得：R总＝＝＝30 Ω，由串联电路特点知滑动变阻器的最大值：R2＝R总－R1＝30 Ω－10 Ω＝20 Ω.故选B.

16．12　16

[解析] 闭合开关后，滑片P在b端时，R与变阻器串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流，根据串联电路电压的规律，电压表示数小于电源电压，由图乙知，UV＝4 V，电路中的电流为I1＝0.5 A；滑片滑到a端时，变阻器连入电路中的电阻为0，电路中只有R，电压表示数最大，为电源电压，由图知，U＝12 V，此时电路中的电流为I＝1.5 A，由欧姆定律I＝可得，电阻R＝＝＝8 Ω，R总＝＝＝24 Ω，根据串联电路的电阻特点，变阻器的最大阻值：R滑＝R总－R＝24 Ω－8 Ω＝16 Ω.

17．(1)由电路图可知，S1、S2都断开时，R1与小灯泡L串联，灯泡L正常发光，电路中电流：I＝I1＝0.3 A，由I＝可得，R1两端电压：U1＝I1R1＝0.3 A×25 Ω＝7.5 V，

由串联电路电压特点可得，电源电压：U＝UL＋U1＝2.5 V＋7.5 V＝10 V.

(2)由电路图可知，S1、S2都闭合时，R1、R2并联，电流表测干路电流，

由并联电路的电压特点知：

U＝U1′＝U2′＝10 V，

通过R1的电流：I1′＝＝＝0.4 A，

通过R2的电流：I2′＝I′－I1′＝0.6 A－0.4 A＝0.2 A，所以R2的阻值：R2＝＝＝50 Ω.