人教版九年级物理  第十八章《电功率》  寒假针对训练

[image: image1.png]Sk B M (ZXXK.COM)




基础巩固

1．下列关于电[image: image120.png]


能的说法中正确的是(　 　)

A．使用电能的过程，实际上是机械能转化为电能的过程

B．使用电能的[image: image2.png]Sk B M (ZXXK.COM)




过程，实际上是电能转化为其他形式能的过程

C．使用电能的过程，实际上是电能和机械能相互转化的过程

D．使用电能的过程，实际上是电能和内能相互转化的过程[来源:学,科,网]

2.灯泡L1和L2串联在电路中，L1的电阻比L2大，在相等的时间里，电流做的（     ）

A、L1灯做的功多           B、L2灯做的功多

C、两灯一样多             D、无法确定

3．如图所示，闭合开关，发现灯泡甲比灯泡乙亮．在该电路中，关于电流、电压、电阻和消耗的电功率大小的判断．正确的是[image: image3.png]


(  )

Ａ．I甲=I乙      Ｂ．U甲＜U乙     Ｃ．R甲=R   Ｄ．P甲＜P乙   

4．家庭电路中正在使用的两盏白炽灯，若甲灯比乙灯亮，则 （   ）

A．甲灯灯丝电阻一定比乙灯的大             B．甲灯两端的电压一定比乙灯的大

C．通过甲灯的电量一定比乙灯的多           D．甲灯的实际功率一定比乙灯的大

5．小洁家购买了一台电饭锅，在使用时闻到橡胶的焦糊味，用手摸其电源线发现很热，而其它用电器仍正常工作，请你用所学的物理知识帮她分析一下，发生这一现象的原因是(  )
Ａ．电压太高　[image: image4.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




    Ｂ．导线太粗    Ｃ．导线太细　     Ｄ．导线太短

6.一台洗衣机的电功率是300W，表示该洗衣机（    ）

A.1s内电流做功300W                      B.1s内电流做功300J/S

C.1s内消耗的电能是300W                  D.1s内消耗的电能300J

7．一台电动机正常工作时线圈两端的电压为380V，线圈电阻为2
[image: image5.wmf]W

，线圈中电流为10A。这台电动机正常工作
[image: image6.wmf]Is

消耗的电能为W，产生的热量为Q，则（  ）

A．W=3800J，Q=200J                     B．W=3800J，Q=3800J 

C．W=72200J，Q=200J                    D．W=72200J，Q=3800J

8.如图为家用电饭锅,与它有关的下列数据最符合实际的是(　 　)

A.正常工作时的电流是0.01 A

B.正常工作时的电压为12 V

C.正常工作时的功率为700 W

D.正常工作1小时消耗的电能约为360 J

     [image: image7.png]Bq



             [image: image8.jpg]



          第3题图                      第8题图

9．当温度降到很低时，某些金属的电阻会突然[image: image9.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




消失，这种现象称为超导现象．假如所有导体都没有了电阻，当用电器通电时，下列说法正确的是(   )
  Ａ．白炽灯仍然能发光                 Ｂ．电动机仍然能转动

  Ｃ．电饭锅仍然能煮饭                 Ｄ．取暖器仍然可以发热

10．小华仔细观察家中的电视机、电风扇、白炽灯和节能灯四种用电器，发现它们上面都标有“220V 40W”的字样，若他们都在额定电压下工作相同的时间，则产生热量最多的是(   )
Ａ．电视机        Ｂ．电风扇      Ｃ．白炽灯      Ｄ．节能灯

11．有二只灯泡，分别标有“220V15W”和“220V100W”的字样．如将它们串联接在电压为380伏的动力电源上，则（　  　）

A．15W的灯泡烧坏，100W的灯泡完好       B．100W的灯泡烧坏，15W的灯泡完好

C．二只灯泡均被烧坏                     D．两只灯泡均完好

12.如图是探究电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关的实验装置,两个透明容器中密封着等量的空气,U形管中液面的高度的变化反映密闭空气温度的变化,下列说法正确的是(　 )

A.该实验装置是为了探究电流产生的热量与电阻的关系

B.将左边容器中的电阻丝换成10 Ω的电阻丝后,就可以探究电流产生的热量与电阻的关系

C.通电一段时间后,左侧U形管中液面的高度差比右侧的大

D.该实验装置是利用U形管中液体的热胀冷缩来反映电阻丝放出热量的多少的

13.有些家用电器在使用过程中，温度过高会损坏电器．下列家用电器中要防止电热产生危害的是( )

A．电饭煲 B．电热水器  C．电熨斗     D．电视机

14.将标有“8V　16W”的灯泡L1和标有“12V　36W”的灯泡L2串联后接到电压为20V的电路中，则　（不考虑灯丝电阻随温度改变）(  )
A. 两灯都能正常发光。　　　　B. 只有L1正常发光。

C. 只有L2正常发光。　　　　  D. 两灯都不能正常发光。

15．小明在做测小灯泡电功率的实验时，正确连接好电路并闭合开关后，灯泡发光，电流表、电压表均有示数.在实验过程中，突然灯泡熄灭，电压表示数变大，电流表指针几乎不动.产生这一现象的原因可能是(    )
　Ａ．灯泡被短路                    Ｂ．滑动变阻器被短路

    Ｃ．灯丝烧断了                    Ｄ．滑动变阻器断路

16．电风扇、白炽灯、电烙铁三个用电器上都标有“220V 60W”字样，正常工作时，相同的时间内产生的热量（    ）

A．电风扇最多          B．白炽灯最多      C．电烙铁最多      D．三者一样多

17．分别标有“6V，2W”和“12V，8W”的两个灯泡，串联后接在电路中，为使其中一个恰能正常发光，加在电路两端的电压应是（　 　）

A．6V
         B．12V
               C．18V
             D．24V

18.现有R1、R2两个电阻,它们的U-I关系图象分别如图甲、图乙所示。将这两个电阻串联后接入电压为6 V的电源两端,下列说法正确的是(  　)

         [image: image10.jpg]


                   [image: image11.jpg]rasreeTer

0.1 02 037/A

0.1 02 03 /A





             第12题图                             第18题图

A.该电路中电阻R1的阻值是电阻R2阻值的2倍

B.通过电阻R1的电流是通过电阻R2电流的2倍

C.电阻R1两端的电压与电阻R2两端的电压相等

D.电阻R1与电阻R2的电功率相等

19．小刚利用电能表测某家用电器的电[image: image12.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




功率．当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内，消耗电能0.3 kW·h，这个用电器可能是(   )
Ａ．电冰箱        Ｂ．空调器         Ｃ．电视机      Ｄ．电风扇

20.现有甲、乙、丙三盏灯，分别标有“220V、40W”、“110V、40W”、“36V、40W”的字样，它们均在额定电压下工作，比较它们的亮度(    )

A.甲灯亮          B.乙灯亮         C .丙灯亮      D.一样亮

21．分别标有“6V，2W”和“12V，8W”的两个灯泡，串联后接在电路中，为使其中一个恰能正常发光，加在电路两端的电压应是（　 　）

A．6V
    B．12V
       C．18V
        D．24V

22．如图所示，将标有“3V 3W”的灯泡L1和标有“6V    3W”的灯泡L2串联在电路中，闭合开关S，其中只有一只灯泡正常发光，设小灯泡电阻不变，则L1两端的电压及通过L1的电流分别是（　 　）

A．3V     1A
 ；   B．1.5V    1A ；  C．3V    0.5A
；   D．1.5V    0.5A

23.电流做功的过程，就是电能         的过程，电流做多少功，就有多少电能        。

24．“PZ220 40”的灯泡接在220伏的电路上工作         小时消耗1度电，改接在110伏的电路是，功率为         瓦，额定功率为        瓦。

25．家庭中的电灯、电视机、电风扇等用电器都是     联在电路中的．小林家4月底电能表读数为2708.7 kW·h，5月底电能表读数如图所示，那么5月份他家消了         kW·h的电能．

[image: image13.png]L



     
[image: image14]    [image: image15.png]



 第22题图             第25题图            第29题图

26．小华家电能表4月底的示数为[image: image16.png]


，5月底的示数为[image: image17.png]


，则小华家5月份消耗的电能为      kW·h，应付电费      元(按每度电均价0．5元计算)．

27.甲灯标有“220V 40W”，乙灯标有“110V 40W”，将它们分别接在电路中，都能正常发光，则甲、乙两灯实际功率之比为         ，甲、乙两灯通过的电流之比为        ，甲灯的电阻是       欧，甲、乙两灯的电阻之比为         。

28.电热器是利用电流的          制成的加热设备，它的发热体是由        、        的电阻丝绕在绝缘材料上制成的。

29.图为一电热饮水机的电路简图，其额定电压为220V，具有“加热”、“保温”两种功能，对应功率分别为400W和40W．当开关S1、S2均闭合，饮水机处于　　（选填“保温”或“加热”）状态，R1的阻值为　   　Ω；用饮水机给2kg的水加热，当水温升高50℃，水吸收的热量为　  　J．[c水=4.2×103J/（kg•℃）]．

30.把标有“6V ，3W”和“6V ，6W”的两盏电灯串联后接入电路中，如果让其中一盏灯正常发光，另一盏灯的实际功率不超过额定功率，则该电路两端的电压应为      V，两灯消耗的实际总功率为         W。

31. 在电炉子通电后，电炉丝热得发红，而与电炉丝相连的导线却不怎么热，其主要原因是电炉丝的电阻          导线的电阻．因长期使用，电炉丝有一处被烧断了，把电炉丝的断处接好后继续使用，其电功率将         ．（选填“变大”“变小”或“不变”） ；

32.有一电子式电能表表盘上标有 “3000imp/（kW·h）”  字样，“3000imp/（kW·h）”表示每消耗1 kW·h的电能，电能表指示灯闪烁3000次。将某用电器单独接在该表上工作20min，该电能表指示灯闪烁了300次，该用电器的功率是        W。

33． 下表为某型号双缸洗衣机的铭牌在额定电压下洗衣时，通过洗衣机的电流为

       A；若洗衣用
[image: image18.wmf]20min

，脱水用
[image: image19.wmf]10min

，则该洗衣机消耗的电能共是

           
[image: image20.wmf]kWh

。                        

	额定电压
	220V

	频率
	50Hz

	洗衣功率
	330W

	脱水功率
	300W

	最大电流
	5A


34.一个小灯泡与一个6Ω的电阻串联后接在12V的电源上，小灯泡恰好正常发光。此时小灯泡的功率为6W，则小灯泡的额定电压为__________V,小灯泡的电阻为_______Ω。

35．甲、乙两个用电器并联在电路中，它们的电阻之比为
[image: image21.wmf]:1:3

RR

=

乙

甲

，则通过它们的电流之比
[image: image22.wmf]:

II

=

乙

甲

          ，它们的电功率之比
[image: image23.wmf]:

PP

=

乙

甲

            。

36．小充同学看见他爸爸的手机锂电池上面标明电压为3.7V，容量为3000mA•h，则它充满电后存储的电能为　    J；经查，该手机的待机电流为15mA，则该手机最长待机时间为　 　   h．

37．灯泡的灯丝断了再搭接上，接到原来的电源上，灯泡比以前更           了，这是因为灯丝电阻             ，消耗的功率                 。

38．如图是电吹风机送热风时的工作电路。对应额定功率为1100W，正常工作10分钟，消耗电能         焦，则电动机的机械能一定小于          焦。

                 [image: image24.png]e




39． “测小灯泡额定电功率”的实验中，提供的器材有：电压恒为4.5V的电源，额定电压为2.5V的待测小灯泡，电阻约为l0Ω，电流表（0～0.6A，0～3A），电压表（0～3V，0～15V），开关和导线若干．还有标有“10Ω 2A”的滑动变阻器A和标有“5Ω 1A”

的滑动变阻器B．

          [image: image25.png]B ow





（1）若小明设计电路如图甲所示，请选择合适的量程，并用笔画线代替导线将图甲的实验电路图连接完整；

（2）本实验选择的滑动变阻器是　　　　（选填“A”或“B”）；

（3）当滑动变阻器的滑片P移到某一位置时，观察到电压表示数如图乙所示，根据所选正确量程，其示数为　　　　V；

（4）为了测量小灯泡额定功率，此时应该将变阻滑的滑片P向　　　　（选填“A”或“B”）移动．当电压达到小灯泡额定电压时，小灯泡正常发光，电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为　　　　W．

（5）小明综合分析实验数据发现，灯泡越亮时灯丝的电阻越大，说明灯丝的电阻　  　　　　　　　　　　　．

40.用如图所示的实验装置探究“电流相同时,通过导体产生的热量与电阻大小的关系”(图中甲、乙是完全相同的密闭容器,实验前,A、B两U形管内液面是相平的)。

[image: image26.jpg]100





(1)请你用笔画线代替导线,将电路连接完整。

(2)电流产生的热量不易直接测量,因此,在这个实验中是通过观察U形管中液面的　　　来显示甲、乙容器内空气温度的变化。通过对比观察,你认为　　　(选填“甲”或“乙”)容器中的电阻产生的热量多。由此可知:在电流相同、通电时间相同的情况下,　　　越大,电流产生的热量越多。 

(3)当密闭容器中的空气温度升高时,空气的内能将会　　　(选填“变大”或“变小”或“不变”)。 

(4)根据你得出的结论,简要解释:电炉工作时,电炉丝热得发红,而与电炉丝连接的导线却几乎不发热,这是为什么?

41.标有“6V、3W”的灯L1和标有“6V、1W”的灯L2串联后接在12伏的电源上，求灯L1的实际功率。

42．家用电器工作时往往达不到额定的电压和功率。某同学在家中做了如下实验：他首先查看自己家的电能表，表上标有“3600R／kW·h”字样；随后他关闭了家中所有用电器，只让一只标有“220V、1210W”的电水壶盛满水持续工作，与此同时，观察到电能表转盘3分钟转过180圈。假设电水壶的电阻保持不变，求：

(1)电水壶的电阻；

(2)电水壶工作时的实际电功率；

(3)该同学家的实际电压。

43．如图所示的电路中，电源电压保持不变，灯L标有“12V 12W”的字样，R2=12Ω，当S1、S2都闭合时．电流表示数为1.2A．这时灯L正常发光（忽略温度对灯丝电阻的影响），求：

（1）电源电压；

（2）电阻R1的阻值；

（3）若将开关S1、S2都断开．此时灯L实际消耗的功率是多少？

[image: image27.png]



拓展提高

1.一台“220V、1000W”的电炉，想把它改装后接到110伏的电源上，但功率保持不变，以下哪个措施是正确的（   ）

A、将电炉丝截掉一半后接入电路

B、将电炉丝截掉四分之三接入电路

C、将电炉丝分成等长的两段，然后并联接入电路

D、将电炉丝截掉四分之一后接入电路

2．如图所示，电源电压不变，定值电阻R阻值为18
[image: image28.wmf]W

。有四只白炽灯泡
[image: image29.wmf]1

L

、
[image: image30.wmf]2

L

、
[image: image31.wmf]3

L

、
[image: image32.wmf]4

L

，它们的规格分别为“3V，2W”、“6V，2W”、“12V，2W”、“24V，2W”。当把它们分别接在电路中的
[image: image33.wmf]M

、
[image: image34.wmf]N

两端时，实际功率最大的是（      ）

A．
[image: image35.wmf]1

L

           B．
[image: image36.wmf]2

L

        C．
[image: image37.wmf]3

L

        D．
[image: image38.wmf]4

L


3．甲醛对人体的危害非常严重，因此装修房屋时检测甲醛污染指数非常重要．某校“创新”小组的同学们设计了甲醛监测设备，原理如图甲所示．电源电压为3V，R0为10Ω的定值电阻，R为可以感知甲醛污染指数的可变电阻，污染指数在50以下为轻度污染，50～100间为中度污染，100以上为重度污染，以下分析错误的是（　   　）

A．电压表示数为1V时，属于重度污染       B．污染指数越小，电压表示数越小

C．污染指数越大，电路消耗的总功率越大    D．污染指数为50时，电压表示数为2.5V

4.如图所示，两盏灯L1和L2串联接入电路，合上开关后两灯均正常发光，电压表和电流表均有示数，突然两灯先后熄灭，同时发现电压表示数变为零，电流表示数先增大后变为零，电路发生故障的首要原因是（      ）

A、L1断路     B、L2断路    C、L1短路     D、L2短路

[image: image39.png]L



  [image: image40.png]oS0 00 0 R
z




   
[image: image41.wmf]1

L

L

2

V

A

S


    第2题图                 第3题图                   第4题图

5．如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯泡L1、L2都能正常发光，甲、乙两只电表的示数之比为3：5，则L1、L2的额定功率之比是（　  　）

A．2：3           
B．3：2        
C．5：3
      D．3：5

6．将“220V 25W”和“220V 40W”的两个灯泡先并联起来接到220V的电路中，后串联起来接入同一电路，则（    ）

A．两种情况下灯泡都能正常发光          B．两种情况下灯泡都不能正常发光

C．并联接入时两灯消耗的总功率比串联时大

D．串联接入时两灯消耗的总功率经并联时大

7．如图所示，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到[image: image42.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




的现象是(C)
Ａ．灯泡变暗，电压表示数变大

Ｂ. 灯泡变亮，电压表示数不变

Ｃ．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变

Ｄ. 电路消耗的总功率变大，电压表示数变大

8．有两个电路元件A和B，流过元件的电流与其两端电压的关系如图（甲）所示．把它们串联在电路中，如图（乙）所[image: image43.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




示．闭合开关S，这时电流表的示数为0.4A，则电源电压和元件B的电功率分别是（　  　）

A．2.0V   0.8 W
B．2.5V   1.0W
C．4.5V   1.0 W
D．4.5V   1.8W

[image: image44.png]


  
[image: image45]     [image: image46.png]PRLN
A B
0.4
02
o S





       第5题图            第7题图                  第8题图

9．如图所示，从甲地通过两条输电线向乙地用户供电，若甲地电源电压恒为U，输电线的总电阻为r，当乙地用户用电时，下列说法正确的是（  　）

A．用户使用的用电器两端电压为U                  

B．当用户使用的用电器增多时，用电器两端的电压升高

C．输电线上消耗的电功率为[image: image47.png]


           

 D．当用户使用的用电器增多时，输电线上因发热而损失的功率增大

10.如图所示，一个标有“6V ，3.6W”字样的小灯泡L和最大阻值为50
[image: image48.wmf]W

的滑动变阻器R串联后接在电源电压U 恒为6V 的电路中，设灯泡电阻不变，则下列判断不正确的是（     ）

A．无论如何移动滑片P，电路中总功率不会超过2W 

B．移动滑片P，电路中总功率最小值为0.6W

C．当滑片P滑到某个位置时，L和R 的电功率相等

D．当滑片P由
[image: image49.wmf]a

滑向
[image: image50.wmf]b

的过程中，灯泡L的电功率一直是减小

   [image: image51.png]i

[y

7




           [image: image52.png]aR b




        第9题图                      第10题图

11．图中所示的电路中，不计温度对灯丝电阻的影响，电源电压保持不变。当在
[image: image53.wmf]ab

间接入“6V 6W”的灯泡时，闭合开关，灯L恰能正常发光；断开开关，在
[image: image54.wmf]ab

间换接入一个“6V  4W”的灯泡后，再闭合开关，下列说法错误的是（   ）

A．灯L将变亮                 B．灯L将变暗

C．换接的灯可能烧坏           D．电路总功率要变小

12．我们知道小灯泡的电阻会随着小灯泡两端电压的变化而不同，如图甲所示是通过小灯泡L和电阻R的电流随它们两端电压变化的图象；将它们按如图乙所示接入电路中，闭合开关S时，小灯泡的实际功率为P1=1W，再闭合开关S1后电路消耗的总功率为P，则该电路的电源电压U和P分别为（  　　）

13．如图所示是探究电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关的实验装置．两个透明容器中密封着等量的空气，通电一段时间后，右侧U形管中液面高度差比左[image: image55.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




侧的大．下列说法正确的是（  　　）

A．左侧容器中电阻丝的阻值比右侧容器中的大

B．该装置用来探究电流通过导体产生的热量跟电流大小的关系

C．该装置可以用来探究电流通过导体产生的热量跟通电时间的关系

D．U形管中液面高度发生变化是因为U形管中液体的热胀冷缩造成的

[image: image56.png]


      [image: image57.png]IA




   [image: image58.png]ity




     第11题图                   第12题图                 第13题图

14. 有两个小灯泡L1和L2上都标有“6V”字样，考虑温度对灯丝电阻的影响，加在小灯泡两端的电压随电流变化关系如图所示．若把L1和L2接在电源电压为6V的电路中工作，则下列说法不正确的是(      )
A．两灯串联时小灯泡L1的电阻在某一时刻可能是20Ω

[image: image116.png]


B．两灯串联时小灯泡L2在某一时刻的实际功率可能是0.4W

C．两灯串联时电路的总功率总是0.6W

D．两灯并联时电路的总功率是3.6W

 
[image: image59]      [image: image60.png]T 2 3 4 85 &V




  第14题图                        第15题图

15.标有“6V 3W”的小灯泡，通过它的电流与电压的关系如图所示．若把它与一只阻值为5Ω的电阻串联接在电压为6V的电路中，则整个电路消耗的功率为（  　）
A．3.2W         B．2.4W                   C．2.1W                D．3W
16．如图所示，电源电压为12V且保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器（a、b为其两端点）．闭合开关S，当滑片P在某一端点a时，电流表示数为0.1A，R2消耗的电功率为1W；当滑片P移动至某一位置c时，电压表示数为4V，R1消耗的电功率为3.2W．下列说法正确的是（ 　）

A．滑片P在a点时，R1消耗的电功率为2W     B．滑片P在b点时，R1消耗的电功率为0.6W

C．滑片P在c点时，R2消耗的电功率为1.6W    D．滑片P在c点时，电路消耗的总功率为4W

17．某型[image: image61.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




号电吹风，电动机和电热丝串联．电动机带动风叶转动，电热丝给空气加热，得到热风，电动机线圈电阻为R1，电热丝电阻为R2．将电吹风接入电压为U的电源后，通过的电流为I，消耗的电功率为P，同学们得到了四个关系式．下列选项中，关系式均正确的是（　 　）

①UI＞P    ②P=I2（R1+R2）     ③UI=P    ④P＞Ⅰ2（R1+R2）

A．①②
     B．②③
     C．①④
       D．③④

18．有两只标有“220V 40W”的灯泡，灯泡在它两端不超过额定电压时，电流随电压的变化关系如图所示，将它们串联起来接到家庭电路中，消耗的总功率(   )

A．大于20W   B．等于20W   C．小于20W    D．等于40W

[image: image62.png]


            
[image: image63]
        第16题图                   第18题图

19． 如果通过某定值电阻的电流从1A升高到2A，加在该电阻两端的电压变化了5V，则该电阻消耗的电功率变化了　  　W．

20.如图甲所示，将额定电压为2.5V的小灯泡接入电源电压为4.5V的电路中，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，记录相应电压表和电流表示数绘制成如图乙所示的U﹣I图象，则小灯泡的额定功率为　      　W，小灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的电阻是　 　Ω．  

            [image: image64.png]TA

03

02
o





21.一个电动机,当把它接入0.2 V电压的电路时,电动机不转,测得流过电动机的电流是0.4 A;若把它接入2 V电压的电路中,电动机正常工作,测得此时流过电动机的电流是1 A。那么该电动机线圈的电阻是　 Ω,电动机正常工作1 min时的机械能是　　　 J。 

22.在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

(1)连接电路时开关应         ，电流表的量程应选0~     A。

(2)请你用笔画线代替导线，将图1中的实物电路连接完整。

(3)闭合开关前，图1中滑动变阻器的滑片P应位于      （A/B）端。

(4) 小叶同学闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图2所示）为       V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图1中滑片P向   　  （A/B）端移动，使电压表的示数为2.5V。

(5)小向同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图3所示的I－U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是        W。


[image: image65]
 (6)小勇同学在实验中连接好电路，闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，原因可能是                    （写出一种即可）。

23.今有“6V、6W”的电灯L1和“6V、1.5W”的电灯L2各式各一盏，把它们分别接到电压6伏的电源上，要求两灯具有同样的亮度，应在哪一盏灯的电路里串联一个电阻？阻值为多大？

24.如图是供电设备向居民楼用房户输电的示意图。为保证居民楼内的用户所有用电器

都能正常工作，居民楼的输入导线间的电压必须保证为220V，当居民楼内消耗的功率为44千瓦的时候，问：

⑴通过输电线的电流为多少安？

⑵若输电线的总电阻为0.1欧，供电设备的输出电压是多少伏？

⑶居民楼内由于家用电器的增加，将向供电部门申请“增容”，即增加用电功率，当居民的用电器的额定功率由44千瓦增加到88千瓦所有用电器均在正常工作时，输电线路损失的功率比“增容”前增加了多少？

⑷若要求减少输电线损失的功率，用学过的公式及知识说明应采取的措施。

[image: image66.png]fe

BE

BR
mp





25．有一款新型智能电热水壶，有高、中、低三档，并可以手动调节，它的等效电路图如图所示，其中R1=R2=88Ω，均为电热丝，单刀双掷开关S2可接a或b．

（1）开关S1、S2处于什么状态时，电热水壶处于低温档？

（2）电热水壶处于中温档时的电流是多大？

（3）用高温档加热时，电功率是多大？把1kg水从20℃加热到100℃需要多长时间？[已知c水=4.2×103J/（kg•℃），不计热量损失，时间计算结果保留整数即可]．

[image: image67.png]



答案

基础巩固

1、 B2、 A   3、 A  4、 D  5、 C  6、D    7、 A   8、 C   9、 B 10、 C   11、  A  12、 C   13、D    14、 D   15、 C    16、  C  17、 B    18、A    19、  B  20、   D 21、 B   22、D

23.转化为其它形式能， 转化为其它形式的；  24.25，10 ，40；25．并，110．；
26．40  20；27.1：1，1：2，1210，  4：1；28.热效应，电阻率大，熔点高；
29.加热   121    4.2×105   ；30.9，4.5；31.大于    变大； 32.  300；
33.1.5,0.16；34. 6V，6Ω；  35.3：1，3：1；36.  39960    200；
37.亮，变小，变大；38. 
[image: image68.wmf]5

6.610

´

，
[image: image69.wmf]5

6.510

´

，
[image: image70.wmf]4

610

´

；
39.(1)[image: image71.png]


(2)A(3)2(4)B   0.5(5)随温度的升高而增大
40.(1)如图所示

[image: image72.jpg]



(2)高度差　乙　电阻　(3)变大　(4)电炉丝与导线是串联的,电流和通电时间相等,而电炉丝的电阻较大,产生的热量较多,所以电炉丝热得发红,而与电炉丝连接的导线却几乎不发热。

41.解：
[image: image73.wmf]W

=

=

=

12

3

)

6

(

2

1

2

1

1

W

W

P

U

R

额

额


    
[image: image74.wmf]W

=

=

=

36

1

)

6

(

2

2

2

2

2

W

V

P

U

R

额

额

 
    
[image: image75.wmf]0

,

,

,

9

4

3

,

3

4

1

3

1

36

12

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

=

\

>

=

=

=

=

\

=

=

=

P

L

L

U

U

V

U

U

V

U

U

R

R

U

U

L

无法工作

电路断路

会烧毁

串联

额

Q

Q


42.解：由P额＝U2额/R
得电水壶的电阻R=U2额＝（220V）2/1210W＝40Ω

(2)t=3min=180s

t时间内电水壶消耗的电能W＝180/3600＝0.5(kW·h)＝1.8×105J

电水壶的实际电功率P实＝W/t＝1.8×105/180＝1000(W)

(3)该同学家的实际电压U实＝
[image: image76.wmf]R

P

·

实

＝
[image: image77.wmf]40

1000

´

＝200(V)

43.解：（1）当S1、S2都闭合时，L与R1并联，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路两端的电压相等，且灯泡正常发光，

所以，电源的电压U=UL=12V；

（2）当S1、S2都闭合时，由P=UI可得，通过灯泡的电流：

IL=[image: image78.png]Sk B 2R (ZXXK.COM)




[image: image79.png]P



=[image: image80.png]


=1A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过R1的电流：

I1=I﹣IL=1.2A﹣1A=0.2A，

由I=[image: image81.png]=l Fom



可得，R1的阻值：

R1=[image: image82.png]


=[image: image83.png]


=60Ω；

（3）灯泡的电阻：

RL=[image: image84.png]U



=[image: image85.png]12v



=12Ω，

将开关S1、S2都断开时，L与R2串联，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：

I′=[image: image86.png]R +R,



=[image: image87.png]120 +120



=0.5A，

则灯L实际消耗的功率：

PL=（I'）2RL=（0.5A）2×12Ω=3W．

答：（1）电源电压为12V；

（2）电阻R1的阻值为60Ω；

（3）若将开关S1、S2都断开．此时灯L实际消耗的功率是3W．

拓展提高

1、  C   2、  D   3、B     4、C   5、 A   6、B   7、 C    8、  C  9、D   10、 A   11、A    12、 B    13、 C    14、C     15、  B   16、 C   17、D   18、A

19.15；20.0.625   8；21.0.5　90；
22.（1）断开  0.6  （2）如图  （3）A  （4）2.2  B（5）  0.5  （6）灯泡断路（其他合理均可）


[image: image88]
23.解：∵U=
[image: image89.wmf]伏

额

额

6

2

1

=

=

U

U


    ∴若L1、L2直接接入6伏电路上均能正常发光，即P1=6瓦，P2=1.5瓦。

今要求两灯具有相同的亮度，即L1的实际功率与L2的额定功率相同：

    P1=P2=
[image: image90.wmf]瓦

额

5

.

1

2

=

P


    L1的电路中应串联一个电阻RX起分压作用，如图所示


[image: image91.wmf]1

L

1

P =1.5W

x

R

U=6V

 
[image: image92.wmf]W

=

=

=

\

=

6

6

)

6

(

2

1

2

1

1

2

W

V

P

U

R

R

U

P

L

额

额

Q



[image: image93.wmf]欧

由分压原理可得

伏

伏

伏

串联

伏

欧

瓦

6

:

3

3

6

3

6

5

.

1

1

1

2

1

1

1

=

=

=

-

=

=

=

\

=

´

=

=

L

X

L

R

R

U

U

U

R

P

U

Q


答：应给“6V、6W”的电灯串联一个6欧的电阻。

24.解：⑴ 
[image: image94.wmf]44000

200

220

PW

IA

UV

===

户


⑵ 
[image: image95.wmf]2000.120

UIRAV

==´W=

线

线

    
[image: image96.wmf]22020240

UUUVVV

=+=+=

输

户

线


⑶ 
[image: image97.wmf]88000

400

220

PW

IA

UV

¢

¢

===

户



[image: image98.wmf](

)

2

2

2000.14000

PIRAW

==´W=

增

前

线



[image: image99.wmf](

)

2

2

4000.116000

PIRAW

¢

==´W=

增

后

线



[image: image100.wmf]16000400012000

PPPWWW

D=-=-=

增

后

增

前


⑷ 由
[image: image101.wmf]2

PIR

=

损

线

可知，导线上损失的功率与电流的平方和导线的电阻有关，减小输电线损失的电功率时，为保障用户的用电器正常工作，I不能减小，只能减小
[image: image102.wmf]R

线

，
[image: image103.wmf]R

线

随导线长度的变短而变小，随横截面积变大而变小，还跟材料有关。因居民楼到供电设备间距离不能变短，所以导线的长度不能变短，减小输电线的电阻应换用较粗的导线或改变输电线的材料（例如：铝线换成铜线），从而达到减小输电线损失功率的目的。

25.解：（1）由电路图知，当S1断开，S2接b时，R1、R2串联，电路总电阻最大，电源电压U一定，由P=[image: image104.png]


可知，此时总功率小，电热水壶处于低温挡；

（2）由电路图知，当S1闭合，S2接b时，只有R1连入电路，电路中电阻较大，不是最大，电源电压U一定，由P=[image: image105.png]


可知，此时总功率较小，电热水壶处于中温挡；

则处于中温档时的电流：I=[image: image106.png]


=[image: image107.png]


=2.5A；

（3）当当S1闭合，S2接a时，R1、R2并联，总电阻最小，由P=[image: image108.png]


可知，总功率最大，电热水壶处于高温挡，

R1、R2并联时，总电阻：R并=[image: image109.png]RiRy
R, *R,




=[image: image110.png]88L2 X 8882
9302 43802



=44Ω，

高温档加热时，电路消耗的功率：P高=[image: image111.png]


=[image: image112.png](2201 ®
140



=1100W；

把1kg水从20℃加热到100℃吸收的热量：

Q=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×（100℃﹣20℃）=3.36×105J；

不计热量损失，W=Q=3.36×105J；

由P=[image: image113.png]


可得，所需时间t=[image: image114.png]


=[image: image115.png]3.36X10°]
11000



≈305s．

答：（1）当S1断开，S2接b时，电热水壶处于低温档；

（2）电热水壶处于中温档时的电流是2.5A；

（3）用高温档加热时，电功率是1100W，把1kg水从20℃加热到100℃需要305s．



















U/V





I/A





2





4





6





8





0





0.1





0.2





0.3





0.4





L1





L2











图1





图3





图2








[image: image117.png]°\\\\\\\\\
Q

s\ | /Io

Wy

\1 2/////
v

b4
Wy,
3

0.4
0.3
0.2
0.1

Moa






[image: image118.jpg]


[image: image119.png]


_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567909.dwg

_1234567910.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567917.unknown

_1234567918.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567921.unknown

_1234567922.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567925.dwg

_1234567926.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567929.unknown

_1234567930.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567933.unknown

_1234567934.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567937.unknown

