2019-2020学年北师大版九年级物理 12.1学生实验：探究-电流与电压、电阻的关系 同步测试

一、单选题

1.某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的I﹣R图象，下列结论与图象相符的是（   ）

A. 电阻一定时，电流随着电压的增大而增大           B. 电阻一定时，电压随着电流的增大而减小
C. 电压一定时，电阻随着电流的增大而减小           D. 电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

2.某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图9所示的一个图像相符的是（   ）

A. 电阻一定时，电流随着电压的增大而增大           B. 电阻一定时，电压随着电流的增大而增大
C. 电压一定时，电流随着电阻的增大而减小           D. 电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

3.标有“6V，0.5A”的小灯泡，要想接在8V的电压下正常工作，应（   ）

A. 在灯两端并联一个4Ω的电阻                               B. 在灯两端并联一个18Ω的电阻
C. 给灯泡串联一个4Ω的电阻                                  D. 给灯泡串联一个18Ω的电阻

4.由欧姆定律I=推得R=，下列说法中正确的是（　　）

A. 导体的电阻与导体两端电压成正比
B. 导体的电阻与通过导体的电流成反比
C. 导体的电阻是导体本身的决定的，与导体两端是否存在电压无关；但可以由它两端的电压与通过它的电流比值可求出电阻值的大小
D. 以上说法都不对

5.如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.5A，电压表的示数为6V；将电压表、电流表的位置互换，当开关S1断开、S2闭合，电流表的示数为0.3A，则正确的是（   ）

A. R1=8Ω                             B. R2=8Ω                             C. R1=20Ω                             D. R2=20Ω

6.如图所示电路，电源电压保持不变．闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中，两个电阻的U－I关系图像如图所示．则下列判断正确的是（）

A. 图线甲是电阻R1的“U－I”关系图像                  B. 电源电压为11.5V
C. 滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω                         D. 变阻器滑片在中点时，电压表V2示数为7.5V

7.张华同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图像，根据图像，下列说法错误的是（   ）

A. 当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A
B. 将甲、乙两导体并联后接到电压为3V的电源上时，干路中的电流为0.9A
C. 通过导体甲的电流与其两端的电压成正比
D. 导体甲的电阻大于导体乙的电阻

8.（2017•天水）如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1=10Ω．闭合开关S，移动滑动变阻器R2的滑片P到最右端b时，电流表的示数为0.6A；移动滑片P到最左端a时，电流表的示数为0.2A．则电源电压和滑动变阻器的最大阻值分别为（   ）

A. 6V 20Ω                            B. 12V 20Ω                            C. 6V 10Ω                            D. 12V 10Ω

9.如图所示的电路中，电源电压6V保持不变，定值电阻的阻值为10Ω，滑动变阻器的最大阻值为20Ω．当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是（　　）

A. 电压表的示数减小                                              B. 电压表示数与电流表示数的比值不变
C. 当滑片移动中点时，电压表示数为2V                 D. 当滑片移到a端时，电流表示数为0.2A

10.如图所示，是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片和滑杆相连，滑杆可绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子．下列说法正确的是（　　）

A. 油量变少，电流表示数不变                                B. 油量越少，电流表示数越大
C. 油量越多，电流表示数越小                                D. 油量越多，电流表示数越大

二、填空题

11.如图是一个小灯泡的电流和电压变化规律图像，物理学中叫做伏安特性图像．由图像可知，小灯泡在不同的电压下工作时灯丝的电阻________（选填：“ 相同”或“不同”），当小灯泡在U=4 V时，灯泡灯丝的电阻为________Ω.

12.小英按图甲所示的电路图连接实验电路，测量电阻Rx的阻值．闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P后，观察到电压表和电流表的示数分别如图乙、丙所示，则电压表的示数为________V，电流表的示数为________A，待测电阻Rx的阻值为________Ω．

13.5月1日开始实施的《刑法修正案（八）》，对“饮酒驾车“和“醉酒驾车“制定了严格的界定标准，如下表所示．

| 饮酒驾车 | 20mg/100mL≤血液中的酒精含量＜80mg/100mL |
| --- | --- |
| 醉酒驾车 | 血液中的酒精含量≥80mg/100mL |

①内江交警在某次安全行车检查中，检测到某驾驶员100mL的血液中酒精含量为66mg，那么，该驾驶员属于________．
②如图甲所示，是酒精检测仪的简化电路．其中，定值电阻R0=10Ω，电源电压为3V；R为气敏电阻，它的阻值与酒精气体含量的关系如图乙所示．如果通过检测仪检测到驾驶员的血液中酒精含量为12%时，电流表的示数为________ A．

14.如图所示的电路，电源电压恒定，已知R0=40Ω、R=5Ω，S1、S2都闭合时，电压表示数为9V；若只闭合S1时，电压表示数为 ________V，通过R的电流是 ________A．

15.在探究电阻两端的电压跟通过电阻的电流的关系时，小东选用了两个定值电阻R1、R2分别做实验，他根据实验数据画出了图17所示的图像，请你根据图像比较电阻R1与R2的大小，则R1________ R2。（选填“大于”、“等于”或“小于”）

三、解答题

16.（2017•上海）在如图所示的路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为20欧，闭合电键S，两电流表的示数分别为0.8安和0.3安．

①求电源电压U．  
②求通过电阻R2的电流I2．   
③现用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换前后，只有一个电流表的示数发生了变化，且电源的电功率变化了0.6瓦，求电阻R0的阻值．

四、实验探究题

17.在探究“电流与电压的关系”实验中，某同学将实物连接成如图甲所示．

（1）实验电路中有一根导线连接错误，请在接错的导线上画“×”，然后另画一根导线使电路连接正确；

（2）连接正确后，闭合开关，发现电流表的示数几乎为零，电压表示数约为电源电压，其故障可能是________；

（3）实验过程中，当电压表示数为1V时，电流表示数如图乙所示为　________ A；

（4）根据表格中的实验数据，你能得出的结论是：在________一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成________

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.1 |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

（5）此实验中，不能用小灯泡代替定值电阻进行探究，理由是________

18.图甲是小刚在“探究电流与电压关系”的实验中所连接的实物图．

（1）①将甲图中的滑动变阻器（0﹣20Ω）阻值调到最大，闭合开关时，会看到下列哪种现象________．  A．电压表指针几乎不偏转，电流表指针也几乎不偏转
B．电压表指针偏转较大，电流表指针几乎不偏转
C．电压表指针偏转较大，电流表指针也偏转较大
②图甲中有一根导线接错了，请在错误处画“×”，并在图上改正________．

（2）用改正后的电路测小灯泡的电阻，将定值电阻换成一只标有“2.5V”的小灯泡，闭合开关后，调节滑动变阻器，某时刻电流如图乙所示，由图可得小灯泡的电流为________ A，从丙图中小灯泡的U﹣I图象可知，小灯泡的电阻随电压增大而________．

（3）小刚同学还设计了如图丁所示的电路，其中电源电压恒为1.5V，将M，N用导线连接，调节滑动变阻器，使电流表指针指在0.6A处，则此时滑动变阻器接入电路的电阻是________Ω．保持滑动变阻器滑片位置不变，若在M、N之间加入电阻Rx，电流表示数如图乙所示，则电阻Rx阻值是________．

五、综合题

19.如图所示，电源电压12V保持不变，定值电阻R1=5Ω，滑动变阻器R2上标有100Ω 2A字样.闭合电键S，电流表A的示数为0.4A，求：

（1）电压表V1的示数；

（2）此时R2消耗的电功率.

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】D

【解析】【解答】解：图象的横坐标表示电阻，纵坐标表示电流，是个反比例函数图象，因此说明：电压一定时，电流随电阻的增大而减小，即电流与电阻成反比．
故选D．
【分析】本题是电流﹣﹣电阻图象，这是一个反比例函数图象，由图象可以得到“在电压一定时，电流与电阻成反比”的规律．

2.【答案】C

【解析】
【解答】解：（1)图象的横坐标表示电阻，纵坐标表示电流，因此得到的是电流和电压的关系；
（2)图象是个反比例函数图象，因此说明电流与电阻成反比，即电流随电阻的增大而减小；
（3)在探究电流与电阻的关系时，应控制电压不变；
综上，由图象可得出的结论是：电压一定时，电流随电阻的增大而减小．
故选：C．
【分析】本题是电流--电阻图象，这是一个反比例函数图象，由图象可以得到“在电压一定时，电流与电阻成反比”的规律．

3.【答案】C

【解析】【解答】解：灯泡正常发光时的电压UL=6V，要使灯泡在8V的电源上正常发光应串联一个电阻分压，故AB错误；
因串联电路中总电压等于各分电压之和，
所以，串联电阻两端的电压：
UR=U﹣UL=8V﹣6V=2V，
因串联电路中各处的电流相等，
所以，由I= 可得，串联电阻的阻值：
R= = = =4Ω，故C正确、D错误．
故选C．
【分析】灯泡正常发光时的电压和额定电压相等，电源的电压大于灯泡的额定电压时，要使灯泡正常发光应串联一个电阻进行分压，根据串联电路的电压特点求出串联电阻两端的电压，根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出串联电阻的阻值．

4.【答案】C

【解析】【解答】解：导体的电阻是导体的属性，与导体的长度，材料，横截面积的大小有关，导体的电阻不会随电流，电压的变化而变化，由欧姆定律推得R=只能计算导体的电阻大小，所以A，B，D错误，C正确。
故选C。
【分析】导体的电阻是导体的属性，与导体的长度，材料，横截面积的大小有关，与导体两端的电压和通过导体的电流无关，据此对选项中的描述做出判断。

5.【答案】B

【解析】【解答】解：当开关S1、S2都闭合，两电阻并联，电压表测量电源电压，电流表测量通过R1的电流，由I= 得：R1= = =12Ω；
将电压表、电流表的位置互换，S1断开、S2闭合，两电阻串联，
由I= 得：电路总电阻R= = =20Ω，
所以根据串联电路的总电阻等于各电阻之和可知：
R2=R﹣R1=20Ω﹣12Ω=8Ω．
故选B．
【分析】当开关S1、S2都闭合，两电阻并联，电压表测量电源电压，电流表测量通过R1的电流，根据公式R= 可求电阻R1的阻值．
将电压表、电流表的位置互换，S1断开、S2闭合，两电阻串联，电压表测串联电路的电源电压，电流表测串联电路的电流，利用公式R= 可求串联电路总电阻，R2的阻值等于串联总电阻减去电阻R1的阻值．

6.【答案】C

【解析】【解答】由图象可知，图象甲电压随电流的增大而减小，甲是滑动变阻器的图象，图象乙电压随电流的增大而变大，因此图象乙是电阻R1的图象，故A错误；由图象可知，电流I=0.3A时，滑动变阻器电压U甲=9V，电阻R1的电压U乙=3V，电源电压U=U甲+U乙=9V+3V=12V，故B错误；当电路电流最小为I=0.3A时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，此时滑动变阻器电压U甲=9V，因为I=U/R，所以滑动变阻器最大阻值R滑=U甲/I=9V/0.3A=30Ω，故C正确；由图象可知，电阻R1的阻值R1=U乙/I=3V/0.3A=10Ω，当滑片在中点时，滑动变阻器两端电压U滑 =IR滑 ′=U R滑′/R1+R滑′=12V/（10Ω+30Ω/2）×30Ω/2=7.2V，故D错误。

7.【答案】D

【解析】【解答】A、由图示可知，当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A，故A正确，但不符合题意；
B、将甲、乙两导体并联后接到电压为3V的电源上时，通过甲、乙两灯泡的电流分别为0.6A、0.3A，所以干路中的电流为0.9A，故B正确，但不符合题意；
C、由图示可知，甲的电阻是一定的，通过导体甲的电流与其两端的电压成正比，故C正确，但不符合题意；
D、当电压相同时，甲的电流大于乙，所以可知甲的电阻比乙的电阻小，故D错，符合题意.
故答案为：D.
【分析】（1）由图象可知，通过两电阻的电流与各自两端的电压成正比例函数即为定值电阻；
（2）从图象中读出1V时通过两端的电流，根据欧姆定律求出两电阻的阻值，然后比较两电阻的大小关系；
（3）根据电阻的并联特点求出两电阻并联时电路中的总电阻，利用欧姆定律求出干路中的电流．

8.【答案】A

【解析】【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，当滑片位于b端时，电路为R1的简单电路，
由I= 可得，电源的电压：
U=IR1=0.6A×10Ω=6V，故BD错误；
当滑片位于a端时，变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的总电阻：
R= = =30Ω，
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，
所以，R2的最大阻值：
R2=R﹣R1=30Ω﹣10Ω=20Ω，故A正确、C错误．
故选A．
【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，当滑片位于b端时，电路为R1的简单电路，根据欧姆定律求出电源的电压；当滑片位于a端时，变阻器接入电路中的电阻最大，根据欧姆定律求出电路中的总电阻，根据电阻的串联求出R2的最大阻值．

9.【答案】B

【解析】【分析】由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路中的电流．
（1）根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和定值电阻两端的电压变化，根据欧姆定律结合定值电阻的阻值可知两表示数之比的变化；
（2）根据电阻的串联和欧姆定律求出滑片移动中点时电路中的电流，再根据欧姆定律求出电压表的示数；
（3）当滑片移到a端时，电路为定值电阻的简单电路，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律求出电流表的示数．
【解答】解：由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路中的电流．
（1）当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，接入电路中的电阻减小，电路中的总电阻减小，
由I=可知，电路中的电流增大，
由U=IR可知，电压表的示数增大，故A错误；
因电压表示数与电流表示数的比值等于定值电阻的阻值，
所以，电压表示数与电流表示数的比值不变，故B正确；
（2）当滑片移动中点时，
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，
所以，电路中的电流：

则电压表的示数：
UR=IR=0.3A×10Ω=3V，故C错误；
（3）当滑片移到a端时，电路为定值电阻的简单电路，电流表测电路中的电流，
则电流表的示数：
I′=​=0.6A，故D错误．
故选B．

10.【答案】D

【解析】【解答】解：由图示电路图可知，两电阻串联接入电路，电流表测电路电流，
油量减少时，滑动变阻器滑片向上移动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，
电路总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流减小，电流表示数减小，故AB错误；
油量越多，滑动变阻器滑片向下移动，滑动变阻器接入电路的阻值减小，电路总电阻减小，
电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变大，电流表示数变大，故C错误，D正确；
故选D．
【分析】分析清楚电路结构，根据电路结构判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化，然后应用串联电路特点与欧姆定律分析答题．

二、填空题

11.【答案】不同；10

【解析】【解答】由图像可知，小灯泡的电流和电压变化规律不是一条直线，所以，小灯泡在不同的电压下工作时灯丝的电阻不同；当小灯泡在U=4 V时，电流为0.4A，灯泡灯丝的电阻为R=U/I=4V/0.4A=10Ω.

12.【答案】2；0.2；10

【解析】【解答】解：由图乙可知，电压表量程是0～3V，分度值是0.1V，电压表示数是2V；由图丙所示电流表可知，电流表量程是0～0.6A，分度值是0.02A，电流表示数是0.2A；
由I= 可得，电阻的阻值R= = =10Ω；
故答案为：2；0.2；10．
【分析】根据图乙与图丙所示确定电压表与电流表的量程与分度值，读出电压表与电流表示数，然后由欧姆定律求出电阻阻值．

13.【答案】饮酒驾车；0.25

【解析】【解答】解：（1）驾驶员100mL的血液中酒精含量为66mg，介于20mg与80mg之间，所以驾驶员属于饮酒驾车．（2）当驾驶员的血液中酒精含量为12%时，对应的电阻为2Ω，此时电路的电流I= = =0.25A．所以电流表示数为0.25A．故答案为：（1）饮酒驾车；（2）0.25．
【分析】（1）根据界定标准和血液中酒精含量来判断驾驶员是饮酒驾车还是醉酒驾车．（2）从电路图上可以看出两电阻串联，电流表测量电路总电流，从图象上可以看出，当驾驶员的血液中酒精含量为12%时，对应的电阻为2Ω，根据欧姆定律可求此时电路的电流．

14.【答案】1；0.2

【解析】【解答】解：由电路图，S1、S2都闭合时，R0短路，电路为R的简单电路，电压表测电源的电压，
所以则电源的电压U=9V；
只闭合S1时，两电阻串联，电压表测R两端的电压，
电流中电流I===0.2A，
串联电路中电流处处相等，I=IR=0.2A，
电压表示数：UV=UR=IRR=0.2A×5Ω=1V．
【分析】S1、S2都闭合时，电路为R的简单电路，电压表测电源的电压，据此可知电源的电压；只闭合S1时，两电阻串联，电压表测R两端的电压，根据串联电路的电压特点和欧姆定律计算电路中电流和R0两端的电压
故答案为：1；0.2

15.【答案】大于

【解析】【解答】如下图所示，通过两电阻的电流相等时，，根据公式可知：

【分析】伏安特性曲线的分析

三、解答题

16.【答案】解：由电路图可知，R1与R2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测电阻R1支路的电流．  ①闭合电键S，两电流表的示数分别为0.8A和0.3A，
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，
所以，干路电流I=0.8A，通过电阻R1的电流I1=0.3A，
并联电路中各支路两端的电压相等，
所以，由欧姆定律可得，电源电压：
U=U1=I1R1=0.3A×20Ω=6V；
②由并联电路的电流特点可得，通过R2的电流：
I2=I﹣I1=0.8A﹣0.3A=0.5A；
③由题知，用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换前后，只有一个电流表的示数发生了变化；
若用R0替换电阻R1，则电流表A1所在支路的电阻发生变化，电流表A1的示数会发生变化，同时干路电流也会发生变化，即电流表A的示数发生变化，不符合题意；因此只能是用R0替换电阻R2；
替换前电源的电功率：
P总=UI=6V×0.8A=4.8W；
替换后电源的电功率变化了0.6W，则此时电源的电功率可能为：
P总′=P总+△P=4.8W+0.6W=5.4W，P总″=P总﹣△P=4.8W﹣0.6W=4.2W；
并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，替换前后R1的电流和功率均不变，
则R1消耗的功率：P1=UI1=6V×0.3A=1.8W；
因替换后R1与R0并联，且电源的电功率等于各电阻消耗功率之和，
所以，电阻R0消耗的功率可能为：
P0=P总′﹣P1=5.4W﹣1.8W=3.6W，P0′=P总″﹣P1=4.2W﹣1.8W=2.4W，
由P= 可得，R0的阻值可能为：
R0= = =10Ω，R0′= = =15Ω，
即电阻R0的阻值为10Ω或15Ω才能满足题中的要求．
答：①电源电压U为6V；  
②通过电阻R2的电流I2为0.5A；  
③现用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换前后，只有一个电流表的示数发生了变化，且电源的电功率变化了0.6瓦，电阻R0的阻值为10Ω或15Ω．

【解析】【分析】由电路图可知，R1与R2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测电阻R1支路的电流．（1）根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出电源的电压；（2）根据并联电路的电流特点求出通过R2的电流；（3）由题知，电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换前后，只有一个电流表的示数发生了变化；根据并联电路的特点确定电阻R0所替换的电阻；根据题中条件利用P=UI求出替换前电源的电功率；再根据题意求出替换后电源的电功率；由并联电路的特点可知另一支路的电阻消耗的功率不变，且根据P=UI可求出该电阻消耗的功率；因电源的电功率等于各电阻消耗功率之和，据此可求出R0消耗的功率；最后利用P= 可得R0的阻值．

四、实验探究题

17.【答案】（1）
（2）定值电阻发生了断路
（3）0.2
（4）电阻；正比
（5）由于灯泡电阻随温度的变化而变化，不是定值．

【解析】【解答】解：（1）由图知，电压表与滑动变阻器和电阻并联了，应该并联在电阻两端，将滑动变阻器左端接线柱与电压表的左端接线柱相连的这根导线去掉，电将压表的左端接线柱与定值电阻左端接线柱相连，如图所示：

（2）电流表示数接近零，说明电路断路，而电压表示数接近电源电压，说明和电压表并联的定值电阻发生了断路．
（3）由图知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.2A，所以电流表的示数为0.2A，
（4）分析表格中的数据可得结论：电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；
（5）由于灯泡电阻随温度的变化而变化，不是定值，不能用小灯泡代替定值电阻R探究“通过导体的电流与导体两端电压的关系”实验．
故答案为：（1）见上图：
（2）定值电阻发生了断路；（3）0.2；（4）电阻；正比；（5）由于灯泡电阻随温度的变化而变化，不是定值．
【分析】（1）电路连接错误一般从以下方面分析：电流表是否与用电器串联，电压表是否与电阻并联，滑动变阻器是否采用“一上一下”的接法，电流是否从电流表、电压表的“+”接线柱流入，电流表、电压表选择的量程是否正确；
（2）电流表示数几乎为零，说明电路断路，电压表示数接近电源电压说明和电压表并联的定值电阻发生了断路；
（3）在进行电流表的读数时，首先确定电流表的量程和分度值；
（4）分析表格中数据可知，电流变化的倍数和电压变化的倍数相等，据此得出结论；
（5）探究通过导体的电流与导体两端电压的关系时，要控制电阻阻值保持不变，而灯泡电阻不是定值，随温度的变化而变化，据此分析答题．

18.【答案】（1）B；
（2）0.2；增大
（3）2.5；5Ω

【解析】【解答】解：（1）①甲图中，电压表与电流表均串联在电路中，因电压表内阻很大，根据欧姆定律，电路中电流几乎为0，电流表指针几乎不偏转；电压表与电源连通，电压表示数接近电源电压，即接近3V，电压表指针偏转较大，故选B；  ②探究电流与电压关系时，电压表应与定值电阻并联，如下所示：
；（2）图乙中电流表选用小量程，示数为0.02A，示数为0.2A；
由图丙知，通过灯的电流随电压的增大而增大，根据P=UI，灯的功率随电压的增大而增大，灯丝的温度升高，因灯丝的电阻随温度的升高而变大，故灯丝的电阻变大，故小灯泡的电阻随电压增大而增大；（3）电源电压恒为1.5V，将M，N用导线连接，调节滑动变阻器，使电流表指针指在0.6A处，根据欧姆定律，根据欧姆定律I= ，则此时滑动变阻器接入电路的电阻：
R1= =2.5Ω．保持滑动变阻器滑片位置不变，若在M、N之间加入电阻Rx，电流表示数如图乙所示，此时电流大小I2=0.2A，
由电阻的串联规律和欧姆定律，则电阻Rx阻值：
Rx= ﹣R1= ﹣2.5Ω=7.5Ω﹣2.5Ω=5Ω．
故答案为：（1）①B；②如上所示；（2）0.2；增大；（3）2.5；5Ω．
【分析】（1）根据电压表串联在电路中分析；（2）根据电流表小量程读数，根据P=UI和影响电阻大小的因素分析；（3）根据欧姆定律求滑动变阻器接入电路的电阻；
根据电阻的串联和欧姆定律求电阻Rx阻值．

五、综合题

19.【答案】（1）解：电压表V1的示数为：U1=IR1=0.4A×5Ω=2V；
（2）解：电压表V2的示数为：U2=U-U1=12V-2V=10V，故此时R2消耗的电功率为：P2=U2I2=10V×0.4A=4W.

【解析】【分析】（1）本题考查了欧姆定律的公式变形，根据U1=IR1计算求出电压表V1的示数；
（2）理解电功率计算的公式P=UI各物理量的含义，代入题目中的数据计算即可.