2019-2020学年北师大版九年级物理 12.4欧姆定律的应用 同步测试

一、单选题

1.如图所示的电路，当变阻器的滑片P向b移动过程中（  ）

A. 灯L功率变大，电流表A电压表V的示数都变小           B. 灯L功率变大，电流表A的示数变小，电压表V的示数变大
C. 灯L功率变小，电流表A电压表V示数都变大           D. 灯L功率变小，电流表A的示数变小，电压表V示数变大

2.如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，在滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动的过程中，电压表示数随之变化。下列能正确表示电压表的示数U随滑动变阻器的阻值R变化关系的图像是（   ）

A.                     B.                     C.                     D.

3.如图甲所示是一款酒精浓度监测仪的简化电路图，其电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为酒精气体浓度传感器（气敏电阻），R的阻值与酒精浓度的关系如图乙所示．当接通电源时，下列说法正确的是（   ）

A. 当酒精浓度减小时，R的阻值减少
B. 当酒精浓度增大时，电压表的示数与电流表的示数的比值变大
C. 当酒精浓度增大时，电流表的示数变小
D. 当酒精浓度增大时，电压表的示数变大

4.（2017•枣庄）如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向左移动，下列说法正确的是（　　）

A. 电流表A1的示数变小，电流变A2的示数变大      B. 电流表A1的示数和电流表A2的示数同时变大
C. 电压表的示数变大，电流表A1的示数变小           D. 电压表的示数不变，电流表A2的示数变小

5.图甲所示的电路中，电源电压保持不变，R是定值电阻，Rt是由半导体材料制成的热敏电阻，其阻值随温度变化的曲线如图乙所示．则下列结论中正确的是（   ）

A. 温度升高时，电流表示数减小                             B. 温度降低时，电路消耗的总功率增大
C. 电流表可以改装成温度计                                    D. 电压表可以改装成温度计

6.如图，电源电压恒为4.5V，灯泡L标有“3V 0.9A”字样，在不损害电路元件的情况下，下列判断正确的是（   ）

A. 该电路的最大功率是1.35W                                B. 滑动变阻器的阻值可以调到零
C. 滑片向左移动时，电压表示数变大                      D. 滑片向右移动时，灯泡消耗的功率变小

7.如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关，滑动变阻器的滑片向右移动的过程中，电流表与电压表示数变化的情况分别是（　　）

A. 变小不变                         B. 变大  变小                        C. 变大  变大                        D. 变大  不变

8.如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变．闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法中正确的是（   ）

A. 电压表V1的示数变大                                          B. 电压表V1的示数变小
C. 电压表V2的示数变大                                          D. 电压表V2的示数变小

9.如图所示的电路，电源电压不变，开关S闭合后，当S1由断开变为闭合时，则（   ）

A. A1示数变大，A2示数不变                                   B. A1示数变大，A2示数变大
C. A1示数不变，A2示数不变                                   D. A1示数不变，A2示数变小

10.如图所示，电源电压恒定，合上开关S后，向左移动R2的滑片的过程中，两电表的示数变化为（   ）

A. 电流表A的示数增大，V示数增大                        B. 电流表A的示数增大，V的示数减小
C. 电流表A的示数减小，V示数增大                        D. 电流表A示数减小，V的示数减小

二、填空题

11.在如图所示的电路中，电阻R1=8Ω，R2=4Ω，电源电压保持不变，当开关S1、S3断开，S2闭合时，电流表的示数为0.5A，电源电压为________V；当开关S1、S3闭合，S2断开时，电流表的示数为________A。

12.如图所示，当开关S1、S2断开时，电路是________，当S1闭合、S2断开时，电路是________；当S1、S2都闭合时，电路是________．（选填“通路”、“开路”或“短路”）

13.如图所示自动测定油箱内油量的装置．油量表是由________表改装的，当油量越多时，R接入电路中的电阻将________（选填“变大”、“变小”或“不变”）．

14.巨磁电阻（GMR）效应是指某些材料的电阻随磁场增大急剧减小的现象．如图是巨磁电阻特性原理示意图，GMR是巨磁电阻，电源电压恒定，当开关S1、S2都闭合时，滑动变阻器滑片P向左滑动时，电流表示数将________（“变大”、“变小”或“不变”），电磁铁的磁性________（增强或减弱），指示灯的亮度将________（”、“变暗”或“不变”）．

15.计算机鼠标装有滚轮来反应鼠标的移动情况，它的工作原理的示意图如图所示，滚轮M移动时，可带动与之相连的金属滑片P移动．当滚轮M向右移动时，电流表示数将________，电压表示数将________．（选填“变大”或“不变”）

三、解答题

16.如图所示是一种测定油量的装置．其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑动片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子．油箱中的油量减少时，油面下降，浮子随液面落下，带动滑杆使滑动变阻器的滑片向上移动，从而改变了电路中电流表的示数．因此，电流表上一定的示数便对应着油面的一定高度，把电流表刻度盘改为相应的油量体积数，就可以直接读出油箱中的油量．请问：在这个装置中，电流表示数越大，表示油箱中的油量越多还是越少？并说明理由．

四、实验探究题

17.磁感应强度B用来描述磁场的强弱，国际单位是特斯拉，符号是T．为了探究电磁铁外轴线上磁感应强度的大小与哪些因素有关，小鹭设计了如图1所示的电路，图甲电源电压为6V，R为磁感应电阻，其阻值随磁感应强度变化的关系图线如图2所示．

（1）闭合开关S1和S2，图乙中滑动变阻器的滑片P向右移动，图甲中电流表的示数逐渐减小，说明磁感应电阻R处的磁感应强度B逐渐________．

（2）闭合开关S1和S2，滑片P不动，沿电磁铁轴线向左移动磁感应电阻R，测出R离电磁铁左端的距离x与对应的电流表示数I，算出R处磁感应强度B的数值如表．请计算x=5cm时，B=________T．

| x/cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/mA | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 46 |
| B/T | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.51 |  | 0.20 |

（3）综合以上实验数据可以得出：电磁铁外轴线上磁感应强度随电磁铁电流的增大而________，离电磁铁越远，磁感应强度越________．

五、综合题

18.某型号的家用电饭煲有两档，其原理如图所示．“1”档是保温焖饭，“2”档是高温烧煮．若已知电阻R0=44Ω，R=2156Ω，求：

（1）当开关S置于“1”档时，电路中的电流I1和R0两端的电压U0；

（2）当开关S置于“2”档时，电饭煲高温烧煮的功率P．

19.星光中学科技小组的小明同学自行设计了一个电子秤，其原理如图2所示，他试图用电压表的示数来反应物体质量的大小．设电源的电压为恒定U，定值电阻的阻值为R0，滑动变阻器的总电阻为R，总长度为L，滑动触头固定在安放托盘的轻质弹簧上，开始时触头位于变阻器最上端A，并能随轻质弹簧一起自由滑动（接触良好）．已知滑动变阻器的电阻与其接入电路的长度成正比：当在托盘放一质量为m0的物体时，弹簧的长度会缩短l，若托盘、弹簧的质量以及弹簧的电阻可以忽略不计，请根据上述内容和条件解答如下问题：

（1）说明定值电阻R0的作用________；

（2）推导出此电子秤工作时，电压表示数Ux与被测物体质量m之间的关系式；

（3）在图3中，画出电压表的示数Ux与待测物体质量m这间的关系图图象．

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】D

【解析】【解答】由可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小，C不符合题意
由可知，灯泡两端的电压变小，由可知，灯泡的电功率变小，AB不符合题意.
因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大，D符合题意.
故答案为：D.
【分析】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中电流. 当变阻器的滑片P向b移动过程中，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，再利用欧姆定律进行分析即可.

2.【答案】C

【解析】【解答】由图可知，电压表测定值电阻的电压，当滑动变阻器的滑片P在a端时，滑动变阻器阻值为0，电路为定值电阻单电阻电路，电压表测量电阻两端的电压，亦即电源电压；
当滑片P由a端向b端移动的过程中，滑动变阻器接入电路的阻值变大，由可知，电路中电流变小，定值电阻两端电压变小；
当滑片在b端时，定值电阻与滑动变阻器最大阻值串联分压，根据串联电路两端的电压等于各电阻两端的电压之和，所以电压表示数不为0，C符合题意.
故答案为：C.
【分析】由电路图可知，定值电阻与变阻器串联，电压表测定值电阻两端电压，滑片P由a端向b端移动的过程中，连入电路的阻值变大，由知电路中电流减小，由U=IR知定值电阻两端电压变小，且其电压不会减小为0，由此分析解答．

3.【答案】D

【解析】【解答】解：  A、由图乙可知，当酒精浓度减小时，传感器R的阻值增大，故A错误；
B、由电路图可知，定值电阻R0与传感器R串联，电压表测量定值电阻R0两端的电压；由欧姆定律可知，电压表的示数与电流表的示数的比值等于定值电阻的阻值，它是不变的，故B错误；
CD、由图乙可知，当酒精浓度增大时，传感器R的阻值减小，总电阻减小，根据欧姆定律可知，电路中电流增大，即电流表示数增大，故C错误．
电路中电流增大，根据U=IR可知，定值电阻R0两端的电压变大，即电压表的示数变大；故D正确；
故选D．
【分析】由电路图可知，定值电阻与传感器的电阻串联，电压表测量定值电阻两端的电压；根据图象可知酒精气体的浓度越小传感器的电阻越大，由欧姆定律可知电路中的电流的变化、定值电阻两端电压的变化，再由串联电路的电压特点可知传感器两端的电压变化．

4.【答案】D

【解析】【解答】解：由图可知，R1、R2并联，电压表测量各支路两端的电压；
电流表A2在干路中，测量的是干路的电流；电流表A1在支路中，测通过变阻器R2的电流；
将滑动变阻器的滑片P向左移动，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知，通过变阻器的电流减小，即电流表A1的示数变小；
由于定值电阻两端的电压不变，所以通过它的电流不变；
并联电路中干路电流等于各支路电流的和，则干路电流减小，即电流表A2的示数变小；故AB错误；
电压表测量各支路两端的电压，电压表示数保持不变，故C错误，D正确；
故选：D．
【分析】由图可知，该电路为并联电路，电压表测量各支路两端的电压，电流表A2在干路中，测量的是干路的电流；电流表A1在支路中，测量的通过变阻器的电流；根据滑片位置的变化判定电阻的变化，然后根据欧姆定律和并联电路的电流、电压规律判定各表示数的变化．

5.【答案】C

【解析】【解答】解：由电路图可知，定值电阻R与热敏电阻Rt串联，电压表测Rt两端的电压，电流表测电路中的电流．
A、由图乙可知，当温度升高时，Rt的阻值变小，电路中的总电阻变小，
由I= 可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，故A错误；
B、温度降低时，Rt的阻值增大，电路的总电阻变大，由欧姆定律可知，电路中电流变小，根据P=UI，电路消耗的总功率减小，B错误；
C、当环境温度升高时，Rt的阻值变小，电路中的总电阻变小，电路中的电流变大，故电流表可以改装成温度计；C正确；
D、当环境温度升高时，Rt的阻值变小，电路中的总电阻变小，电路中的电流变大，由U=IR可知，R的电压变大，根据串联电路电压的规律，Rt两端的电压（即电压表示数）减小，所以电压表不可以改装成温度计，故D错误．
故选C．
【分析】由电路图可知定值电阻R与热敏电阻Rt串联，电压表测Rt两端的电压，电流表测电路中的电流．
根据图乙可知环境温度升高时Rt阻值的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和Rt两端的电压变化，从而可得两电表示数变化，可知改装所用电表，根据P=UI可知电路总功率的变化．

6.【答案】D

【解析】【解答】解：A、电路中的最大电流：I最大=I额=0.9A，则电路的最大功率：P=UI=4.5V×0.9A=4.05W．故A错误；
B、当滑动变阻器滑片调到0时，灯泡两端电压为4.5V，而灯泡的额定电压为3V，所以会烧坏灯泡．故B错误；
C、滑片向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻减小，根据串联电路分压的规律可知，滑动变阻器分得的电压减小，即电压表示数减小．故C错误；
D、当滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻增大，电路总电阻增大，电源电压不变，由I= 知，电路电流减小，由公式P=I2R知，灯泡电阻不变，通过的电流减小，所以灯泡消耗的功率减小．故D正确．
故选D．
【分析】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端电压．①已知灯泡额定电流，也就是电路最大电流，利用公式P=UI得到该电路的最大功率；②已知灯泡额定电压，也就是灯泡两端允许加的最大电压，从而判断滑动变阻器是否可以将阻值调到零；③根据滑片移动的方向确定滑动变阻器接入电路阻值的变化，然后根据串联电路分压的规律判断电压表示数的变化；④根据滑片移动的方向确定滑动变阻器接入电路阻值的变化，根据欧姆定律可知电路电流的变化，再根据P=I2R可知灯泡消耗功率的变化．

7.【答案】D

【解析】【解答】解：
根据实物图可知，滑动变阻器和灯泡串联，电压表测量电源电压，电流表测电路中的电流；
由于电源电压不变，因此电压表的示数不变；
当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，则电路中的总电阻变小，由欧姆定律可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大．所以D正确，ABC错误．
故选D．
【分析】根据实物图可知，滑动变阻器和R串联，电压表测量电源电压，电流表测电路中的电流；根据电源电压确定电压表示数的变化；
根据滑动变阻器的滑片向右移动的过程中，滑动变阻器接入电路阻值变小，据此判断出电路总电阻的变化，再利用欧姆定律分析电流表示数的变化．

8.【答案】C

【解析】【解答】解：因电源电压不变，所以电压表V1的示数不变，故AB错误．当滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大；
根据公式I= 可知，电路电流变小，根据公式U=IR可知，电阻R1两端的电压变小；由串联电路的总电压等于各分电压之和可知，滑动变阻器两端的电压变大，电压表V2的示数变大，故C正确，D错误．
故选C．
【分析】闭合开关S后，滑动变阻器与电阻R1串联，电压表V1测量电源电压，电压表V2测量滑动变阻器两端的电压，当滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律电阻两端电压的变化．

9.【答案】A

【解析】【解答】先根据电路图分析电路连接，两电阻并，开关S控制干路，开关S1控制电阻R1所在支路，电流表A1测干路电流，电流表A2测通过电阻R2的电流；
∵并联电路各支路独立工作、互不影响；
∴S1由断开变为闭合时，通过支路R2的电流不变，即电流A2示数不变；
因为并联电路中干路等于各支流电流之和，
所以干路电流变大，即电流A1的示数变大，B、C、D不符合题意.
故答案为：A。
【分析】由电路图可知，当开关S闭合、S1断开时，电路为R2的简单电路，两电流表均测通过R2的电流；当开关S、S1均闭合时，R1与R2并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测R2支路的电流，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过R2电流的变化，根据并联电路的电流特点可知干路电流的变化．

10.【答案】A

【解析】【解答】由图可知，定值电阻R1和滑动变阻器R2为串联电路，电流表测量的是整个电路中的电流，电压表V测量的是定值电阻R1两端的电压，变阻器的滑片向左移动时其阻值R2变小，由公式R总=R1+R2可知电路中的总电阻变小，由公式I=可知电流表A的示数变大，由公式U1=IR1可知电压表V的示数变大．

故选A．

【分析】首先判断定值电阻R1和滑动变阻器R2的连接情况，以及电流表和电压表的测量情况，再判断变阻器的滑片向左移动时其阻值的变化，并结合欧姆定律和电路的特点分析电流表和电压表的变化．解决此类问题要首先判断电路的连接情况，再结合欧姆定律和电路的特点进行分析，需要注意的是变阻器的滑片移动时其阻值的变化．

二、填空题

11.【答案】6；2.25

【解析】【解答】解：（1）当开关S1、S3断开，S2闭合时，电阻R1、R2串联，电流表测串联电路的电流，
因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以R总=R1+R2=8Ω+4Ω=12Ω，
根据欧姆定律可得，
电源电压；（2）当开关S1、S3闭合，S2断开时，电阻R1、R2并联，电流表测干路的电流，
由欧姆定律可得，
通过电阻R1的电流
通过电阻R2的电流
因为并联电路干路的电流等于各支路电流之和，所以干路电流I=I1+I2=0.75A+1.5A=2.25A，
即电流表的示数为2.25A。
故答案为：6；2.25.
【分析】当开关S1、S3断开，S2闭合时，两电阻串联，电流表测电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律求出电源的电压；当开关S1、S3闭合，S2断开时，两电阻并联，电流表测干路电流，根据电阻的并联求出电路中的总电阻，利用欧姆定律求出电流表的示数.

12.【答案】开路；通路；短路

【解析】【解答】当开关S1， S2都断开时，电路中没有电流，电路处于开路状态；
当S1闭合，S2断开时，电路中有电流通过灯泡，处于通路状态；
当开关S1， S2都闭合时，导线直接连接电源的两端，电路处于短路状态；
故答案为：开路，通路，短路．
【分析】通路：电路连接好后，闭合开关，处处相通的电路叫做通路；
开路：即断路，开关未闭合，或电线断裂、接头松脱致使路线在某处断开的电路，断路电路中没有电流；
短路：导线不经过任何用电器直接跟电源两端连接的电路．

13.【答案】电流表；变小

【解析】【解答】解：（1）由图可知油量表串联在电路中，因此是由电流表改装成的；（2）当油量越多时，浮标上移会导致滑动变阻器的滑片下移，接入电路中的电阻变小．
故答案为：电流表；变小．
【分析】（1）根据电压表使用时并联、电流表使用时串联判断油量表的类型；（2）由图可知，当油量越多时，浮标移动的方向，进一步可知滑片移动的方向，即可得出接入电路中电阻的变化．

14.【答案】变大；增强；变亮

【解析】【解答】解：（1）由左图可知，滑动变阻器的滑片P向左滑动时，其接入电路中电阻变小，总电阻减小，电源电压恒定，由I= 可知，电路中的电流变大，即电流表示数变大；因电磁铁磁性的强弱与线圈匝数和通过的电流有关，且匝数不变，通过的电流越大，磁性越强，所以，此时电磁铁的磁性变强；（2）由右图可知，巨磁电阻和灯泡串联，因为巨磁电阻的阻值在磁场增大时急剧减小，所以此时巨磁电阻的阻值会变小，电路中的总电阻变小，由I= 可知，电路中的电流变大，通过指示灯的电流变大；因为P=I2R且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以指示灯的实际功率变大，指示灯变亮．
故答案为：变大；增强；变亮．
【分析】（1）由左图可知，滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，进一步根据影响电磁铁磁性大小的因素可知其磁场变化，据此可知右图巨磁电阻的变化；（2）由右图可知，巨磁电阻和灯泡串联，先判断巨磁电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，根据P=I2R可知灯泡实际功率的变化，进一步判断亮暗的变化．

15.【答案】不变；变大

【解析】【解答】解：由电路图可知，电路为滑动变阻器最大阻值的简单电路，电压表测滑片左侧部分电阻两端的电压，电流表测电路中的电流，当物体M向右移动时，电路中的总电阻不变，滑片左侧部分的电阻变大，
由I= 可知，电路中的电流不变，即电流表的示数不变；
由U=IR可知，滑片左侧部分电阻两端的电压变大，即电压表的示数变大．
故答案为：不变；变大．
【分析】电压表的内阻很大，电路中相当于断路，据此可知电路中的滑片不能改变接入电路中的电阻，但可以改变滑片左侧部分的电阻，根据欧姆定律可知滑片移动时电表示数的变化．

三、解答题

16.【答案】解：由电路图可知，R0与R串联，电流表测电路中的电流；
当电流表的示数变大时，根据欧姆定律可知，此时滑动变阻器接入电路中的电阻变小，所以滑片应向下滑动，根据图中的杠杆可知，这时浮子向上运动，即油面上升．所以电流表示数越大，表示油箱中的油量越多．
答：电流表示数越大，表示油箱中的油量越多；因为电流表示数越大，说明变阻器接入电路的阻值越小，滑片下移，可知浮子上浮，油面上升．

【解析】【分析】由电路图可知，R0与R串联，电流表测电路中的电流，分析油箱中油量变化时，滑动变阻器接入电路的电阻如何变化，电路总电阻如何变化，然后由欧姆定律判断电流表示数如何变化．

四、实验探究题

17.【答案】（1）增大
（2）0.40
（3）增大；弱

【解析】【解答】解：（1）闭合开关S1和S2，图乙中滑动变阻器的滑片P向右移动，滑动变阻器电阻变小，电流变大磁场变强，图甲中电流表的示数逐渐减小，即R的电阻变大，据此分析可知：磁感电阻R处的磁感应强度B逐渐增大；（2）x=5cm时，对于图表得出电流是30mA，据欧姆定律可知，R= = =200Ω，故对应磁场的强度是0.40T；（3）综合以上实验数据，分析（2）中的表格数据可以得出“电磁铁外轴线上磁感应强度随电磁铁电流的增大而增大，离电磁铁越远，磁感应强度越小；故答案为：（1）增大；（2）0.40；（3）增大；弱．【分析】（1）滑动变阻器的滑片P向右移动，图甲中电流表的时速逐渐减小，据此分析即可判断规律；（2）x=5cm时，对于图表得出电流是30mA，据欧姆定律可以判断电阻大小，进而判断磁场的强弱；（3）据上面的知识分析即可判断出变化的规律．

五、综合题

18.【答案】（1）解：开关置于1时，两电阻串联，电路电流I1= = =0.1A，
R0两端的电压U0=I1R0=0.1A×44Ω=4.4V
（2）解：开关置于2挡时，只有电阻R0接入电路，电饭煲高温烧煮的功率P= = =1100W

【解析】【分析】（1）由电路图可知，开关置于1时，两电阻串联，由串联电路特点及欧姆定律可以求出电路电流、电阻R0两端的电压U0；（2）由电路图可知，开关置于2挡时，只有电阻R0接入电路，由电功率公式可以求出电饭煲高温烧煮的功率．

19.【答案】（1）保护电路
（2）解：Ux= m
（3）解；图象如下：

【解析】【解答】解；（1）当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路中的电流最大，电流表有烧坏的可能，则定值电阻R0的作用是保护电路；（2）由图2知，R、R0 串联，电压表测量滑片上面部分电阻的电压，由于电压表在滑片上，整个电阻R都接入电路，所以当滑片移动时，变阻器连入电路的电阻不变，电流不变；根据胡克定律有：x= = mg，
当滑片向下移动的距离为x时，根据题意可得，滑片上面部分的电阻：
Rx= R，
根据串联电路电流处处相等，有：= ，
则电压表的示数：Ux= Rx= • R= • = m，（3）由（2）知Ux与m成正比，故图象如下：

故答案为：（1）保护电路；（2）Ux= m；（3）如图所示：
【分析】（1）当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路中的电流最大，电流表有烧坏的可能，据此可知定值电阻R0的作用；（2）当在托盘上放质量为m的物体时，设弹簧缩短的长度为x，依据胡可定律得出x与质量m的关系；由题意可知，滑片向下移动的长度和弹簧缩短的长度相同，可得电阻丝接入电路的阻值，根据串联电路的特点得出电压表示数与m的关系；（3）由上面的分析知Ux与m成正比，画出图象即可．