储备2020年中考物理知识库与专题训练

[image: image1.png]


储备2020年中考物理知识库专题训练 18  电功率
[image: image57.png]



知识点1：电流做功
1．电功

(1)定义：电能转化为其他形式的能的过程，也可以说成是电流做功的过程
(2)符号：W
(3)单位：焦耳，简称焦，符号是J。生活中常用“度”作电能单位，学名叫做千瓦时，(4)符号是kW·h ；换算关系：1度＝1 kW·h＝3.6×106 J

(5)公式：W＝UIt；W＝Pt(可以用于任何电路，无限制条件) 

(6)推导式：W＝ I2Rt＝t(只能用于纯电阻电路) 

2.电能表

表盘主要参数： (1)“220 V”指电能表应接在220 V的电路使用。
(2)“10(40) A”，10 A表示电能表持续工作的标定电流，40 A表示短时间内允许通过的最大电流。
(3)3 000 revs/(kW·h)、3 000 imp/(kW·h)：用电器每消耗1 kW·h的电能，电能表转盘转动3 000转或灯闪烁3 000次
知识点2：电功率

1．电功率

(1)符号：P
(2)单位：瓦特，简称瓦，符号W

(3)公式P＝；P＝UI(可以用于任何电路，无限制

(4)推导式P＝I2R＝(只能用于纯电阻电路)

2．额定电压　额定功率

知识点3：焦耳定律

1.内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比

2.公式Q＝I2Rt(可以用于任何电路，无限制条件) 

3.推导式Q＝I2Rt＝UIt＝t(只能用于纯电阻电路)

[image: image2.png]S[amesna [




本章中考热点主要有：电能和电功、电功测量与计算、电功率概念及其计算、小灯泡电功率测量、焦耳定律及其应用等。
1.电能和电功
注意的是电能表的使用与相关计算，需要认真理解和熟悉有关的计算。备考要做好以下准备：
（1）电功：电流通过某段电路所做的功叫电功。
（2）电流做功的实质：电流做功过程，实际就是电能转化为其他形式的能（消耗电能）的过程；电流做多少功，就有多少电能转化为其他形式的能，也就消耗了多少电能。
（3）电流做功的形式：电流通过各种用电器使其转动、发热、发光、发声等都是电流做功的表现。
（4）规定电流在某段电路上所做的功，等于这段电路两端的电压，电路中的电流和通电时间的乘积。
（5）电功公式：[image: image3.png]


（适用于所有电路）；对于纯电阻电路可推导出：[image: image4.png]2
wevi=Lie PR
7



。）串联电路：[image: image5.png]m_R
Wy Ry



；）并联电路：[image: image6.png]


；在任何情况下，在一定时间所做的总功[image: image7.png]W=+ + W,



。
（6）电功单位：在国际单位制中，电功单位是焦耳（J）；常用单位还有度（kwh）， 1度=1千瓦时=1kWh=3.6×106J；“1度”的规定：1kw的用电器工作1h消耗的电能。
2.电功测量与计算
注意的是电能表的使用与相关计算，需要认真理解和熟悉有关的计算。对电能概念的理解和掌握以及计算能力，更多的是考查考生对电能表的认识、读数和利用电能表分析计算问题。要求熟悉以下问题：
⑴电能表：是测量用户用电器在某一段时间内所做电功（某一段时间内消耗电能）的仪器。
⑵电能表上“220V、5A、3000R/kW·h”等字样，分别表示：电能表额定电压是220V；允许通过的最大电流是5A；每消耗一度电电能表转盘转3000转。
⑶读数时：①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位；②电能表前后两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。
3.电功率概念及其计算
电功率的概念及其计算涉及到的计算问题较多。有的是单考电功率概念，一般属于基础题，较简单；有的把电功率与其他知识点结合组成一个考题，除考查对电功率的理解外，还考查电学其他知识点；更多的是有关电功率的计算。
4.小灯泡电功率测量
测量小灯泡电功率是中考物理试卷中实验探究类考题。测量小灯泡实验探究题常见考查问题有：实验电路的纠错、分析、补充；电路故障排除；实验步骤与实验科学方法分析；实验手段分析；电功率概念理论研究；实验态度和实验误差等。
（1）实验目的：学习用电压表和电流表测量小灯泡的额定功率和实际功率，并加以比较。
（2）实验原理：要测量小灯泡的电功率，根据电功率公式[image: image8.png]


，可以用电压表测出小灯泡两端的电压，用电流表测出通过小灯泡的电流。
（3）实验器材：电源、滑动变阻器、电压表、电流表、小灯泡、开关、导线若干。
（4）设计并进行实验：
[image: image9.png]bl @B




1）按照图所示的电路图连接好实验电路，连接电路时，开关处于断开状态，滑动变阻器的滑片置于最大阻值处。
2）检查电路连接无误后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，使小灯泡两端的电压等于额定电压，记录电压表与电流表的示数，观察并记录小灯泡的发光情况。
3）调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压小于小灯泡的额定电压，记录电压表和电流表的示数，观察并记录小灯泡的发光情况。
4）调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压约为额定电压的1.2倍，记录电压表与电流表的示数，观察并记录小灯泡的发光情况。
5）整理好实验器材。
6）用公式[image: image10.png]


计算出小灯泡的额定功率和实际功率，记录在下表中。
	实验序号
	电压/V
	电流/A
	电功率/W
	小灯泡亮度

	1
	2.5
	0.31
	0.78
	正常

	2
	2.0
	0.25
	0.50
	较暗

	3
	3.0
	0.38
	1.14
	较亮


（5）分析与论证
1）分析表格中的实验数据后，发现小灯泡两端的实际电压越高，小灯泡的电功率越大，灯泡发光越亮。
2）小灯泡的亮度直接由它的实际功率决定。
3）小灯泡两端的实际电压只有在不高于额定电压时，才处于安全使用状态。
4）小灯泡的实际功率有多个，额定功率只有一个。
（6）实验结论
1）当实际电压等于额定电压时，小灯泡的实际功率等于额定功率，小灯泡正常发光。
2）当实际电压低于额定电压时，小灯泡的实际更率小于额定功率，小灯泡发光较暗。
3）当实际电压高于额定电压时，小灯泡的实际功率大于额定功率，小灯泡发光较亮。
（7）注意事项
1）电源电压应高于灯泡的额定电压；滑动变阻器允许通过的最大电流要大于小灯泡的正常工作电流，滑动变阻器的最大阻值应与小灯泡的电阻差不多，这样会使滑动变阻器的调压效果明显。
2）连接电路时，电压表的量程要参照小灯泡的额定电压来选择，电流表的量程应根据灯泡的额定电流来选择，如果灯泡的额定电压或电流位置，则要采用试触的方法判断。
3）连接电路时，开关要断开，防止由于电路连接错误而发生短路，损坏电流表。
4）闭合开关前，要将滑动变阻器的滑片置于阻值最大的位置，以防止电路中电流过大，其保护电路作用。
5）调节小灯泡两端的电压高于额定电压时要注意缓慢调节滑动变阻器的滑片，实际电压不能超过额定电压的1.2倍，同时通电时间不能过长，否则容易烧坏小灯泡。
注意：伏安法测小灯泡电功率与伏安法测电阻阻值的异同。
相同点：①实验电路基本相同，可采用同一电路；②实验方法相同，都是伏安法；③测量的物理量相同，都测量电流I和电压U。
不同点：①实验原理不同，测小灯泡电功率的实验原理[image: image11.png]


，测电阻阻值的实验原理是[image: image12.png]~



；②数据处理方式不同，测电阻阻值时需要多次测量，最后求平均值以减小实验误差，而测小灯泡电功率时也需要多次测量，但不能用来求平均值，而是寻找不同电压下的电功率有什么规律。
5.焦耳定律
主要是电流热效应、焦耳定律的内容与应用、电热计算等。尤其是电热计算，是焦耳定律在生活电器、电热器具中的应用，主要考计算能力和利用所学知识解决生活中的实际问题的能力。
[image: image13.png]



1．（2019·苏州）额定电压均为6V的甲、乙两灯，I-U图线如图所示。下列说法正确的是（ D ）。
[image: image14.png]I
s

HA

gV

o



 

A.甲、乙两灯的电阻均随电压增大而减小；
B.甲、乙两灯的额定功率之比为4：1；
C.甲、乙两灯并联接在电压为2V的电源两端时，电阻之比为3：2；
D.甲、乙两灯串联接在电压为8V的电源两端时，实际功率之比为1：3
2.（2019·达州）如图所示，电源电压保持不变，R1、R2、R3为定值电阻，且R2＝R3＝20Ω．闭合开关S，电压表V1和V2的示数之比为4：3，此时电路消耗的总功率为P1；若把电压表V1和V2分别换成电流表A1和A2，闭合开关S后电流表A1的示数为I1，电流表A2的示数为I2，此时电路消耗的总功率为P2。则下列结果正确的是（ A ）。
[image: image15.png]



A．R1＝10Ω、I1：I2＝3：2 、P1：P2＝1：10；
B．R1＝5Ω、I1：I2＝2：3、P1：P2＝1：10；
C．R1＝10Ω、I1：I2＝3：2、P1：P2＝10：1；
D．R1＝5Ω、I1：I2＝2：3、P1：P2＝10：1

3.（2019·天津）现有一个电压不变的电源，两个定值电R1、R2．先将这两个电阻以某种形式连接到电源上，R1消耗功率为P0；再将它们以另一种形式连接到该电源上，R1消耗功率为9P0．两种连接形式中均有电流通过R2，则先后两种连接形式中（ B ）。
A.R两端的电压比为1：2;              B.R1两端的电压比为1：3;

C.R2消耗的功率比为1：9;              D. R2消耗的功率比为2：9
4.（2019·河北）如图所示，电源电压不变，R1、R2为定值电阻，R为滑动变阻器，a、b是电流表或电压表。当只闭合开关S、S1时，a、b的指针均明显偏转，将位于中点的滑片P向左移动，a的示数不变，b的示数有变化。以下说法正确的是（ AD ）。
[image: image16.png]



A．b是电流表；
B．只闭合S、S2，移动滑片P，则a示数的变化量与b示数的变化量的比值可能等于R1+R2；
C．若将b换成另一种电表，只闭合S、S2，将滑片P向右移动，R2消耗的功率一定变大；
D．若将a与b的位置互换，只闭合S、S2，则a的示数与b的示数的比值可能等于R2
5.（2018•淄博）如图所示，电源电压不变，只闭合开关S1，灯泡L发光，电压表有示数：再闭合开关S2，电路中出现的情况是（ D ）。
[image: image17.png]


 
A．电压表的示数变小；B．电路的总电阻不变；C．灯泡L的亮度不变；D．电路的总功率变大
6.（2019·岳阳）如图所示，电源电压恒定不变。闭合开关后，滑动变阻器的滑片P由b端移到某点c的过程中，电压表的示数由4V变为3V，电流表的示数由0.2A变为0.3A，由此可知（ C ）。
[image: image18.png]



A．电源电压为7V
B．R1的阻值为20Ω
C．电路消耗的最小功率为1.2W
D．滑片P在b端时，10秒内R1产生的热量为12J
7.(2019·武威)如图所示是某家用电子式电能表的表盘，该表盘上显示已用电______kW•h。若将某用电器单独接在该电能表上正常工作3min，电能表指示灯闪烁了32次。该用电器在上述时间内消耗的电能为______kW•h，它的实际电功率是______W。
[image: image19.png]b

D0sDss
umumn

.
v 0G0 som
o WO





【答案】5546.7；0.02；400。
8.（2019·益阳）如图所示电路，电源电压不变，R1为发热电阻，阻值10Ω。R2为定值电阻，阻值为20Ω。R为滑动变阻器（A、B为其两个端点）。闭合开关S，当滑片P移动到A端时，电流表的示数为0.3A，电源电压U=______V。当滑片P移到B点时，发热电阻R1在1分钟内产生的热量为______J。
[image: image20.png]



【答案】6；216。
9.（2019·天津）如图甲所示的电路，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片P从a端移动到b端的整个过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系图象如图乙所示。则电阻R1的阻值为______Ω；当变阻器滑片P处于a端时，电阻R1消耗的电功率为______W。
[image: image21.png]



【答案】10；0.1。
10.（2019·达州）如图所示，电源电压保持不变，灯泡L标有“10V 5W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），当S、S1都闭合且滑动变阻器的滑片P在A端时，电流表A的示数为1A，此时灯泡正常发光，则滑动变阻器的最大阻值为     Ω。当S闭合、S1断开且滑动变阻器的滑片P在B端时，电压表的示数为     V，灯泡L的实际功率为     W。
[image: image22.png]



【答案】20；5；1.25。
11.（2019·达州）如图所示，电源电压保持不变，R1、R2、R3均为定值电阻，R1：R2＝2：3，S为单刀双掷开关。当S接到1时，电流表的示数为0.4A，R1消耗的功率为P1，此时R3消耗的功率为1.6W；当S接到2时，R2消耗的功率为P2，已知P1：P2＝32：27．则电源电压为               V，R1为            Ω，R3为     Ω。
[image: image23.png]



【答案】12；20；10。
12.（2019·遂宁）如图所示电路，电源电压恒定，R0为定值电阻，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从位置a移到另一位置b的过程中，电流表的示数变化范围为0.4A-0.2A，电压表的示数变化范围为2V-4V，则定值电阻R0的阻值为______Ω，电源电压为______V：滑动变阻器的滑片P在a位置和b位置时，电路消耗的总功率之比为______。
[image: image24.jpg]


 

【答案】10；6；2：1。
13..（2019·贵港）家用电吹风的简化电路如图5所示，主要技术参数如下表。则该电吹风正常工作吹热风时，电热丝的阻值是________Ω，正常工作吹热风5min电热丝产生的热量是________J。
[image: image25.png]annx

&

BRRE

T

W

TR, 1000W
AUt 120W

W

v

o5k

ms




 

【答案】48.4；3×105。
14.（2019·河南）在家用电器调查活动中，小亮让电热水器单独工作2min，测得家中如图所示的电能表的转盘转了70r，热水器的实际功率为_____W；若不计能量损失，这段时间内热水器中50L的水可升温_____℃．由于热水器的功率远大于冰箱，从安全用电的角度考虑，热水器的电源线比冰箱的要_____（选填“粗”或“细”）。[已知ρ水=1.0×103kg/m3，c水=4.2×103J/（kg•℃）]

[image: image26.png]Wb

DEEE

=
20VI0Q0)AS0H:z
10005KWeh





【答案】2100；1.2；粗。
15.（2019·湘潭）图是某电水壶的铭牌，该电水壶正常工作1min产生     J的热量，如果这些热量84%被冷水吸收能使2.0L的水温度升高上     ℃。
[image: image27.png]



【答案】9×104；9。
16.（2019·绵阳）某一天晚上睡觉前，小文同学用有预约功能的电饭煲为家人第二天早餐煲粥。小文将大米等食材放入电饭煲内，接通220V家庭电路，经过了待机、加热、保温三个过程，早餐前断开电源，电饭煲消耗的电功率随时间变化的图象如图甲所示，电饭煲加热过程消耗的电能是________kW•h。已知小文家电饭煲加热和保温部分基本电路原理如图乙所示，S是接通家庭电路的开关，S1是自动开关，R1和R2为电阻不变的电热丝，则R2=________Ω。
[image: image28.png]



【答案】9×104；9。
17.（2019·海南）在测量小灯泡电功率的实验中，已知灯泡额定电压U额=2.5V，电源电压保持不变。
[image: image29.jpg]



（1）用笔画线代替导线把甲图电路连接完整。
（2）调节滑动变阻器，使电压表示数为2.5V，此时电流表示数（如图乙）为______A。则小灯泡的额定功率为______W。
（3）如果没有电压表，用如图丙所示电路也可测小灯泡的额定功率。其中，定值电阻的阻值为R0。先断开开关S2、闭合开关S、S1，调节滑动变阻器，使电流表的示数为[image: image30.png]


；再保持变阻器滑片的位置不变，只断开开关_______、闭合其它开关，读出电流表示数为I，灯泡额定功率的表达式为P额=_________（用R0、U额、I的代数式表示）。
【答案】（1）如图所示；（2）0.28；0.7；（3）S1    [image: image31.png]Taa- 30



。
18.（2019·达州）实验老师为“测量小灯泡额定功率”准备了如下器材：电源（电压恒为6V）开关、电压表和电流表各一只、额定电压为2.5V的待测小灯泡（电阻约为10Ω）、滑动变阻器（“20Ω 1A”）、导线若干。
（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实物图连接完整（要求：滑片向右移动灯泡变亮）。
（2）闭合开关前电流表的指针如图乙所示，其原因是     。
（3）故障排除后，调节滑动变阻器的滑片，并绘制了小灯泡的电流随其两端电压变化的关系如图丙所示，则小灯泡的额定功率为     W。从图象中还发现：当电压表的示数增大时，电压表与电流表的示数之比     （选填“变大”、“变小或“不变”）。
（4）小陈同学为了验证电流跟电阻的关系，他又借到了一个滑动变阻器（50Ω 0.5A）和五个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ωg、25Ω），其余器材不变。用定值电阻更换甲图中的灯泡，小陈同学得到如图丁所示的电流随定值电阻变化的图象，则实验中他所用的滑动变阻器是     （选填字母：A.20Ω 1A B.50Ω 0.5A），若某次实验中滑动变阻器连入的阻值为14Ω，则所用定值电阻的阻值为     Ω。
（5）下课前老师布置了一道课后作业。要求：在只有下列实验器材的前提下测出未知定值电阻Rx的阻值。实验器材：电阻Rx、电源（电压恒定但未知）、滑动变阻器（已知最大阻值为R0）、电流表、开关、导线若干。
小张同学设计了如图戊所示的电路图，用以下步骤测Rx的阻值。
①闭合开关S，移动滑片P至B端，记下电流表示数I1；
②移动滑片P至A端，记下电流表示数I2（I1未超过电流表的量程）；
③请帮他写出Rx的表达式：Rx＝     （用字母R0、I1、I2表示）。
[image: image32.png]03
0

o

14

o

9

Ep




【答案】（1）如图所示[image: image33.png]


；（2）电流表指针没有调零；（3）0.625；变大；（4）B；10；（5）[image: image34.png](I,-T1JRy



。
19.(2019·岳阳)一新款节能电炖锅如图甲，有关技术参数如表（设电炖锅不同挡位的电阻和加热效率均不变）。
	额定电压
	电炖锅档位
	额定功率/W

	200V
	低温
	200

	
	中温
	400

	
	高温
	600


（1）求电炖锅在高温挡正常工作时的电流（计算结果保留一位小数）；
（2）在用电高峰期，关掉家里的其他用电器，只让处于中温挡状态的电炖锅工作，观察到标有“1800r/（kW•h）”的电能表转盘在12ls内转了20圈，求此时的实际电压；
（3）电炖锅正常工作时，用低温挡和高温挡分别给质量相同的冷水加热，待水温达到50℃时开始计时，绘制的水温随时间变化的图象如图乙所示。结合所给信息，通过计算，分析比较用高温挡还是用低温挡更节能。
[image: image35.png]AR

10 tmin




【答案】（1）2.7A； （2）200V； （3）电炖锅正常工作时，用低温挡和高温挡分别给质量相同的冷水加热，由（3）可知用高温挡更节能。
20.（2019·绵阳）测量标有“2.5V”字样的小灯泡在额定电压下工作时的电阻，小灯泡的额定功率估计在0.8W左右。实验室提供的器材有：两节干电池、电压表V（量程0-3V）、滑动变阻器、导线若干、开关、待测小灯泡。供选择的电流表：A1（量程0-0.6A）、A2（量程0-3A）。回答下列问题：
（1）电流表应选用________（“A1”或“A2”）。
（2）连接好如图所示的实验电路，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表无示数，电压表有较大的示数。电路的故障可能是________（选填序号）
A．电压表断路                   B．小灯泡断路
C．电压表短路，且小灯泡断路     D．电流表短路，且小灯泡断路
（3）排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器使电压表示数为2.5V，电流表示数如图乙所示，小灯泡正常发光时的电阻是________Ω（小数点后保留一位数字）。
[image: image36.png]


 

[image: image37.png]06




【答案】（1）A1；（2）B、D；（3）8.3。
21.（2019·海南）在“探究小灯泡在不同电压下工作时的电功率是否相同”的实验中，实验室提供了如下器材：电源电压U恒为8V，滑动变阻器规格为“20Ω 2A“，小灯泡的额定电压U额=2.5V，额定功率小于1.2W，两个阻值分别为10Ω、20Ω的定值电阻R0可供选择。
（1）为使小灯泡两端电压有一较大的调节范围，小聪设计了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，完成图乙中实物电路的连接。
（2）正确连接电路后，进行实验，记录的数据如表所示。当电压表示数为2.5V时，电流表示数如图丙所示，小灯泡的额定功率为___W。
	[image: image38.png]ek
-




	1
	2
	3
	4
	5

	电压/V
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0

	电流/A
	0.24
	0.32
	0.38
	
	0.44

	电功率/W
	
	
	
	
	


（3）分析表中数据可得出结论：小灯泡工作时，消耗的电功率随电压的增大而_____。根据数据还可判断出，小聪在实验中选用的是R0=_____Ω的定值电阻。
（4）完成实验后，爱动脑筋的小聪又想出一种测量小灯泡额定功率的方法，设计了如图丁所示的电路，所用电压表量程为“0～15V”，请将以下实验步骤补充完整。
①检查电路无误后，闭合开关S，将开关S1拨至“1”，调节滑动变阻器滑片直至电压表示数为_____；
②滑片不动，再将开关S1，拨至“2”，读出电压表示数为U0；
③小灯泡的额定功率：P额=_____。（用U额、U0、R0表示）若步骤②中，在将开关S1拨至“2”时，不小心将滑片向右移动了少许，其他操作正确，则测出的小灯泡额定功率比真实值_____（选填“偏大”或“偏小”）。
[image: image39.png]



【答案】故答案为：（1）如图所示[image: image40.png]


；（2）1.05；（3）增大； 10；（4）①5.5V； ③U额•[image: image41.png]


；偏小。
22.（2019·遂宁）在“测量小灯泡的电功率”实验中，实验器材有：两节新干电池、电流表、电压表、额定电压2.5V的小灯泡，滑动变阻器、开关、导线若干，部分实物电路如图甲所示。
（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整（要求：滑片P向右移动时小灯泡变亮）。
（2）连接好电路，闭合开关，发现小灯泡很亮，电压表示数为3V．断开开关，经检查，各元件完好，电路连接正确则实验中操作错误之处是______。
（3）改正错误后进行实验，移动滑动变阻器的滑片到某一位置，电压表的示数如图乙所示；若要测量小灯泡的额定功率，滑动变阻器的滑片P应向______端移动（选填“A”或“B”）。
（4）图丙是由实验数据描出的小灯泡的I-U图象，则小灯泡额定功率是______W。
（5）根据小灯泡的I-U图象计算出不同电压下灯丝电阻值不同，原因是灯丝电阻随______的变化而变化。
（6）若用第（3）小问中所测得数据算出灯泡的电阻RL，再根据P=[image: image42.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml5964\\wps38.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image43.png]


计算灯泡的额定功率。按此方案算出灯泡的额定功率比真实值______（选填“偏大”或“偏小”）。
[image: image44.jpg]



【答案】滑动变阻器的滑片没有调到阻值最大处；B；0.625；温度；偏大。
23.（2019·河南）在“探究小灯泡在不同电压下工作时的电功率是否相同”的实验中，实验室提供了如下器材：电源电压U恒为8V，滑动变阻器规格为“20Ω 2A“，小灯泡的额定电压U额=2.5V，额定功率小于1.2W，两个阻值分别为10Ω、20Ω的定值电阻R0可供选择。
（1）为使小灯泡两端电压有一较大的调节范围，小聪设计了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，完成图乙中实物电路的连接。
（2）正确连接电路后，进行实验，记录的数据如表所示。当电压表示数为2.5V时，电流表示数如图丙所示，小灯泡的额定功率为___W。
	[image: image45.png]ek
-




	1
	2
	3
	4
	5

	电压/V
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0

	电流/A
	0.24
	0.32
	0.38
	
	0.44

	电功率/W
	
	
	
	
	


（3）分析表中数据可得出结论：小灯泡工作时，消耗的电功率随电压的增大而_____。根据数据还可判断出，小聪在实验中选用的是R0=_____Ω的定值电阻。
（4）完成实验后，爱动脑筋的小聪又想出一种测量小灯泡额定功率的方法，设计了如图丁所示的电路，所用电压表量程为“0～15V”，请将以下实验步骤补充完整。
①检查电路无误后，闭合开关S，将开关S1拨至“1”，调节滑动变阻器滑片直至电压表示数为_____；
②滑片不动，再将开关S1，拨至“2”，读出电压表示数为U0；
③小灯泡的额定功率：P额=_____。（用U额、U0、R0表示）
若步骤②中，在将开关S1拨至“2”时，不小心将滑片向右移动了少许，其他操作正确，则测出的小灯泡额定功率比真实值_____（选填“偏大”或“偏小”）。
[image: image46.png]



【答案】（1）如图所示[image: image47.png]


；（2）1.05；（3）增大； 10；（4）①5.5V； ③U额•[image: image48.png]


； 偏小。
24.（2019·天津）某电热水壶铭牌的部分信息如下表所示。该电热水壶正常工作时，把1kg水从20℃加热到100℃用时7min，已知c水=4.2×103J/（kg•℃），求：
（1）水吸收的热量；
（2）电热水壶的热效率。
	型号
	xx

	额定电压
	220V

	额定功率
	1000W

	频率
	50Hz


【答案】（1）3.36×105J；（2）80%。
25.（2019·菏泽）如图所示，将标有“2.5V 0.625W”字样的小灯泡接入电源电压4.5V（电压保持不变）电路中，为调节灯泡亮度，在电路中串联一个滑动变阻器，两个电压表的量程都是3V。
[image: image49.png]



（1）移动滑动变阻器滑片，使小灯泡正常发光，灯泡正常发光时的电阻是多大？
（2）在小灯泡正常发光的情况下，通电5分钟，滑动变阻器消耗的电能是多少？
（3）为保证两个电压表两端的电压不超过3V，小灯泡两端的电压不超过额定电压的情况下，滑动变阻器允许的取值范围是多少？（假定灯丝电阻保持不变）
【答案】（1）10Ω；（2）150J；（3）8Ω～20Ω。
26.（2019·苏州）如图所示电路中，电源电压为6V，电阻R1、R2的阻值分别为12Ω和6Ω闭合开关S，则：
[image: image50.png]



（1）电流表的示数是多少？
（2）求电阻R2在1min内消耗的电能；
（3）断开S，将电阻R2拆下，再将最大阻值为30Ω的滑动变阻器R3接入剩余电路中，重新闭合S，移动滑片，记录电流表示数如下表所示。
①表中有1个数据记录错误，该数据是______；
②请根据表中数据判断R1与R3的连接方式并简述理由。
	序号
	1
	2
	3

	电流（A）
	0.12
	0.25
	0.40


【答案】（1）0.5A；（2）360J；（3）①0.12；②串联；如果并联，滑片移动电流表示数不变。
27.（2019·苏州）某款电热水壶的相关信息如表所示现在该水壶内装入质量为1kg、初温为20℃的水放置在水平桌面上接通电源使其正常工作，在标准大气压下将水烧开（不计热量损失），求：
	额定功率
	1000W

	自重
	5N

	与桌面接触面积
	200cm2


（1）装入水后水壶对桌面的压强p；
（2）水吸收的热量Q；
（3）将水烧开所需时间t。（c水=4.2×103J/（kg•℃），g=10N/kg）
【答案】（1）750Pa；（2）3.36105J；（3）336s。
28.（2019·益阳）某居民家安装了一台电热水器，其铭牌标示如下表所示。加满20℃的水后加热至70℃，已知水的比热容c水=4.2×103J/（kg•℃），干木材的热值q=1.2×107J/kg。
[image: image51.png]



（1）水需要吸收多少热量？
（2）电热水器正常工作时至少需要多长时间？
（3）如果用干木材替代电热水器烧水，效率为14%，需要多少干木材？
	××型电热水器

	额定加热功率
	2400W
	加热方式
	电加热器

	额定电压
	220V
	安全等级
	防触电保护一类

	温度设定范围
	20℃～90℃
	净重
	20kg

	容量
	40L
	整机外形尺寸
	530mm×400mm×400mm

	出厂日期
	2019年5月15日


【答案】（1）8.4×106J；（2）3500s；（3）5kg。
29.（2019·湘潭）如图1所示为某实验室的自动除湿器，除湿器中的压缩机是整个系统的核心，除湿器的动力，全部由压缩机来提供。除湿器内部的电路结构由控制电路和工作电路两部分组成，简化后的电路图如图2所示。控制电路中的电源电压U1＝12V，调控电咀R0的阻值范围为0～1000Ω，R为装在除湿器内的湿敏电阻，其阻值随相对湿度φ（空气中含有水蒸气的百分比，单位为：%RH）变化的图象如图2所示，L为磁控开关，当湿敏电阻R的阻值发生变化时，控制电路中线圈的电流随之发生变化，当电流大于或等于20mA时，L的两个磁性弹片相互吸合，工作电路的压缩机开始带动系统进行除湿。工作电路两端电220V，Rg为保护电阻，磁控开关L的线圈电阻不计。问：
（1）压缩机工作过程中内部的电动机主要把电能转化成     能；当S接通时，可判断出图2中线圈上端P的磁极是     极。
（2）由图3可知，湿敏电阻R的阻值随着相对湿度的增加而变     ；若实验室内部的相对湿度为60%RH，此时湿敏电阻R的阻值为     Ω。
（3）因实验室內有较敏感的器件，要求相对湿度控制在45%RH以内，则调控电阻R0的阻值不能超过多少？
（4）若除湿过程中工作电路的总功率为1100W，工作电路的电流为多少？已知保护电阻Rg＝2Ω，如果除湿器工作时磁控开关L的磁性弹片有一半的时间是闭合的，则1h内Rg消耗的电能是多少？
[image: image52.png]m





答：（1）内；N；（2）小；50；（3）500Ω；（4）9×104J。
30.（2019·邵阳）如图甲所示的电路中，电源电压不变，L是标有“6V 3W的电灯，当S1和S3闭合、S2断开时，灯L正常发光，电流表的示数如图乙所示。求：
[image: image53.png]



（1）电源电压。
（2）定值电阻R的值
（3）S1和S3断开、S2闭合时，灯L的实际功率。（不考虑温度对电阻的影响）
【答案】（1）6V；（2）12Ω；（3）0.75W。
31.（2019·潍坊）在如图所示电路中，小灯泡R1标有“4V1.6W”字样，定值电阻R2=20Ω，滑动变阻器R3允许通过的最大电流为1A，电流表A1的量程为0～0.6A，电流表A2的量程为0～3A，电压表的量程为0～3V，电源电压和小灯泡的阻值均保持不变。只闭合开关S2时，电压表的示数为2V；将滑动变阻器滑片滑到最左端，闭合所有开关，此时电流表A2示数为0.5A．求：
[image: image54.png]



（1）电源电压；
（2）滑动变阻器R3的最大阻值；
（3）只闭合开关S3，在电路安全的情况下，小灯泡电功率的变化范围。
【答案】（1）6V；（2）30Ω；（3）0.225W～0.9W。
32. （2019·湖州）现有规格分别为“6V 3W”和“6V6W”两个小灯泡L1、L2，已知它们的电流与电压间关系如图所示。
（1）由图可知，L1、L2的灯丝电阻都随电流的增大而______（选填“增大”“减小”或“不变”）。
（2）若将L1、L2并联接在学生电源间，电源电压调节为6伏，通电5分钟，则两灯泡消耗的总电能为多少焦？
（3）若将L1、L2串联接在学生电源间，调节电源电压，在保证每个灯泡两端电压不超过其额定电压的情况下，L1、L2消耗的实际总功率最大值是多少？
[image: image55.png]“02 03 06 08 10 1




【答案】（1）增大；（2）2700J；（3）4W。
33.（2019·泸州）小明家电热水器铭牌标识为“220V、1000W”。由于使用了多年，该电热水器中的电热丝明显氧化导致其电阻发生了变化，为准确测量氧化电热丝的实际电阻值，小明在家中把该电热水器单独接入220V的家庭电路中工作5min，发现电能表指示灯闪烁了242次，电能表规格如图所示。问：
[image: image56.png]e
BN A
220V SOA SOHz

3000imp/kW-h » @




 

（1）小明测得该电热水器的实际电功率是多少？
（2）该电热水器氧化电热丝的实际电阻值是多少？
（3）为恢复该电热水器的铭牌功率，可与氧化电热丝并联一段新的电热丝，则并联的这段电热丝的电阻值为多少？
【答案】（1）968W；（2）50Ω；（3）1512.5Ω。
