储备2020年中考物理知识库与专题训练

[image: image1.png]L1

Ly



储备2020年中考物理知识库专题训练18A 

检测储备效果训练及答案（第16-18章）
一、选择题
1.（2019·湘潭）在国际单位制中，电压的单位是（　B　）
A．安培         B．伏特        C．焦耳          D．瓦特

2.（2019·福建）在相同温度下,关丁导体的电阻，下列说法止确的是  （    D   ）
A.铜线的电阻一定比铝线的小
B.长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等
C.长度相同的两根铜线,粗的那根电阻较大
D.粗细相同的两根铜线,长的那根电阻较大

3.（2019·邵阳）在如图中，要使L1与L2串联，在“〇”处接入电流表或电压表，测量电路中的电流、L1两端的电压。以下做法正确的是（　B　）
[image: image32.png]



A．a为电流表，b为电流表     B．a为电压表，b为电流表

C．a为电流表，b为电压表    D．a为电压表，b为电压表

4.（2019广东）如图所示，灯泡L1、L2的电阻分为10Ω、20Ω．闭合开关S．通过L1、L2的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则（　C　）
[image: image2.png]



A．I1：I2＝l：1，U1：U2＝2：l
B．I1：I2＝1：2，U1：U2：＝1：1


C．I1：I2＝1：1，U1：U2＝l：2
D．I1：I2＝1：2．U1：U2＝l：2

5.（2019宿迁）如图所示，电源电压为3V保持不变，闭合开关，电压表示数为2V．下列选项符合题意的是（　D　）
[image: image3.png]



A.电压表测R2两端电压                  B.R1、R2组成并联电路

C.若开关断开，电压表示数为0            D.R1、R2电阻之比2：1
6. （2019长沙）如图是小海设计的温度测量仪的电路，R1是定值电阻，R2是阻值随温度升高而减小的热敏电阻，当R2的温度随环境温度降低时（　C　）
[image: image4.png]®




A．电流表的示数增大
B．电压表V1的示数增大

C．电压表V2的示数增大
D．电压表V2的示数减小

7. （2019北部湾）如图所示，两个透明容器中密闭着等量的空气，A、B两U形管内的液面相平，电阻丝的电阻R1=R2=R3。小明用图示装置进行实验，探究电流通过导体时产生的热量Q跟什么因素有关。下列说法正确的是（  D ）
[image: image5.png]



A．此实验在探究电热Q与电阻R是否有关

B．通过R1的电流和通过R2的电流大小相等

C．电阻R1两端的电压和R2两端的电压相等

D．通电后，A管的液面将会比B管的液面高

8. （2019黄石）如图所示电路，电源电压保持不变，R1＝5Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为15Ω．闭合开关S，向左移动滑动变阻器滑片P的过程中，下列说法正确的是（　D　）
[image: image6.png]



A．电流表A的示数变小

B．电压表V的示数增大

C．滑片可在R2上任意移动

D．若滑片移到b端时，R1与R2的电功率之比为3：1

9.在探究串联电路电压特点的实验中，小红按图正确连接好电路，闭合开关后发现两电压表指针偏转角度相同。为寻找电路故障，小红用一根检测导线分别并联在灯L1或L2的两端，发现两电压表指针所指位置没有任何变化。由此可以推断（ D ）
A．L1一定短路

B．L2 一定断路

C．L1短路，同时L2断路

D．检测导线一定断路
10.如图所示，电源电压恒定。当开关S1、S2闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数之比U甲：U乙=4：1；当开关S1闭合、S2断开，若甲、乙两表均为电流表时，两表的示数之比为（ C ） 

[image: image7.png]el





A．4：3
B．3：2
C．3：4
D．3：l
二、填空题

1.（2019·铜仁） 滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的          来改变
电阻的大小，从而改变流过电路中的             。
【答案】：长度，电流

2. （2019宜宾）如图甲所示电路中，已知定值电阻R1=20Ω。开关闭合后，两个完全相同的电流表 A1、A2指针均指在同一位置，如图乙所示，则此时通过R1的电流为________A，在10s内R2产生的热量为________J。
[image: image8.png]



【答案】1.2;72

3. （2019年郴州）如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R1＝20Ω．闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为　   　A，定值电阻R2的阻值为　   　Ω。
[image: image9.png]



【答案】0.3；10。

4. (2019扬州）如图所示的电路，电源电压恒为3V，闭合开关 S，电流表 A1 示数为 0.5A，A2 示数为 0.3A，则电阻 R1 是______ Ω，通过电阻 R2 的电流是_______ A，电阻 R1 的电功率是_______ W，在 5min 内整个电路消耗的电能是______ J。
[image: image10.png]



【答案】(1). 10   (2). 0.2   (3). 0.9   (4). 450

5. （2019连云港）有一定值电阻，当其两端的电压为9V时，通过它的电流为0.9A，它的电阻是_____Ω；如果它两端的电压为15V，迪过它的电流是_____A；核电站是利用核_____（选填“聚变”或“裂变”）产生的能量发电的；在汽车制动过它的动能转化为地面、轮胎、空气的内能，但这些内能无法自动转化回去，这是因为能量的转移和转化是有_____的。
【答案】10    1.5    裂变    方向

6. （2019龙东）一个标有“6V 3W”的小灯泡，接在电源电压为9V的电路中，为使其正常发光，应串联一个　   　Ω的电阻，该电阻在10秒内产生的热量是　   　J。
【答案】6；15。

7. （2019福建）一台标有“5V 2.5W”的带有USB接口的小电风扇，线圈电阻为1Ω，正常丁作1min，产生的热量是　         　Jo工作一段时间后的风扇叶片黏有不少灰尘，这属于　   　现象。
【答案】15；静电（摩擦起电）。

8. （2019毕节）电热水壶上标有“220V  800W”，小明发现烧水过程中热水壶的发热体部分很快变热，但连接的电线却不怎么热，是因为导线的电阻比发热体的电阻　   　；在额定电压下，热水壶烧水210s，这段时间内电热水壶发热体产生的热量为　   　J，若发热体产生的热量全部被水吸收，能将　   　kg的水从20℃升高至100℃．[c水＝4.2×103J/（kg•℃）]
【答案】小；1.68×105；0.5。

9.某学习小组在探讨影响导体电阻大小因素时，找资料发现在导体材料和粗细相同时，其电阻与长度成正比，即可以用下述表达式表示：R′=Kx，其中K为比例常数，x为导体的长度，于是他们用下面的器材：电压定的电源、开关、粗细均匀镍铬合金丝、电压表等及图示电路来探究此问题，图中AB为镍铬合金丝，P为活动端，图2为实物连线图。
[image: image11.png]


 

（1）他们的实验方法是控制了     不变。
（2）调节镍铬合金丝上的滑动片，电压表的示数     （填“能”或“不能”）反映导体AP间电阻的变化，理由     。
（3）要完成此实验，除了记录电压表示数外，还需要的测量器材是     。
【答案】（1）材料和横截面积；（2）能；电阻越大，分担的电压越大；（3）刻度尺
三、作图题

1.如图所示，是一个未完成连接的实物电路。请用笔画线代替导线将电路连接完整。要求：L1与L2并联，开关S控制两盏灯，导线不能交叉。
[image: image12.png]


 【答案】[image: image13.png]



2.
3. 

4．
24.
四、实验题

1. (2019·黄石)为探究影响电阻大小的因素，甲同学利用同一种合金材料的a、b、c三条电阻丝进行实验，a、b长度相同，b、c粗细相同，如图1所示。连接电路，分别接通a、b、c，电流表的三次示数如图2所示，根据示数可以得出以下结论：
[image: image14.png]



①比较a、b两次电表示数，可以得出电阻大小跟导体　   　有关。
②比较b、c两次电表示数，可以得出电阻大小跟导体　   　有关。
③由实验可以得出：三个电阻丝阻值从大到小关系是　   　。
（2）乙同学利用这套实验器材试图对电热与电阻的关系进行探究：
①考虑到没有计时工具，他用小木棍蘸取等量蜡烛油分别粘放在a、b、c电阻丝的中点处，然后使a、b、c电阻丝能同时通电发热。乙同学是想利用　   　来反映电阻丝发热量的大小。
②乙同学选择的电路图如图3所示，采取的是三个电阻丝　   　（选填“串联”或“并联”）的连接方式，请你将未完成的电路连线补充完整。
③接通电路，观察到小木棍掉落的先后顺序是　   　。
结合实验现象和甲同学实验得到的电阻大小关系，乙同学推测出：通电时间相同的情况下，电阻大的电阻丝产生的电热　   　（选填“多”或“少”），发现该结论与已学的焦耳定律不符。请你帮助他进行解释：在相同的通电时间内，当　     　时，电阻大的电热就多；当　     　时，电阻大的电热就少。

【答案】（1）①横截面积；②长度；③Ra＞Rb＞Rc；（2）①小木棍掉落的时间；②并联；见上图；③c、b、a；少；通过电阻的电流相同（串联）；电阻的电压相同（并联）。
2.(2019云南)压力传感器是电子秤中的测力装置,可视为阻值随压力而变化的压敏电阻。小刚从某废旧电子秤上拆下一个压力传感器,探究其阻值与所受压力大小(不超过250N)的关系,如下图所示是小刚设计的实验电路图。电源电压恒定,R0为定值电阻，R为压力传感器。
[image: image15.png]



(1)连接电路时开关应                 电路中R的作用是             。

(2)闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数接近电源电,电路出现的故障是             ；排除故障后,逐渐增大受到的压力,闭合开关,读出电流表和电压表的示数,计算出对应的R的阻值,记录如下表所示,第5次测深时,电压表示数为4V。电流表示数为02A。此时R的阻值为          欧。请根据表中的数据在下图中画出R随F变化的关系图像。

[image: image16.png]



(3)通过实验探究可归纳出,R的阻值随压力F大小变化的关系式为                。

当R的阻值为32时，R上受到的压力是          N，若此压力为压力传感器在电子称正常工作时受到的压力，则电子秤应显示               kg

【答案】[image: image17.png]


（1）断开；保护电路（2）R1断路；20;见上图（3）R1=60-0.2F;140;14
3.小林同学在学习了“伏安法测电功率”的知识后，设计了一个定值电阻的功率能从“0到最大功率”连续变化的电路。电路如图甲所示： 
[image: image18.png]


[image: image19.png]



（1）实验前，开关应断开，滑片P移到     端（选填“a”或“b”）；
（2）请你按照他的设计，用笔划线代替导线将实物图乙连接完整（电压表选用0-3V档，导线不能交叉）。
【答案】（1）b；（2）
五、计算题

1. （2019新疆）如图所示电路中，电阻Rl的阻值为2 Ω，当开关闭合后，电压表V1的示数为1 V，V2的示数为2 V。求：
[image: image20.png]



（1）电源两端的电压；

（2）通过R1的电流和R2的阻值；

（3）R2在1 min内产生的热量。

【答案】（1）3V；（2）0.5A， 4Ω；（3）60J。

2.图甲是某款家用电熨斗。电路原理如图乙，R1、R2为发热体，R1的阻值为110Ω，通过S1、S2实现温度控制。电源电压为电熨斗的额定电压220V，电熨斗消耗的最大功率为660W。
（1）只闭合S1，求通过R1的电流；
（2）只闭合S2，求R2在60s内产生的热量；
（3）为适应更多衣料，小明对电路作了改进（如图丙）。当电熨斗控制开关S1、S2处于原低温工作状态不变时，移动滑片P，相应发热体的功率可在原功率的25%～100%之间变化。求滑动变阻器最大阻值至少为多少？
[image: image21.png]220v0—
z




 

【答案】（1）2A；（2）1.32×104J；（3）220Ω。
3. （2019·潍坊）在如图所示电路中，小灯泡R1标有“4V1.6W”字样，定值电阻R2=20Ω，滑动变阻器R3允许通过的最大电流为1A，电流表A1的量程为0～0.6A，电流表A2的量程为0～3A，电压表的量程为0～3V，电源电压和小灯泡的阻值均保持不变。只闭合开关S2时，电压表的示数为2V；将滑动变阻器滑片滑到最左端，闭合所有开关，此时电流表A2示数为0.5A．求：
[image: image22.png]



（1）电源电压；

（2）滑动变阻器R3的最大阻值；

（3）只闭合开关S3，在电路安全的情况下，小灯泡电功率的变化范围。

【答案】（1）6V；（2）30Ω；（3）0.225W～0.9W。

六、综合能力题
1.如图甲、乙所示，某科技小组自制了测量水的深度的装置，它由测量头和控制盒构成，测量头的测量面是一个涂有绝缘漆的面积为2cm2的压敏电阻R1，R1的电阻随水对它的压力F的变化关系如图丙所示．控制盒内有一个定值电阻R0和一个最大阻值为90Ω的滑动变阻器R2，电源电压保持不变．通过电路调节，可以使控制盒的功率达最大值Pm，科技小组通过控制盒的功率最小值和Pm的比值来标记水的深度．不计导线的电阻，电压表的量程为0-3v．科技小组在确保电路安全的情况下，进行如下的操作：(ρ水=1.0×103kg/m3，g取10N/kg)
[image: image23.png]PO




(1)R1未放入水中时，闭合S，断开S1，将R2的滑片移至最上端，此时电压表示数达到最大值，R0的电功率为P0，求R1未放入水中时的电阻为________Ω；
(2)测量头放到水下深度h1＝10m时，闭合S、断开S1，将R2的滑片移至某一位置时，R0的电功率为
[image: image24.wmf]0

P

¢

，电路的总功率为
[image: image25.wmf]P

总

，R1的电功率为P1．已知
[image: image26.wmf]:9:4

00

PP

¢

=

，
[image: image27.wmf]:6:1

1

PP

=

总

，求此时R0两端的电压为________V；
(3)测量头放到水下深度h2＝3m时，调节电路，控制盒的最小功率与
[image: image28.wmf]P

m

的比值为________．
【答案】(1)30；(2)2；(3) 
[image: image29.wmf]5

18


2.在综合实践活动中，科技小组设计了一个能反映水平风力大小的装置，如图甲所示，电源电压恒为16V，R0为定值电阻，L为额定电压是2.5V的小灯泡，其I﹣U关系的部分数据如图乙所示，AB为长14cm、阻值60Ω粗细均匀的电阻丝（电阻丝的阻值与长度成正比），OP为质量、电阻均不计的金属细杆，下端连接一个重2N的圆球P．闭合开关S，无风时，OP下垂并与A端接触，此时电流表示数为0.2A；有风时，OP绕悬挂点O转动，风对球的作用力F方向始终水平向右，已知OA为10cm，OP始终与AB接触良好且无摩擦；求：
（1）电流表示数为0.2A时，灯泡的电阻为      Ω；
（2）无风时R0消耗的电功率。
（3）为保护电路，允许风对球施加的最大作用力。
[image: image30.png]tra

3.0V

15295

1

0 05

04
03

02
o1





【答案】（1）5；（2）0.6W。（3）1.4N。[image: image31.png]



3.（2019新疆）中国标准动车组“复兴号”CR400系列的成功研制，对我国掌握核心技术，加快高铁“走出去”具有重要战略意义。
（1）“复兴号”动车组进行了多项技术创新和改进。例如运行过程中，_______次能源——电能的消耗降低了10%左右。车内噪声有一定程度的降低，正常运行时约为_______（填“6”或“60”）dB；刹车过程优先采用再生制动，也就是将电动机转变为_______机，从而将动车的动能转化为电能。

（2）“复兴号”动车组座位上装有两孔和三孔插座。三孔插座______（填“能”或“不能”）防止电器漏电。同一排座位上正在充电的两部手机之间是_______（填“串”或“并”）联的，使用快速充电器给手机充电时，其充电_______（“功率”或“电压”）一定比使用普通充电器时大。

（3）京沪高铁线路全长1463 km。一列从北京到上海的“复兴号”动车组载客1193人，当动车组以300 km/h的速度行驶时，平均每人一百公里消耗电能3.4度；当动车组以350 km/h的速度行驶时，平均每人一百公里消耗电能3. 8度。该动车组全程消耗的电能约为_______（填“6”、“60”或“600”）万度。动车组以350 km/h的速度行驶时的电功率约为以300km/h的速度行驶时的电功率的________（填“1.1”、“1.2”或“1.3”）倍。

【答案】 (1). 二  (2). 60   (3). 发电 (4). 不能  (5). 并   (6). 功率  (7). 6   
_1612260959.unknown

_1612260961.unknown

_1612260962.unknown

_1612260963.unknown

_1612260960.unknown

_1612260958.unknown

