班级              姓名             学号             分数

第2次月考卷（二）

（时间：60分钟，满分：100分）

一、选择题（每小题4分，共48分）

1．（2019·河北石家庄石门实验学校初二月考）下列关于电磁现象的说法中，正确的是（ ）

A．在磁体外部，磁感线总是从S极发出，最后回到N极

B．奥斯特实验现象说明，通电导体周围存在磁场

C．通电导体在磁场中的受力方向只与电流方向有关

D．闭合电路的部分导体在磁场中运动时，就会产生感应电流

2．（2019·河北石家庄石门实验学校初二月考）对下列四幅图的表述正确的是(      )

A．甲图中，闭合开关，小磁针静止时N极指向右侧

B．乙图中，闭合开关，滑动变阻器滑片P向右滑动时，弹簧测力计的示数变小

C．丙图是电动机的工作原理图，动圈式话筒也是利用这个原理工作的

D．丁图是发电机的工作原理图，听筒也是利用这个原理工作的

3．（2019·南充市陈寿中学初三月考）一杯香浓的豆浆可以让我们早上有一个精力充沛的开始.电动豆浆机在工作过程中，转动的叶轮将豆子打磨研碎，加热体将豆浆加热至煮熟.下面说法中正确的是（  ）

A．通电后叶轮转动，电动机将机械能转化为电能

B．从开始加热到豆浆煮熟的过程中，豆浆的内能不变

C．煮好的豆浆香气四溢的原因是分子在不停地做无规则运动

D．喝刚刚煮好的豆浆时，在它表面吹气可以加快豆浆的升华，使它凉得快些

4．（2019·云南省曲靖衡水实验中学初三月考）在下图的四个实验装置中，能说明发电机工作原理的是（  ）

A．  B．  C． D．

5．（2019·绥化市第四中学校初三月考）如图所示是动圈式话筒和扬声器的构造示意图。讲话时的声音使膜片振动，与之相连的线圈也跟着一起振动，线圈中产生随声音变化的电流。变化的电流通过扬声器的线圈，线圈就会在磁场中来回振动，带动纸盆也来回振动发出声音。根据以上叙述思考，下列说法正确的是（  ）

A．扬声器的线圈振动是因为通电导线在磁场中受到力的作用

B．动圈式话筒是把电能转化成机械能的一种装置

C．电风扇的工作原理与动圈式话筒的工作原理相同

D．扬声器的工作原理是法拉第发现的电磁感应现象

6．（2019·湖南师大附中梅溪湖中学初三月考）下列有关于磁现象的说法正确的是（　　）

A．磁体周围的磁场看不见、摸不着，所以是不存在的

B．导体在磁场中切割磁感线运动，就能够产生感应电流

C．交流发电机产生的感应电流是交流电，能使两只并联的极性相反的二极管交替发光

D．电磁感应现象的重要应用之一是制成了电动机

7．（2019·内蒙古达拉特旗十一中初三月考）现代武器中的新型电磁炮是利用电磁技术制成的，具有速度大、命中率高的特点，其原理是磁场对通电导体有力的作用。下图中与此原理相同的是（  ）

A．手摇发电机	B．电磁铁

C．扬声器	D．磁悬浮列车

8．（2019·姜堰市第八中学初三月考）图为交流发电机原理图，线圈在磁场中转动，则（   ）

A．两磁极间的磁场方向向左

B．线圈在磁场中切割磁感线

C．通过灯泡的电流方向不变

D．线圈一定不受磁场力作用

9．（2019·江苏南闸实验学校初三月考）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（    ）

A．熔丝是由熔点较高的材料制成的      B．正常情况下火线与大地间的电压为零

C．用电器的开关必安装在火线上        D．电路连接处接触不良不可能引起火灾

10．（2016·四川初三月考）某同学家室内的电灯均正常工作，当他把“220V 8W”的台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内电灯全部熄灭，发生这一现象的原因可能是（ ）

A．插座处短路   B．台灯插头处短路  C．台灯开关处短路  D．台灯灯头处短路

11．（2019·全国初三单元测试）家庭电路中，下列操作符合要求的是（　　）

A．空气开关跳闸后，应立即合上

B．家庭电路的开关，接在零线或火线上都可以

C．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾金属体，以免发生触电事故

D．输电线进户后，应先接电能表

12．（2019·广东初三期末）对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（  ）

A．发生如图甲触电时，漏电保护器不起作用

B．发生如图乙触电时，漏电保护器不起作用

C．发生如图所示的两种触电时，空气开关都不会断开电路

D．当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路

二、填空题（共40分）

13．（2019·南昌市第十九中学初三月考）如图所示，在探究通电螺线管的磁场特点实验中，螺线管上方的小磁针的右端是_____（选填“N”或“S”）极，电源的左端是_____（选填“正”或“负”）极。

14．（2019·山东初三月考）探究“通电螺线管的磁场方向”后，小猴总结出一条规则：如图所示，如果电路沿着我右臂弯曲的方向，那么我左手指的那一端就是螺线管的________极，对一个已制好的电磁铁，可以通过____________来控制电磁铁磁性的有无．

15．（2019·四川宜宾八中初三月考）在绵阳很多商场安装了如图甲所示的“聪明的电梯”，没人和有人时，电梯运行的速度会发生变化。爱探索的小刚在网络上搜索到了这种电梯的简易控制电路如乙图所示，R是一个压敏电阻，其电阻阻值随压力的增大而减小。当人走下电梯后，电磁铁的磁性变______（选填“强”或“弱”）．电动机的转速变______（选填“快”、“慢”或“不变”）

16．（2019·靖江外国语学校初三月考）某导体两端的电压为2伏，10秒内通过导体横截面的电荷量为4库，通过导体的电流为_____安，导体的电阻为_____欧。根据图中电源正负极，可判断通电螺线管a端为_____极。

17．（2019·江苏初三月考）如图所示，用漆包线绕成矩形线圈，将线圈两端的导线拉直并用刀将漆全部刮掉，作为转动轴，将线圈放在金属支架上，在它下面放一块小磁体，用纸做一个小风车固定在转动轴上，将装置与小量程电流表相连，使小风车转动，可观察到      的现象，说明电路中有电流产生，此过程中    能转化为电能，若将电流表换成干电池接入电路，线圈      （选填“能”或“不能”）持续转动．

18．（2019·汕头市龙湖实验中学初三月考）如图甲所示的是扬声器的示意图，当线圈中通入携带声音信息、时刻变化的电流时，纸盆就会发出声音，这是利用了________的原理；图乙是探究________现象的装置，利用此原理人们发明了________．

19．（2019·广东初三月考）电磁感应现象是英国物理学家_____首先发现的．探究这个现象应选用如图中______(填“甲”或“乙”)所示的装置进行实验．在这个现象中感应电流的方向与________的方向和磁感应线方向有关．利用电磁感应现象可以制成________，实现机械能转化为电能．

20．（2019·沙雅县第一中学初三月考）在学习电和磁的知识中到的两个实验装置如图所示，演示磁场对电流作用的是_____，演示电磁感应现象的是________．

21．（2019·重庆八中初三月考）川川想在家里安装一盏照明灯,他设计的电路如图．请你将图中开关和电灯连线补画完整。

电工师傅正确安装完毕,闭合开关,电灯不亮．电工师傅用测电笔分别测试电灯两接线处和插座的两孔时,测电笔的氖管都发光,则可能是电路的____________段（选填“ab”、“fd”或“e”）发生断路故障．

22．（2019·江苏初三月考）如图所示为家庭电路常用的两种墙壁开关，其按钮可绕面板内某轴转动．根据你的生活经验，你认为_____较易损坏，这是因为按动这种开关的_____较小，按动需要的力较大．墙壁开关应与所控制的的电灯_____联．

23．（2019·天津初三月考）如图所示的甲、乙两个电路中，开关闭合后，输电线因电流过大而燃烧起来。甲图产生的原因是：______；乙图产生的原因是：______。

24．（2019·广东初三月考）试电笔是用来________的；正确使用时，如果氖管发光表明试电笔接触的是________线：如图所示的两种使用试电笔的方法中，正确的是________。

三、作图题（本题包含2道题，共12分）

25．（2019·重庆南开融侨中学初三月考）如图所示家庭电路，吊灯L1和L2由开关S控制，墙上有一个固定的三孔插座.请把电路连接完整.

26．（2019·新疆初三期末）如图甲所示，是小明家常用的一个插线板。他在使用中发现:插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电。根据上述现象，在图乙中画出插线板中开关、指示灯和三孔插座的连接方式，并与电源线接通。