班级              姓名             学号             分数

第2次月考卷（二）

（时间：60分钟，满分：100分）

一、选择题（每小题4分，共48分）

1．（2019·河北石家庄石门实验学校初二月考）下列关于电磁现象的说法中，正确的是（ ）

A．在磁体外部，磁感线总是从S极发出，最后回到N极

B．奥斯特实验现象说明，通电导体周围存在磁场

C．通电导体在磁场中的受力方向只与电流方向有关

D．闭合电路的部分导体在磁场中运动时，就会产生感应电流

【答案】B

【解析】A．在磁体外部，磁感线总是从N极发出，最后回到S极，故A错；

B．奥斯特实验说明通电导体周围存在磁场，故B正确；

C．通电导体在磁场中的受力方向与电流方向和磁场方向都有关系，故C错；

D．闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，才会产生感应电流，故D错；

2．（2019·河北石家庄石门实验学校初二月考）对下列四幅图的表述正确的是(      )

A．甲图中，闭合开关，小磁针静止时N极指向右侧

B．乙图中，闭合开关，滑动变阻器滑片P向右滑动时，弹簧测力计的示数变小

C．丙图是电动机的工作原理图，动圈式话筒也是利用这个原理工作的

D．丁图是发电机的工作原理图，听筒也是利用这个原理工作的

【答案】B

【解析】A．甲图中，电流从螺线管的右侧流入，由安培定则可知，螺线管的左端为N极，右端为S极，根据磁极间的相互作用规律可知，小磁针静止时N极指向左侧，故A错误；

B．乙图中，闭合开关，滑动变阻器滑片P向右侧滑动时，滑动变阻器电阻减小，电流变大，电磁铁磁性变强，电流从螺线管的右侧流入，由安培定则可知，通电螺线管上端为N极，同名磁极相互排斥，故弹簧测力计的示数变小，故B正确；

C．图中有电源，若闭合开关，磁场中的通电导体会受力运动，这是电动机的原理图，动圈式扬声器也是利用这个原理工作，故C错误；

D．图中没有电源，闭合开关后，当金属棒做切割磁感线运动时，电路中就会产生感应电流，这是直流发电机的原理图，动圈式话筒也是利用这个原理工作，故D错误；

故选B。

3．（2019·南充市陈寿中学初三月考）一杯香浓的豆浆可以让我们早上有一个精力充沛的开始.电动豆浆机在工作过程中，转动的叶轮将豆子打磨研碎，加热体将豆浆加热至煮熟.下面说法中正确的是（  ）

A．通电后叶轮转动，电动机将机械能转化为电能

B．从开始加热到豆浆煮熟的过程中，豆浆的内能不变

C．煮好的豆浆香气四溢的原因是分子在不停地做无规则运动

D．喝刚刚煮好的豆浆时，在它表面吹气可以加快豆浆的升华，使它凉得快些

【答案】C

【解析】A．豆浆机通电后叶轮转动，消耗了电能从而使叶轮转动起来，是电动机将电能转化为机械能。故A错误。

B．豆浆机内水和豆子刚开始温度低，内能少，加热到豆浆煮熟，豆浆的温度升高，内能增加。故B错误。

C．物质的分子在不停的做无规则运动，煮好的豆浆温度很高，香气分子无规则运动的速度加剧，所以“香气四溢”。故C正确。

D．在刚煮好的豆浆表面吹气，加快豆浆表面上的空气流动，可以使蒸发加快，液体蒸发是吸热的，所以豆浆会凉的快些。故D错误。

4．（2019·云南省曲靖衡水实验中学初三月考）在下图的四个实验装置中，能说明发电机工作原理的是（  ）

A．  B．  C． D．

【答案】A

【解析】A．开关闭合后，在外力作用下使导体左右移动，切割磁感应线，则电流表指针发生偏转，说明此时有感应电流产生，这是电磁感应现象，是发电机的工作原理，符合题意．

B．开关闭合后，电路中有电流，通电导体或线圈受到磁场力的作用发生运动，故是电动机的原理实验，故错误；

C．是奥斯特实验，小磁针发针偏转说明通电导体周围有磁场，不符合题意；

D．是安培定则的演示实验，即说明通电导线的磁场方向与电流的方向和线圈的绕法有关，故错误．故选A．

5．（2019·绥化市第四中学校初三月考）如图所示是动圈式话筒和扬声器的构造示意图。讲话时的声音使膜片振动，与之相连的线圈也跟着一起振动，线圈中产生随声音变化的电流。变化的电流通过扬声器的线圈，线圈就会在磁场中来回振动，带动纸盆也来回振动发出声音。根据以上叙述思考，下列说法正确的是（  ）

A．扬声器的线圈振动是因为通电导线在磁场中受到力的作用

B．动圈式话筒是把电能转化成机械能的一种装置

C．电风扇的工作原理与动圈式话筒的工作原理相同

D．扬声器的工作原理是法拉第发现的电磁感应现象

【答案】A

【解析】A．扬声器工作原理是通电导体在磁场中受力而运动，所以扬声器的线圈振动是因为通电导线在磁场中受到力的作用。故A正确。

B．动圈式话筒是根据电磁感应原理工作的，机械能转化为电能。故B错误。

C．电风扇的主要构件是电动机，所以它的工作原理是通电导体在磁场中受力而运动，动圈式话筒的工作原理是电磁感应，两者原理不同。故C错误。

D．扬声器工作原理是通电导体在磁场中受力而运动，故D错误。

6．（2019·湖南师大附中梅溪湖中学初三月考）下列有关于磁现象的说法正确的是（　　）

A．磁体周围的磁场看不见、摸不着，所以是不存在的

B．导体在磁场中切割磁感线运动，就能够产生感应电流

C．交流发电机产生的感应电流是交流电，能使两只并联的极性相反的二极管交替发光

D．电磁感应现象的重要应用之一是制成了电动机

【答案】C

【解析】A．磁体周围的磁场看不见、摸不着，但它是存在的，A错误；

B．导体在磁场中切割磁感线运动，如果连接导体的电路不闭合，那么不能产生感应电流，B错误；

C．交流发电机产生的感应电流是交流电，电流方向会变化，而二极管具有单向导电性，把两只极性相反的二极管并联起来，当往一个方向通电流时，一个发光，另一个不发光，所以两只二极管会交替发光，C正确；

D．电磁感应现象的重要应用之一应该是制成了发电机，不是电动机，D错误。

7．（2019·内蒙古达拉特旗十一中初三月考）现代武器中的新型电磁炮是利用电磁技术制成的，具有速度大、命中率高的特点，其原理是磁场对通电导体有力的作用。下图中与此原理相同的是（  ）

A．手摇发电机	B．电磁铁

C．扬声器	D．磁悬浮列车

【答案】C

【解析】A、手摇发电机的工作原理是电磁感应现象，故A不符合题意；

B、图中实验装置是电磁铁，其原理是电流的磁效应，故B不符合题意；

C、图中的装置是扬声器，音圈（线圈）安放在磁铁磁极间的空隙中，按音频变化的电流通过音圈时，音圈受到磁场力而运动，纸盆与音圈连接，随音圈振动而发声；所以，其原理是通电导体在磁场中受到力的作用，故C符合题意；

D、磁悬浮列车利用“同名磁极相斥，异名磁极相吸”的原理，使列车实现悬浮，故D不符合题意。

故选C。

8．（2019·姜堰市第八中学初三月考）图为交流发电机原理图，线圈在磁场中转动，则（   ）

A．两磁极间的磁场方向向左

B．线圈在磁场中切割磁感线

C．通过灯泡的电流方向不变

D．线圈一定不受磁场力作用

9．（2019·江苏南闸实验学校初三月考）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（    ）

A．熔丝是由熔点较高的材料制成的      B．正常情况下火线与大地间的电压为零

C．用电器的开关必安装在火线上        D．电路连接处接触不良不可能引起火灾

【答案】C

【解析】A．为了保证在电流过大时及时熔断，起到保护电路的作用，熔丝是用电阻大、熔点低的材料制成的，故A错误；

B．正常情况下，我国家庭电路中火线和大地之间的电压是220V，故B错误；

C．控制家用电器的开关必须接在火线上，这样断开开关，能切断火线，防止触电事故发生，故C正确；

D．电路连接处接触不良时，该处的电阻变大，因为该处串联在电路中，由Q=I2 Rt知道，连接处产生的热量较多，比别处更容易发热，而加速导线老化，甚至引起火灾，故D错误。

10．（2016·四川初三月考）某同学家室内的电灯均正常工作，当他把“220V 8W”的台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内电灯全部熄灭，发生这一现象的原因可能是（ ）

A．插座处短路   B．台灯插头处短路  C．台灯开关处短路  D．台灯灯头处短路

【答案】D

【解析】A、若是插座处原来有短路，则在没有插入台灯之前，保险丝被熔断，故A错；

B、若是台灯的插头处有短路，则在台灯插头插入插座时，电路就会出现短路，而不会等到闭合台灯开关时才出现，故B错；

C、若是开关中的两个接头短路，则无论开关闭合还是断开，灯泡都会发光，也就是说开关失去了控制灯泡通断的作用，电路并不会出现短路，故C错；

D、若是台灯灯座的两个接头短路，则在台灯插头插入插座，并且闭合台灯开关时，电路出现短路，故D正确．

11．（2019·全国初三单元测试）家庭电路中，下列操作符合要求的是（　　）

A．空气开关跳闸后，应立即合上

B．家庭电路的开关，接在零线或火线上都可以

C．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾金属体，以免发生触电事故

D．输电线进户后，应先接电能表

【答案】D

【解析】A．因为电路有短路或漏电现象，空气开关才跳闸，所以应先检修，检查没有问题后再使空气开关复位，故A错误；

B．电灯的开关接在了零线上时，即使断开，电灯或其他用电器仍带电，易发生触电事故，故B错误；

CD．如果手不接触笔尾金属体，无论笔尖金属体接触火线还是零线，氖管都不发光，故C错误；输电线进户后应先接电能表；故D正确．

12．（2019·广东初三期末）对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（  ）

A．发生如图甲触电时，漏电保护器不起作用

B．发生如图乙触电时，漏电保护器不起作用

C．发生如图所示的两种触电时，空气开关都不会断开电路

D．当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路

【答案】B

【解析】这种现象电流会从人的右手边到左手边回到零线．相当于人是一个负载。不存在漏电，所以漏电保护器不会起作用．另外这种触电方式由于电流流经了心脏，是很危险的，会造成人体的触电事故，故A正确，但A不符合题意；电流直接由人体流入大地，造成电路电流过大，且火线与零线的电流不平衡，漏电保护器会自动断开，起到保护作用，人体会发生触电事故；故B错误，符合题意；甲、乙两种触电发生，都不会使电路中的电流过大，所以两种情况的触电，空气开关都不起作用；C选项正确，不符合题意；当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路，起到保护作用，故D正确，但不符合题意，故选B。

二、填空题（共40分）

13．（2019·南昌市第十九中学初三月考）如图所示，在探究通电螺线管的磁场特点实验中，螺线管上方的小磁针的右端是_____（选填“N”或“S”）极，电源的左端是_____（选填“正”或“负”）极。

【答案】N    负

【解析】[1]在磁体的周围，磁感线是从磁体的N极出发，回到S极，所以图中通电螺线管的左端为N极、右端为S极，根据磁极间的相互作用规律可知，小磁针的左端为S极，右端为N极。
[2]根据螺线管的N极和线圈的绕向，利用右手螺旋定则可以确定电流是从螺线管的右端流入、左端流出；从而可知电源的右端为正极，左端为负极。如图所示：

14．（2019·山东初三月考）探究“通电螺线管的磁场方向”后，小猴总结出一条规则：如图所示，如果电路沿着我右臂弯曲的方向，那么我左手指的那一端就是螺线管的________极，对一个已制好的电磁铁，可以通过____________来控制电磁铁磁性的有无．

【答案】N    电路的通断

【解析】安培定则的内容是：伸出右手，四指指向螺线管导线中的电流方向，拇指所指的是螺线管的N极．电磁铁磁性的有无可通过电流的有无来控制，磁极可通过电流的方向来控制，磁性强弱可通过电流的大小来控制．

15．（2019·四川宜宾八中初三月考）在绵阳很多商场安装了如图甲所示的“聪明的电梯”，没人和有人时，电梯运行的速度会发生变化。爱探索的小刚在网络上搜索到了这种电梯的简易控制电路如乙图所示，R是一个压敏电阻，其电阻阻值随压力的增大而减小。当人走下电梯后，电磁铁的磁性变______（选填“强”或“弱”）．电动机的转速变______（选填“快”、“慢”或“不变”）

【答案】弱    慢

【解析】当人从电梯上走下后，压力减小，则压敏电阻R的阻值增大，左侧控制电路中的电流减小，电磁铁磁性变弱，则衔铁被拉起，与触点1接触，此时电动机与电阻R1 串联，通过电动机的电流减小，电动机的转速变慢。

16．（2019·靖江外国语学校初三月考）某导体两端的电压为2伏，10秒内通过导体横截面的电荷量为4库，通过导体的电流为_____安，导体的电阻为_____欧。根据图中电源正负极，可判断通电螺线管a端为_____极。

【答案】0.4    5    N

【解析】（1）通过导体的电流： 导体的电阻：；（2）电源右侧为正极、左侧为负极，电源外部电流从正极流向负极，右手弯曲的四指与电流方向一致，垂直的大拇指指向螺线管右侧，a端为N极，另一端为S极。

17．（2019·江苏初三月考）如图所示，用漆包线绕成矩形线圈，将线圈两端的导线拉直并用刀将漆全部刮掉，作为转动轴，将线圈放在金属支架上，在它下面放一块小磁体，用纸做一个小风车固定在转动轴上，将装置与小量程电流表相连，使小风车转动，可观察到      的现象，说明电路中有电流产生，此过程中    能转化为电能，若将电流表换成干电池接入电路，线圈      （选填“能”或“不能”）持续转动．

【答案】电流表指针偏转；机械；不能

【解析】图示可知，线圈、导线和电流表组成闭合电路，线圈处在磁场中，风吹风车时，会带动线圈转动切割磁感线从而产生感应电流，使电流表指针会发生偏转；这种现象与发电机相同，将机械能转化为了电能；如果把图中电流表换成干电池，当无风吹时，由于通电线圈处在磁场中故而受力转动，但线圈转动至平衡位置因线圈两端的绝缘漆全部刮掉，无法改变线圈中的电流从而不能持续转动下去．

18．（2019·汕头市龙湖实验中学初三月考）如图甲所示的是扬声器的示意图，当线圈中通入携带声音信息、时刻变化的电流时，纸盆就会发出声音，这是利用了________的原理；图乙是探究________现象的装置，利用此原理人们发明了________．

【答案】电流在磁场中受力的作用    电磁感应    发动机

【解析】扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置，它主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。当线圈中通过变化的电流时，通电线圈会在永久磁铁的磁场中受到变化的力的作用，即线圈所受力时而排斥，时而吸引，从而使得线圈振动，同时线圈的振动也会带动纸盆来回振动，于是扬声器就发出了声音，扬声器利用了电流在磁场中受力的作用的原理，乙图导线切割磁感线时有电流产生，是电磁感应现象，发电机就是根据这个原理制成的。

19．（2019·广东初三月考）电磁感应现象是英国物理学家_____首先发现的．探究这个现象应选用如图中______(填“甲”或“乙”)所示的装置进行实验．在这个现象中感应电流的方向与________的方向和磁感应线方向有关．利用电磁感应现象可以制成________，实现机械能转化为电能．

【答案】法拉第    甲    导线切割磁感线    发电机

【解析】电磁感应现象是英国物理学家法拉第发现的；电磁感应现象的特点是没有电源而有一个电流表，用来测量产生的电流；感应电流的方向和电流的方向与导体切运动的方向有关；根据电磁感应现象制成了发电机，发电机将线圈运动的机械能转化为电能．

20．（2019·沙雅县第一中学初三月考）在学习电和磁的知识中到的两个实验装置如图所示，演示磁场对电流作用的是_____，演示电磁感应现象的是________．

【答案】甲    乙

【解析】甲图中有电源，通电导线在磁场中，故演示的是磁场对电流的作用．乙图中导体棒直接和演示电表相连，没有供电装置，演示的是导体在磁场中产生电流的现象，即电磁感应现象．

21．（2019·重庆八中初三月考）川川想在家里安装一盏照明灯,他设计的电路如图．请你将图中开关和电灯连线补画完整。

电工师傅正确安装完毕,闭合开关,电灯不亮．电工师傅用测电笔分别测试电灯两接线处和插座的两孔时,测电笔的氖管都发光,则可能是电路的____________段（选填“ab”、“fd”或“e”）发生断路故障．

【答案】    e

【解析】[1]开关和电灯应该串联接在电路中，先接开关，再接电灯，如下图所示；

[2]假如是ab段发生断路故障，那么闭合开关，电灯不亮，用测电笔分别测试电灯两接线处和插座的两孔时，测电笔的氖管都不亮，这与题意不符合，故不是ab段发生断路故障；假如是fd段发生断路故障，那么闭合开关，电灯会亮，这与题意不符合，故不是fd段发生断路故障；假如是e发生断路故障，那么闭合开关，电灯不会亮，用测电笔分别测试电灯两接线处和插座的两孔时，测电笔的氖管都发光，这与题意符合，故可能是电路的e发生断路故障。

22．（2019·江苏初三月考）如图所示为家庭电路常用的两种墙壁开关，其按钮可绕面板内某轴转动．根据你的生活经验，你认为_____较易损坏，这是因为按动这种开关的_____较小，按动需要的力较大．墙壁开关应与所控制的的电灯_____联．

【答案】甲    动力臂    串

【解析】（1）甲乙两种开关均可在力的作用下绕轴转动，符合杠杆原理，因甲动力臂小，根据杠杆原理可知力臂越小作用力越大，因此损坏的越快，所以甲较易损坏．

（2）为了防止短路和控制电路需要开关与电灯串联．

23．（2019·天津初三月考）如图所示的甲、乙两个电路中，开关闭合后，输电线因电流过大而燃烧起来。甲图产生的原因是：______；乙图产生的原因是：______。

【答案】总功率过大    短路　．

【解析】家庭电路中电流过大的原因有两种，一是用电器短路，二是用电器总功率过大。图甲中若开关闭合后，并联的用电器太多，因用电器总功率等于各个用电器功率之和，根据公式P=UI知道，导致电流会非常大；图乙中若开关闭合后：金属线将火线和零线接通，造成短路，电流直接通过导线，由于导线电阻很小，所以导致电流过大。

24．（2019·广东初三月考）试电笔是用来________的；正确使用时，如果氖管发光表明试电笔接触的是________线：如图所示的两种使用试电笔的方法中，正确的是________。

【答案】判断火线和零线    火    乙

【解析】家用测电笔是用来辨别火线和零线的；测电笔使用时，用手捏住笔尾金属体，将笔尖接触进户线，若碰到的是火线，则氖管发光；若笔尖接触的是零线，氖管就不会发光；使用测电笔时手必须和测电笔的笔尾金属体接触，才可以形成通路，故正确的是乙。

三、作图题（本题包含2道题，共12分）

25．（2019·重庆南开融侨中学初三月考）如图所示家庭电路，吊灯L1和L2由开关S控制，墙上有一个固定的三孔插座.请把电路连接完整.

【答案】

【解析】家庭电路中的各个用电器是并联连接的，所以，此电路中的两盏吊灯L1和L2并联，开关则应接在干路上同时控制两盏灯泡，且开关应先接在火线上；安装三孔插座时，应上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，故电路如图：

26．（2019·新疆初三期末）如图甲所示，是小明家常用的一个插线板。他在使用中发现:插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电。根据上述现象，在图乙中画出插线板中开关、指示灯和三孔插座的连接方式，并与电源线接通。

【答案】

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制指示灯和插座；指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明指示灯与插孔是并联的；即开关应接在指示灯和插座的干路上；根据家庭电路接线要求，开关应接火线上、插座要按“左零、右火、上地”接线。如图：