第十九章  生活用电 单元提升检测卷（原卷版）

（满分100分，时间90分钟）

一、选择题（每题3分，共45分）

1.某家用电器正常工作时的电流约为5A，则它可能是（ ）。

A．家用空调机；B．台灯；C．电视机；D．电风扇

2.关于家庭用电与安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A．将开关安装在灯泡和零线之间；      B． 用湿抹面擦拭电灯；

C．发生触电事故后，先切断电源再救人；D． 在高压线附近放风筝

3.同学们在学习“生活用电”知识的过程中，进行了讨论交流，下列说法不正确的是（ ）。

A．我国家庭电路的电压是220V；

B．有金属外壳的电器要用三孔插座；

C．电器设备失火，应迅速用水灭火；

D．发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源

4.如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（  ）。

A．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地；

B．电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联；

C．若在图中甲、乙两处分别装电灯或开关，甲处应装电灯，乙处应装开关；

D.断开开关S时，站在地上的人接触A点或B点都不会触电

5.在家庭电路中，从进户线起连接顺序正确的是（ ）。

A．闸刀开关、电能表、保险盒、插座；B．闸刀开关、电能表、插座、保险盒；

C．电能表、闸刀开关、保险盒、插座；D．电能表、保险盒、闸刀开关、插座

6.家庭电路中保险丝突然熔断，应（    ）。

A．从此停止用电；

B．换用比原来更粗些的保险丝；

C．用铜丝代替保险丝换上；

D．检查排除电路故障后，再换上相同规格的保险丝

7.在家庭电路中，可能会出现这些情况。

（1）开关中的两个线头相碰；

（2）插头中的两个线头相碰；

（3）电路中增加了大功率的用电器；

（4）户外输电线绝缘皮损坏

在上述情况中，可能引起家庭电路中保险丝熔断的是（    ）。

A．（1）（2）    B．（2）（3）    C．（2）（4）    D．（1）（4）

8.在某家庭电路中，接入了规格符合要求的保险丝，当开关一闭合，电灯不亮但保险丝却立即熔断，发生此现象的原因可能是（    ）。

A．电路某处断路；    B．将开关一端接零线，一端接火线；

C．将开关接在零线上；D．电路中的电压过低

9.家庭电路的说法不正确的是（    ）。

A．洗衣机使用三孔插座能防止人触电；

B．保险丝被烧断，可能是电路中使用了大功率用电器或出现了短路故障；

C．使用测电笔可以辨别家庭电路中的火线和零线；

D．电灯的开关装在火线或零线上都可以

10.傍晚小明卧室的灯突然灭了，但客厅的灯正常发光，对此现象下列分析正确的是（ ）。

A．小明卧室的照明电路发生了断路；B．小明卧室的灯泡发生了短路；

C．他家工作电器的总功率过大；    D．可能是进户线断了

11.当今社会已进入高度发达的电气时代，人们必须牢固树立安全用电的意识，但在某些地方私拉乱接电线的现象相当严重，容易造成安全隐患。下列做法中不符合安全用电原则的是（   ）。

A．开关必须接在火线上，开关和所控制的用电器串联；

B．家用电器的金属外壳要接地使用；

C．用湿布擦正亮着的台灯灯泡；

D．发现家用电器或导线失火时，必须先切断电源，然后再救火

12.随着人民生活水平的提高，居民家里用电器的种类和数目在不断增加，给我们生活带来方便的同时也带来安全隐患。下列做法正确的是（  ）。

A．开关应接在灯和零线之间；

B．用电器的金属外壳不用接地线；

C．在现有的照明电路中，增加大功率用电器时只需换上足够粗的保险丝即可；

D．当电路被保险丝装置切断时，要先找到发生事故的原因，排除之后再恢复供电

13.关于家庭电路，下面说法不正确的是（  ）。

A．用试电笔辨别火线和零线时，手要接触笔尾的金属体；

B．如果有人触电要先断电后救人；

C．用电器失火时，不能向用电器泼水灭火；

D．空气开关“跳闸”一定是出现了短路

14.关于家庭用电，下列做法中正确的是（  ）。

A．家用电器工作时，人不能接触用电器；

B．家用电器使用中发生冒烟或燃烧，应立即用泡沫灭火器灭火，不能用水浇；

C．使用试电笔时，千万不要触摸到笔尖及笔尾的金属部分；

D．插座、导线等元件达到使用寿命，应及时更换

15.关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（   ）。

A．验电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

B．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在相线（火线）上；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．只有当人体接触带电体时，才可能发生触电事故

二、填空题（每空3分，共39分）

16．家庭电路中，火线与零线间的电压为      V。当电路中的     超过一定限度时，熔丝就会熔断，自动切断电路，为了避免触电事故，用电器的金属外壳一定要       。

17．我们家里的白炽灯正常工作时的电压为      V；它是根据电流的      效应工作的；控制电灯的开关必须接在     线上。

18.周末，小华在家开着空调看电视。妈妈打开电饭锅做饭时，家里的自动空气开关“跳闸”了。则“跳闸”的原因可能是__________。根据小华家自动空气开关上的铭牌（如图所示），他家的电路允许使用的电器总功率最大为__________W。

19.晚上，婷婷家中的空调、电视机都开着，厨房里的微波炉正在加热中午剩下的“比萨”饼.婷婷想再用电热水壶烧点水喝，她刚一插上电热水壶，家里的保险丝就断了，请回答以下问题：

（1）电热水壶是利用电流的______效应工作的，保险丝断熔断的原因是____________；

（2）电热水壶可以将水烧开，而与它相连的导线却不怎么热，这是因为__________．

A．导线的绝缘皮隔热；

B．导线散热比电热水壶快；

C．导线的电阻远小于电热水壶电热丝的电阻，导线消耗的电能少；

D．通过导线的电流小于通过电热水壶的电流。

20.我国家庭电路电压是220V，用电器的开关要安装在           （选填“火线”、“零线”或“地线”）上。如果家用电器或线路着火，              （选填“不可”或“可以”）直接泼水灭火。

三、作图题（16分）

21.（4分）请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路。

22.（4分）如图③，请将三孔插座、保险丝、灯泡、开关正确连入到家庭电路中。

23.（8分）小丽家中有一盏用声控开关和光控开关控制的电灯，电灯在光线昏暗并且有人经过时才发光，可以达到方便节电的目的，同时由于有不固定的家用电器，需接入一只三孔插座，请将如图所示的原理图连接完整。