2020秋人教版九年级物理全一册单元检测试题：第十六章《电压电阻》

姓名           班级        分数

一、选择题（本大题包括1-10小题，每小题3分，共30分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求）

1.用电压表分别测量电路中两盏电灯的电压，结果它们两端的电压相等，由此判断两盏电灯的连接方式是（    ）

A.一定是串联       B.一定是并联       C.串联、并联都有可能 D.无法判断.

2.由同种材料制成的三根电阻丝，已知它们的长度关系L1＞L2＝L3，横截面积的关系为S1=S2＜S3，现将它们串联接入电路，关于它们的电阻和通过他们的电流，正确的是（    ）

A.R1＜R2=R3，I1=I2=I3                	B.R1＝R2＞R3，I1=I2＞I3

C.R1＞R2＞R3，I1＞I2＞I3             	D.R1＞R2＞R3，I1=I2=I3

3.如图1所示电路中，电源电压不变，开关S闭合，灯L1和L2都正常发光，一段时间后，突然其中一灯熄灭，而电流表和电压表的示数都不变，出现这一现象的原因可能（    ）

图1

A.L1短路           B.L2短路            C.L1断路           D.L2断路

图2

2

图3

4.在如图2（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图2（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（    ）

A.4.8V，1.2V     	B.6V，1.2V       	C.1.2V，6V     	D.1.2V，4.8V

5.如图3电路中，当开关S闭合后，电压表测出的电压是（　　）

A.L1两端的电压   	B.L2两端的电压		C.电源和L2串联后的总电压  D.电源电压

6.某同学使用电压表时，估计待测电路中的电压应选用0-3V的量程，但他误用0-15V的量程来测量。这样做的结果是（    ）

A.指针摆动角度大，会损坏电压表       	B.指针摆动角度小，会损坏电压表

C.指针摆动角度小，读数比较准确        	D.指针摆动角度小，读数不够准确

图4

7.将两只滑动变阻器按如图4所示方法连接，要使这两只变阻器连入电路的电阻最大，应把滑片P1、P2放在（    ）

A.滑片P1放在最右端，滑片P2也放在最右端

B.滑片P1放在最左端，滑片P2也放在最左端

C.滑片P1放在最右端，滑片P2放在最左端

D.滑片P1放在最左端，滑片P2放在最右端

8.下列因素中，对导体电阻大小有决定作用的是（　　）

A.导体是否接入电路 B.导体两端的电压   C.通过导体的电流   D.导体的长度

9.下列说法中正确的是（　　）

A.导体对电流的阻碍作用越大，导体的电阻越小

B.滑动变阻器不管怎样接到电路中都能起到改变电阻的作用

C.在闭合开关之前，滑动变阻器的滑片要调到阻值最小

D.滑动变阻器在电路中不仅能起到改变电阻的作用，而还能改变电路中的电流

10.在如图所示的电路中，电源电压为3V，当开关S1、S2都闭合时，则（　　）

A.电压表的示数为3V

B.电流表将被烧坏

C.灯L1不亮、灯L2亮

D.两只灯都将被烧坏

二、多项选择题（本大题包括11-15小题，每小题5分，共25分。在每小题给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求）

11.如图所示的两个电路中，电源电压相等且保持不变.闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都向右移动时，灯泡L1和L2的

亮度变化情况是（　  ）

A.L1变暗           B.L1变亮

C.L2不变           D.L2变暗

12.如图7所示的电路中，闭合开关后，发现灯L1、L2都不发光，电流表无示数。为了找出发生故障的原因，用电压表进行检测发现ab间和dc的电压都为零，ad间和bc间的电压都为3V，则电路的故障不可能是（      ）

A.L1断路			 B.L1短路	    	C.L2断路	           D.L2短路

图9

图7

图8

[来源:学.科.网]

13.在如图8所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是（    ）

A.M接C，N接B	B.M接A，N接B		C.M接C，N接A	   D.M接A，N接D

14.如图9所示的电路中，甲、乙、丙是连接在电路中的三只电学仪表.闭合开关S后，灯L1、L2均正常发光.则不正确的是（    ）

A.甲是电流表，乙、丙是电压表       	B.乙是电流表，甲、丙是电压表

C.甲是电压表，乙、丙是电流表        	D.乙是电压表，甲、丙是电流表

15.如图10所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是（    ）

A.灯L1与灯L2是串联，且灯L1被短路

B.电压表可测出灯L1两端的电压

C.电流表A1测的是灯L1的电流                                   图10

D.电流表A2测的是灯L2的电流

三、填空题

16.一般照明电路的电压为       V，只有       V的电压对人体是安全的。

17.某同学连接的电路如图所示，他所用的电源是四节新干电池串联组成的电池组，当他将开关闭合后，电压表的示数为2V，则L1两端的电压为　     　，L2两端的电压为

18.如图所示，电源电压不变，当开关S由断开到闭合，电流表示数变        ，电压表示数变            。

[来源:学。科。网]

17题图                             19题图              20题图

19.如图所示，老师将废灯泡的玻璃外壳小心地打碎，留下灯头和固定两根引线的玻璃心，将与之相连的灯丝去掉，利用灯头把玻璃心与一盏 “220 V　40 W”的灯泡串联接入家庭电路中，此时灯泡　　    　.（选填“能”或“不能”）发光，然后用酒精灯加热玻璃心，当玻璃心发黄变红时，灯泡　　　　（选填“能”或“不能”）发光。这时移走酒精灯，灯泡　　　　（选填“能”或“不能”）发光。这个实验说明常温下的玻璃是　　　　   　　，高温下的玻璃变成了　          。

20.如图所示，用酒精灯给电阻丝加热，在电阻丝温度不断升高的过程中，灯泡的亮度会逐渐变             （选填“亮”或“暗”），说明电阻丝的电阻在            （选填“增大”或“减小”）.

21.一盏白炽灯使用时灯丝的温度会达到2000多摄氏度，这是它的电阻比停用后的电阻要

（变大或变小，不变），如果关闭电源，灯丝的电阻将　        （变或不变）为零.

四、作图实验题

22.如图所示的实验器材，现用电流表、电压表分别测出通过灯泡的电流和灯泡两端的电压，电路中电流约为0.5A，并用变阻器改变小灯泡的电流，要求滑片向右滑动时灯泡变亮。

（1）按要求连接实物图

（2）在方框内画出相应的电路图

[来源:Zxxk.Com]

（3）连接电路时开关应处于         状态，变阻器的滑片应处于        端（A或B）。

（4）滑片P向左移动时，电流表示数变            ，灯泡亮度         （填“变亮”、“变暗”或“不变”）

（5）若闭合开关灯不亮，但电压表示数约等于电源电压，此时故障可能是

；如发现电流表、电压表的指针均反偏，最简单的解决方法是                             。

23.如右图所示，在探究影响导体电阻大小因素的实验中，导线a、b、c粗细相同，b、d粗细不同； a、b、d长度相同；a与b、c、d材料不同。

（1）该实验是通过观察        的示数间接比较导线电阻

的大小.

（2）选用导线a、b分别接入电路中，是为了探究电阻大小

跟导体的　      　有关.

（3）选用导线b、c分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的　         有关.

（4）选用导线　　   分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的横截面积有关.

（5）影响导体电阻大小因素除了上述因素外，还可能跟　       　有关.[来源:学科网]

24.瑞瑞同学在参加物理实验考核时，对串联电路电压规律进行了探究.

【猜想与假设】：串联电路中电源两端的电压等于各用电器两端的电压之和.

【设计与进行实验】：

（1）按图1所示的电路图连接图2实物图；

（2）闭合开关，用电压表测出L1两端的电压；

（3）在测L2两端的电压时，瑞瑞同学为了节省

实验时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不

动，只断开A接点，并改接到C接点上；

（4）测出AC间的电压.

【交流与评估】：

（5）瑞瑞同学用上面的方法能否测出L2两端的电压？为什么？

，　                          　.

（6）方法改进后，所测出AB、BC、AC间的电压记录在下面表格中.

【分析与总结】：

（7）分析瑞瑞同学的实验数据可以得出的结论是：串联电路中电源两端的电压

各用电器两端的电压之和.（填“等于”或“不等于”）.

| AB两点间的电压UAB/V | BC两点间的电压UBC/V | AC两点间的电压UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 2.4 | 3.8 |

（8）这个实验在设计方案上还存在的不足之处是：　                 　.

（9）请对实验方案提出改进意见：　                 　.

参考答案

一、单项选择题

1. C  2. D  3. D  4. A  5.A  6. D  7.A   8.D  9. D  10. B

二、多项选择题

11. AC    12. A B D      13. A C      14. A B D       15. B D

三、填空题

16. 220，不高于36  17. 4V，2V  18.变小  变大  19.不能 能 不能 绝缘体 导体

20.暗，增大 21.变大，不变 22.（1）（2）略  （3）断开，B  （4）小，变暗  （5）电灯处断路、调换电源正负极；

四、作图实验题

23.（1）电流表；（2）材料；（3）长度；（4）b、d；（5）温度.24.（1） 　略　（5）不能　电压表正负接线柱接反了（7）等于　（8）存在不足　更换不同规格的实验器材进行多次实验,然后得出结论