2024-2025学年广东省广州市番禺区九年级上学期期末物理试卷及解析

一、单选题：本大题共10小题，共30分。

1.如图所示是原子内部结构的示意图，下列选项中带正电的是(    )

A. 原子	B. 原子核	C. 电子	D. 中子

2.如图是加油站里常见的“静电释放器”，服务员提油枪加油前，必须用手触摸静电释放器来清除身体上的静电，下列说法中正确的是(    )

A. 静电释放器要与大地相连
B. 静电释放器要由绝缘材料制成
C. 静电释放器主要释放的是汽车所带的静电
D. 人体带的电荷是人体与衣服摩擦过程中创造出来的
3.如图是番禺沙湾名菜“爬金山”，做法是将鱼滑堆积成小山状置于铁盘中央，清水煮沸后，将鱼滑扒入水中，鱼滑在热水中浸熟。下列说法正确的是(    )

A. 热量从温度高的水转移到温度低的鱼滑
B. 鱼滑浸熟过程是通过做功改变鱼滑内能
C. 温度从内能大的水转移到内能小的鱼滑
D. 煮熟的鱼滑很烫，是因为它含有的热量多

4.图甲是道路两边的太阳能路灯，它主要由太阳能电池板、控制器、蓄电池组和12个LED灯组成。它的结构如图乙所示，每个LED灯的工作电压约为2V，蓄电池组的电压为24V。下列说法正确的是(    )

A. LED灯是将光能转化为电能的器件
B. 夜晚，开关S接c，蓄电池为电路中的电源
C. 白天，开关S接b，太阳能电池板将光能全部转化为电能
D. 该太阳能路灯中的12个LED灯是并联的

5.如图所示，用喷雾器往瓶内喷入酒精，启动电子打火器点燃酒精，可观察到活塞瞬间弹出，以下说法正确的是(    )

A. 活塞飞出时，酒精气体内能增大，温度升高
B. 电子打火器的作用相当于柴油机中的喷油嘴
C. 酒精燃烧过程是内能转化为化学能
D. 活塞飞出过程中能量转化情况与汽油机的做功冲程相同

6.如图所示的电路中，开关S1、S2都闭合，电流表、灯泡L1和L2均能正常工作。则下列说法正确的是(    )

A. 灯泡L1和L2串联
B. 通过灯泡L1的电流一定等于通过灯泡L2的电流
C. 当S2断开，电源外部电流流向为a→b→c→d
D. 当S2断开，电流表示数变小，L2亮度不变

7.在标准大气压下将质量相同的甲、乙、丙三块金属加热到相同的温度后，放到上表面平整的冰块上。经过一段时间后，冰块形状不再变化，状态如图所示。三块金属的比热容大小相比(    )

A. c甲最大	B. c乙最大	C. c丙最大	D. 一样大

8.如图甲表示灯泡L和定值电阻R的I-U关系图象。将L和R先后以图乙和图丙两种方式接在同一恒压电源U上，流过它们的电流和它们两端电压如图所示；则下列判断正确的是(    )

A. I1=I2=I3=I4	B. I1=I2<I3<I4
C. U1<U2<U3=U4	D. U1=U2=U3=U4

9.家庭电路的部分电路图如图所示(电路连接正确)，只闭合开关S1，灯L1正常发光，再闭合开关S2，灯L1立刻熄灭，L2也不发光，检查发现熔丝熔断，则故障原因可能是(    )

A. 灯L1短路	B. 灯L1断路	C. 灯L2短路	D. 灯L2断路

10.“地磅”可检测货车是否超载，其工作原理如图所示：电路接通后，货车质量越大，与电阻丝R接触的滑片P下滑距离越大，由电表改装的显示器的示数也越大。已知：串联电路中的电流，等于电源两端电压除以各电阻之和；电源电压恒定不变。下列判断正确的是(    )

A. “显示器”由电压表改装而成	B. 车质量越大，R连入电路的电阻越大
C. 单刀开关“3”应与“1”连接	D. 车质量越大，R0两端电压就越大

二、填空题：本大题共1小题，共4分。

11.如图1所示的两只集气瓶，一瓶装有无色透明的空气，另瓶装有红棕色二氧化氮气体。
(1)为了研究扩散现象应选择图1 ______所示的方案(选填“甲”“乙”)，抽去玻璃隔板后，过一会儿，两瓶气体颜色变的一致，从微观角度，这说明气体分子______。
(2)图2是构成物质的固、液、气三态的分子模型，其中与气体分子模型相似的是图______，当分子结构变到丙图时，分子间作用力______(填“变大”“变小”或“不变”)。

三、实验探究题：本大题共4小题，共21分。

12.发光二极管，简称LED，具有单向导电性。它的两根引脚中较长的为正极，较短的为负极。当电流由正极经过LED流向负极时，LED发光，表明它处于导通状态。
(1)LED是由______材料制成(选填以下对应的字母)；
A.导体
B.半导体
C.绝缘体
(2)按图1所示的电路图，请在图2中用笔画线表示导线来连接实物图；
(3)小羽按图3所示电路图把LED和一个小灯泡L正确连接电路，闭合开关S，LED发光，L不发光。小羽认为出现上述现象的原因是L断路了。该说法是否正确？______(选填“正确”或“不正确”)，请写出判断依据：______。

13.如图1，小明用两个不同电路中的电阻丝R1、R2，分别同时给质量相同的甲、乙液体加热(c甲<c乙)，假设该过程中电阻丝产生的热量全部被液体吸收。这两种液体的温度随加热时间变化的图像如图2所示：

(1)同一时刻，______(选填“甲”“乙”)液体的分子运动更剧烈。
(2)加热相同时间，甲液体吸收的热量______(选填“大于”“小于”或“等于”)乙液体吸收的热量。判断依据是______。
(3)两个电阻丝加热相同时间，测得流过R1、R2的电流分别为2A、1A，可以判断R1______R2(选填“>”“=”或“<”)。

14.如图所示为“探究电流通过导体时产生的热量与哪些因素有关”实验的部分装置，两个相同的透明容器中封闭着等量的空气。

(1)实验中通过观察______的变化来反映电阻产生热量的多少，下列实验中，也运用了这种实验方法的是______(填序号)。
①比较不同物质的吸热能力
②探究电流与电压、电阻的关系
(2)闭合开关，通电一段时间，观察到右侧液面高于左侧液面，如图甲所示。表明在电流和通电时间相同的情况下，______越大，产生的热量越多。
(3)乙图中R3与R2并联，目的是使通过R1与R2的______不同。

15.小明同学按照图甲所示的电路图测量小灯泡的电功率。已知小灯泡的额定电压为2.5V、电源电压恒为4.5V、滑动变阻器R1铭牌为“50Ω1A”。

(1)根据图甲的电路图用笔画线代替导线将图乙的实物连接成完整电路。要求：导线不许交叉；滑片P向右移动时，电流表示数变小。
(2)电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，而电流表无示数，电压表指针偏转到最右端。则可能的故障是______。
(3)排除故障后，小明继续实验。闭合开关，移动滑片，灯泡正常发光，此时电流表示数(如图丙)为______ A，小灯泡的额定功率为______ W。
(4)完成实验后，小明还想测量某一定值电阻Rx的阻值，他用Rx替换了小灯泡，同时还发现电压表损坏，于是用如图丁所示的电路完成了实验，已知滑动变阻器的最大阻值为R0他的实验步骤如下：

①闭合开关，将滑片移至最右端，读出电流表示数为I1
②将滑片移至最左端，读出电流表示数为I2
③则电阻Rx的阻值表达式：Rx=______(用I1、I2、R0表示)。

四、计算题：本大题共3小题，共35分。

16.如图甲所示为小明家电路的基本组成，家庭额定电压为220V，请阅读题目完成下列问题：

(1)图甲中A、B两个位置安装的是总开关、电能表，总开关应该装在______位置(选填“A”“B”)。
(2)图甲中的三孔插座已按安全用电要求接入电路。请通过作图将两个规格均为“220V 10W”灯泡接入电路，要求：开关同时控制两个灯泡，且两个灯泡能正常工作。
(3)当电路中只插入一个电烤箱让其正常工作时，小明观察到图乙的电能表的指示灯在6min内闪烁了320次，那么电烤箱在这段时间内消耗的电能是______kW⋅h；电烤箱正常工作时的功率是______ W。

17.如图甲是某款鸡蛋孵化器，底部装有加热器。通电后，加热器对水加热，水向上方鸡蛋传递热量，提供孵化所需能量。孵化器简化电路如图乙，R1、R2都是发热电阻，孵化器相关参数如下表所示。

|  | 额定电压 | 220V |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | 加热挡 | 80W |
|  | 保温挡 | 22W |

(1)当闭合开关______(选填“S”“S1”或“S和S1”)时，孵化器在加热挡正常工作，理由是______。
(2)保温挡时通过R2的电流是多少？
(3)孵化器在加热挡正常工作5min消耗的电能是多少？

18.合理分类和利用垃圾，可以变废为宝。一定条件下，1t塑料垃圾能“榨”出168kg燃料油，燃料油的热值是4.0×107J/kg，水的比热容c水=4.2×103J/(kg⋅∘C)，求：
(1)1t垃圾“榨”出的燃料油完全燃烧释放出的热量为多少？
(2)若1t垃圾“榨”出的燃料油完全燃烧释放出的热量，可以使质量为4.0×104kg的水，温度升高20∘C，则热效率是多少？

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解：原子由原子核和核外带负电的电子组成，原子核带正电，电子带负电，原子核中质子带正电、中子不带电，故B符合题意，ACD不符合题意。
故选：B。
原子由原子核和核外带负电的电子组成，原子核带正电，电子带负电，原子核中质子带正电、中子不带电。
本题考查原子结构带电情况，属于基础题。

2.【答案】A

【解析】解：A.静电释放器要用与大地相连，故A正确；
B.静电释放器要由导体材料制成，故B错误；
C.静电释放器主要释放的是人体所带的静电，故C错误；
D.人体带的电荷是人体与衣服摩擦的静电，故D错误；
故选：A。
不同的物质原子核束缚核外电子的本领有强有弱，原子核束缚核外电子本领强的夺得电子，因多余电子带负电，原子核束缚核外电子本领弱的失去电子，因缺少电子带正电。摩擦起电的实质不是创造了电，而是电子的转移。
本题刻度摩擦起电的实质，属于基础题。

3.【答案】A

【解析】解：A、热量总是从高温物体向低温物体转移，故热量从温度高的水转移到温度低的鱼滑，故A正确；
B、鱼滑浸熟过程是通过热传递改变鱼滑内能，故B错误；
C、热传递过程传递的是热量，故C错误；
D、热量是个过程量，不能说含有热量，故D错误。
故选：A。
(1)发生热传递时，热量总是从高温物体转移到低温物体；
(2)改变物体内能有两种方式：做功和热传递；
(3)热传递过程传递的是热量；
(4)热量是个过程量，只能说吸收或者放出了热量。
本题考查了温度、热量和内能和热值，属于基础题。

4.【答案】B

【解析】解：A.LED灯是将电能转化为光能的器件，故A错误；
B.晚上要让电灯发光，开关S必须与c点接触，电路闭合，此时蓄电池为电路中的电源，故B正确；
C.白天太阳能电池为铅酸蓄电池充电时，将电能转化为化学能，故C错误；
D.由于LED发光二极管的工作电压约为2V，如果把它直接接在24V的蓄电池组中，发光二极管会烧坏，根据串联电路的电压特点可知，该太阳能路灯中应将12个LED发光二极管串联才能使每个LED发光二极管两端的电压为2V，故D错误；
故选：B。
LED灯是将电能转化为光能的器件。
晚上要让电灯发光，开关S必须与c点接触，电路闭合，此时蓄电池为电路中的电源。
白天太阳能电池为铅酸蓄电池充电时，将电能转化为化学能。
由于LED发光二极管的工作电压约为2V，如果把它直接接在24V的蓄电池组中，发光二极管会烧坏，根据串联电路的电压特点可知，该太阳能路灯中应将12个LED发光二极管串联才能使每个LED发光二极管两端的电压为2V。
本题考查串联和并联电路的辨析及电源能量转化，属于基础题。

5.【答案】D

【解析】解：A.活塞飞出时，酒精气体对外做功，内能减小，温度降低，故A错误；
B.电子打火器的作用相当于汽油机中的火花塞，故B错误；
C.酒精燃烧过程是化学能转化为内能，故C错误；
D.活塞飞出过程中能量转化情况与汽油机的做功冲程相同，都为内能转化为机械能，故D正确；
故选：D。
改变物体内能的方式有两种：做功和热传递，热传递过程是能量的转移过程，做功过程是能量的转化过程。
内燃机的能量转化过程：燃料在汽缸中燃烧时，将存储的化学能转变为高温高压的燃气(蒸汽)的内能，又通过燃气(蒸汽)推动活塞做功，由内能转变为机械能。
本题考查了能量的转化、改变物体内能的方法。

6.【答案】D

【解析】解：A、开关S1、S2都闭合，灯泡L1和L2并列连接，电路中有两条支路，灯泡L1和L2并联，故A错误；
B、开关S1、S2都闭合，是并联电路，由于两灯规格未知，所以通过灯泡L1的电流与通过灯泡L2的电流关系不确定，故B错误；
C、开关S1闭合，S2断开，电源外部电流流向为d→c→b→a，故C错误；
D、当S2断开，电路为L2的简单电路，电流表测量L2的电流，根据并联电路的特点可知：电流表的示数变小，L2亮度不变，故D正确。
故选：D。
(1)并联电路有两条或两条以上的支路，串联电路只有一条路径；
(2)并联电路中，支路间互不影响，干路电流等于各支路电流之和，各支路电流的大小关系不确定；
(3)规定正电荷定向移动的方向是电流的方向，在电源的外部，电流的方向是从正极流出，经电路元件回到电源负极。
本题考查对电流方向、并联电路特点的认识和理解，难度不大。

7.【答案】C

【解析】解：冰块形状不再变化时，三块金属的温度都等于冰的温度，即三块金属降低的温度相同，
由图可知，丙处冰块形变是最大，说明丙处冰块吸收的热量最多，即丙金属放出的热量最多，
根据Q放=cmΔt可知，在质量和降低温度一定时，丙金属放出的热量最多，则丙的比热容最大，
故C正确。
故选：C。
冰块形状不再变化时，三块金属的温度都等于冰的温度。由图可知，三处冰块吸收的热量关系，即三块金属放出的热量关系，根据Q放=cmΔt可知三块金属的比热容关系。
本题考查热量和比热容的比较，知道三金属块放出热量的关系是关键之一。

8.【答案】B

【解析】解：由图甲图像可知，电流I相同时，R的电压小于RL的电压，根据欧姆定律可得R<RL；
乙图中，R与L串联，根据串联电路中电流处处相等可知，I1=I2，根据甲图可知灯的电压大于R的电压，即U1>U2，
根据串联电路电压规律可知电源电压U>U1>U2，
丙图中，R与L并联，根据并联电路中各支路电压相等可知U3=U4=U；
串联电路总电阻大于任一分电阻，由欧姆定律可知所以I2<I3<I4，
综上可知U2<U1<U3=U4，I1=I2<I3<I4，故ACD错误，B正确。
故选：B。
(1)由图甲图像分析出R和RL的大小关系；
(2)根据串联电路的电流特点分析I1和I2的大小关系，串联电路总电阻大于任一分电阻，利用并联电路电压特点结合欧姆定律分析I2、I3、I4的大小关系；
(3)根据并联电路的电压特点分析U3和U4的大小关系，利用串联电路电压规律分析U1、U2、U3的大小关系。
本题考查串联电路的电流规律、并联电路的电压规律及欧姆定律的应用，关键是图像分析出两电阻的大小关系。

9.【答案】C

【解析】解：AB、根据图可知，灯L1正常发光，说明此支路正常，故AB错误；
CD、再闭合开关S2，灯L1马上熄灭，熔丝熔断，说明电路中电流过大，因而故障原因可能是灯L2短路，L2断路对L1不影响。故C正确，D错误。
故选：C。
根据并联一个断路不影响其他用电器工作，而短路使得电流过大，熔丝熔断。
本题考查家庭电路的故障分析，属于中档题。

10.【答案】D

【解析】解：A、图中电表串联在电路中，所以该显示器由电流表改装而成，故A错误；
BC、当货车质量增大时，电表(电流表)示数随之增大，则说明电阻变小，所以接线柱“2”应与“3”连接，这样，当质量增大，滑片向下移动，变阻器阻值变小，电流表示数变大，故BC错误；
D、若货车质量增大，变阻器电阻减小，根据串联电路的电压与电阻的正比关系，变阻器R分得的电压减小，则电阻R0两端电压增大，故D正确。
故选：D。
(1)电流表应串联在电路中，电压表应并联在被测电路两端；
(2)当货车质量增大时，电表(电流表)示数随之增大，则说明电阻变小，据此分析；
(3)串联电路中各电阻两端电压与对应的电阻成正比。
理解串联电路的电压规律、变阻器的工作原理，知道电流表的使用规则，熟练运用欧姆定律知识，可解答此题。

11.【答案】乙  在不停地做无规则运动  乙  变大

【解析】解：(1)因二氧化氮的密度比空气大，若用甲图所示的方案，则在重力的作用下，二氧化氮气体也会向下运动，故为了避免重力对实验现象产生的影响，应选择乙图所示的方案；抽去玻璃隔板后，因分子在永不停息地做无规则运动，故上瓶中的空气分子会逐渐扩散到下瓶中，下瓶中的二氧化氮分子也会逐渐扩散到上瓶中，故上瓶中气体颜色逐渐变深；
(2)固态物质中，分子与分子的排列十分紧密有规则，对应丙图；气态物质中，分子排列最为松散，分子运动向四面八方，对应乙图；液态物质中，分子状态介于固态物质分子与气态物质分子状态之间，分子没有固定的位置，运动比较自由，对应甲图。
从乙图变化为丙图，是物质从气态变为固态，分子间距离减小，分子间作用力变大。
故答案为：(1)乙；在不停地做无规则运动；(2)乙；变大。
(1)二氧化氮的密度比空气大，要研究扩散现象，需避免重力对实验产生的影响；
不同的物质在相互接触时彼此进入对方的现象，叫扩散。由于红棕色二氧化氮气体和无色透明的空气互相进入对方，故红棕色二氧化氮气体颜色逐渐减淡，而空气颜色逐渐加深；
(2)固态物质中，分子的排列十分紧密，分子间有强大的作用力。因而，固体具有一定的体积和形状；液态物质中，分子没有固定的位置，运动比较自由，粒子间的作用力比固体的小。因而，液体没有确定的形状，具有流动性；气态物质中，分子极度散乱，间距很大，气体具有流动性。
本题考查了扩散现象、分子间的作用力、固体、液体、气体物质的微观模型，属于基础知识。

12.【答案】B  不正确  串联电路的各个用电器相互影响

【解析】解：(1)LED是由半导体材料制成的，故选：B。
(2)根据电路图连接实物图如下：
。
(3)小羽按图3所示电路图把LED和一个小灯泡L正确连接电路，闭合开关S，LED发光，L不发光。小羽认为出现上述现象的原因是L断路了，该说法不正确，因为：串联电路的各个用电器相互影响。
故答案为：(1)B；(2)；(3)串联电路的各个用电器相互影响。
(1)LED是由半导体材料制成的。
(2)根据电路图连接实物图。
(3)串联电路电流只有一条路径，各个用电器相互影响。
本题考查的是半导体的特点及应用；知道串联电路的特点；会根据电路图连接实物图。

13.【答案】甲  小于  相同时间内，乙的比热容大于甲，升温却比甲快  <

【解析】解：(1)同一时刻，甲的温度高，甲液体的分子运动更剧烈；
(2)加热相同时间，甲液体吸收的热量小于乙液体吸收的热量，加热相同的时间150s，甲的温度40∘C，乙的温度升高60∘C，甲和乙的质量相同，c甲<c乙，甲吸收的热量比乙吸收的热量少，加热器放出的热量全部被液体吸收，所以R1产生的热量比R2产生的热量少。
(3)R1产生的热量比R2产生的热量少。通过R1的电流比R2的电流大，加热时间相同，根据焦耳定律Q=I2Rt，所以R1<R2。
故答案为：(1)甲；(2)小于；相同时间内，乙的比热容大于甲，升温却比甲快；(3)<。
(1)物体的内能与温度有关，温度越高，分子运动越剧烈，内能越大；
(2)根据吸热公式Q吸=cmΔt进行分析和推理；
(3)根据焦耳定律进行分析。
本题考查的是比热容和热量公式的应用；会利用焦耳定律进行分析，知道内能与温度的关系。

14.【答案】U形管中液面高度差  ①  电阻  电流

【解析】解：(1)实验中通过观察U形管液面高度差的变化来反映电阻产生热量的多少，本实验采用的是转换法，下列实验中，也运用了这种实验方法的是①；①比较不同物质的吸热能力，通过比较相同质量的不同物质，吸收相同的热量后上升的温度来比较物质的比热容，采用的是转换法；②探究电流与电压、电阻的关系，采用的是控制变量法；
(2)闭合开关，通电一段时间，观察到右侧液面高于左侧液面，如图甲所示。表明在电流和通电时间相同的情况下，电阻越大，产生的热量越多；
(3)乙图中R3与R2并联，目的是使通过R1与R2的电流不同，干路中的电流大于支路中的电流。
故答案为：(1)U形管液面高度；①；(2)电阻；(3)电流。
(1)电阻丝产生的热量不易直接观察，可给等质量的气体加热，气体吸热越多，气体膨胀程度越大，U形管内的液面高度差越大，采用了转换法；
(2)在电流和通电时间相同时，电阻越大，产生的热量越多；
(3)根据并联电路的电流规律分析R3与R2并联的目的。
本题研究“电流通过导体产生热的多少与什么因素有关”，考查控制变量法和转换法的运用、串并联电路电流的规律、反常现象的分析、连通器的识别及焦耳定律的应用，综合性较强。

15.【答案】小灯泡断路  0.3  0.75 I2R0I1-I2

【解析】解：(1)将电压表并联在灯泡两端；滑片P向右移动时，电流表示数变小，说明滑动变阻器阻值变大，故滑动变阻器选用左下接线柱与灯泡串联在电路中，如下图所示：
；
(2)电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，而电流表无示数，说明电路可能断路，电压表指针偏转到最右端，说明电压表与电源连通，电压表被串联在电路中，则与电压表并联的电路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电路断路了，即可能的故障是小灯泡断路；
(3)排除故障后，小明继续实验。闭合开关，移动滑片，灯泡正常发光，此时电流表示数如图丙所示，电流表选用小量程，分度值0.02A，其示数为0.3A，则小灯泡额定功率为：
PL=ULIL=2.5V×0.3A=0.75W；
(4)在步骤①中，将滑片移至最右端时，滑动变阻器接入电路的阻值为0，通过定值电阻Rx的电流为I1，根据欧姆定律可得电源电压为：U=I1Rx；
在步骤②中，将滑片移至最左端时，滑动变阻器接入电路的阻值为最大电阻R0，此时电路中的电流为I2，根据串联电路中电压规律和欧姆定律可得电源电压为：U=I2(Rx+R0)，
由电源电压相等可以得出：I1Rx=I2(Rx+R0)，
解得：Rx=I2R0I1-I2。
故答案为：(1)见解答图；(2)小灯泡断路；(3)0.3；0.75；(4)I2R0I1-I2。
(1)将电压表并联在灯泡两端；滑片P向右移动时，电流表示数变小，说明滑动变阻器阻值变大，据此确定滑动变阻器选用的下端接线柱；
(2)电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，而电流表无示数，说明电路可能断路，电压表指针偏转到最右端，说明电压表与电源连通，电压表被串联在电路中，则与电压表并联的电路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电路断路了；
(3)根据电流表选用量程确定分度值读数，利用P=UI求出小灯泡额定功率；
(4)在没有电压表时，根据串联电路中电压、电流规律和欧姆定律计算电阻。
本题测量小灯泡的电功率实验，考查了电路连接、电路故障、电流表读数、功率的计算及设计实验方案测电阻的能力。

16.【答案】B  0.1  1000

【解析】解：(1)家庭电路中，进户线要先进入电能表，所以图中A的位置应安装电能表，B处为总开关；
(2)灯泡的额定电压为220V，为使两灯正常工作，要并联接入电路，开关要接在火线与灯之间，如图所示：

(3)3200imp/kW⋅h表示电路中用电器每消耗1kW⋅h的电能，电能表的指示灯闪烁3200次，
则指示灯闪烁320次时，电烤箱消耗的电能：
W=3203200kW⋅h=0.1kW⋅h；
工作时间t=6min=0.1h，
电烤箱的电功率：
P=Wt=0.1kW⋅h0.1h=1kW=1000W。
故答案为：(1)B；(2)见解答图；(3)0.1；1000。
(1)家庭电路中，进户线应先进入电能表，总开关接在电能表后面，控制整个电路；
(2)灯泡的额定电压为220V，正常工作时要并联接入电路，为了安全，开关应接在火线上；
(3)3200imp/kW⋅h表示电路中用电器每消耗1kW⋅h的电能，电能表的指示灯闪烁3200次，据此求指示灯闪烁320次时电烤箱消耗的电能；再利用P=Wt求电烤箱的电功率。
本题考查了电能表和总开关的连接、灯与开关的连接、消耗电能和电功率的计算，综合性强，要求认真审题、灵活运用相关知识。

17.【答案】S和S1  电路中的总电阻最小，总功率最大

【解析】解：(1)由图乙可知，当开关S、S1都闭合时，R1、R2并联，根据并联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最小，由P=U2R可知，电路中的总功率最大，孵化器处于加热挡；
当S闭合、S1断开时，只有R2工作，电路中的总电阻最大，总功率最小，孵化器处于保温挡；
(2)由表格数据可知，孵化器保温挡的电功率P保=22W，
由P=UI可知，保温挡时通过R2的电流：I2=P保U=22W220V=0.1A；
(3)由表格数据可知，孵化器加热挡的功率：P加=80W，
由P=Wt可知，孵化器在加热挡正常工作5min消耗的电能：W=P加t=80W×5×60s=2.4×104J。
答：(1)S和S1；电路中的总电阻最小，总功率最大；
(2)保温挡时通过R2的电流是0.1A；
(3)孵化器在加热挡正常工作5min消耗的电能是2.4×104J。
(1)由图乙可知，当开关S、S1都闭合时，R1、R2并联，当S闭合、S1断开时，只有R2工作，根据并联电路的电阻特点和P=U2R可知孵化器加热挡和保温挡的电路连接；
(2)根据P=UI求出保温挡时通过R2的电流；
(3)根据W=Pt求出孵化器在加热挡正常工作5min消耗的电能。
本题考查并联电路的特点以及电功率公式的灵活运用，属于电功率多挡位电路问题，能正确分析电路连接是解题的关键。

18.【答案】解：(1)由题知，1吨垃圾可以榨出168kg燃料油，则这些燃料油完全燃烧放出的热量：
Q放=mq=168kg×4.0×107J/kg=6.72×109J；
(2)由题意可得水吸收的热量：
Q吸=c水m水Δt=4.2×103J/(kg⋅∘C)×4.0×104kg×20∘C=3.36×109J；
此过程中燃料油的加热效率：η=Q吸Q放=3.36×109J6.72×109J=50%。
答：(1)1t垃圾“榨”出的燃料油完全燃烧释放出的热量为6.72×109J；
(2)热效率是50%。

【解析】(1)知道燃料油的热值和燃料油的质量，利用燃料完全燃烧放热公式Q放=mq求燃料油完全燃烧放出的热量；
(2)利用Q吸=cmΔt求出水吸收的热量，利用η=Q吸Q放可求此过程中燃料油的加热效率。
此题主要考查的是学生对燃料完全燃烧释放热量公式、效率公式和吸热公式的应用，难度适中。